DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1980

Norme tecniche per l’esecuzione delle opere in cemento armato normale, precompresso e per le strutture metalliche.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista le legge 5 novembre 1971, n.1086, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.321 del 21 dicembre 1971, recante norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1976;

Ritenuto che, ai sensi dell’art. 21 della citata legge 5 novembre 1971, n.1086. sono state rielaborate le norme tecniche alla quali devono uniformarsi le costruzioni di cui alla legge medesima;

Visto il testo delle norme tecniche predisposto dal Servizio tecnico centrale;

Sentito il Consiglio nazionale delle ricerche;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si è espresso con il parere emesso dall’assemblea  generale, in data 18 maggio 1979, con il voto n.128,

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le nuove norme tecniche per il calcolo, l’esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche di cui alla legge 5 novembre 1971, n.1086, predisposte dal Servizio tecnico centrale ed allegate al presente decreto.

Art. 2.

Le presenti norme entreranno in vigore sei mesi dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 3.

In via transitoria continuano ad applicarsi le norme di cui al decreto ministeriale 16 giugno 1976, alle opere in corso e per le quali sia stata già presentata le denuncia prevista dall’art. 4 della legge n. 1086/71, nonché alle opere di cui all’ultimo comma dello stesso art. 4, per le quali sia stato pubblicato il bando di gara per l’appalto, ovvero sia intervenuta la stipulazione del contratto di appalto a trattativa privata.

Roma, addì 26 marzo 1980

Il Ministro: NICOLAZZI

NORME TECNICHE PER LA ESECUZIONE DELLE OPERE IN CEMENTO ARMATO NORMALE E PRECOMPRESSO E PER LE STRUTTURE METALLICHE

UNITA’ DI MISURA

Il sistema di unità di misura adottato è il “Sistema Internazionale di unità” indicato con la sigla SI di cui alle direttive del consiglio delle Comunità europee 76/770/CEE del 27 luglio 1976.

Nelle presenti norme sono indicati anche, tra parentesi quadre, i corrispondenti valori nelle unità di misura del sistema tecnico.

Nella relazione tra i 2 sistemi

1 Kgf = 9.81 N ( newton)

per le grandezze relative al conglomerato cementizio il coefficiente 9.81 è stato arrotondato a 10 per ragioni di carattere pratico.

# Parte prima

Norme tecniche per il calcolo, l’esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche ai sensi della legge 5 novembre 1971, n.1086, ed in sostituzione del decreto ministeriale 16 giugno 1976.

- SIMBOLI………………………………………………………………………… pag.   6

- OGGETTO……………………………………………………………………….           9

- MATERIALI……………………………………………………………………..         10

2.1  Calcestruzzo………………………………………………………………….         10

2.2  Acciaio da c.a. normale………………………………………………………         13

2.3  Acciaio da c.a. precompresso………………………………………………..          20

3.  NORME DI CALCOLO (metodo delle tensioni ammissibili)……………………          27

3.1 c.a. normale…………………………………………………………………..          27

3.2 c.a. precompresso…………………………………………………………….          33

4.  NORME DI CALCOLO (metodo semiprobabil. agli stati limite)………………..         43

4.0 Generalità……………………………………………………………………..         43

4.1 Calcolo delle sollecitazioni……………………………………………………        45

4.2 Verifica delle sezioni…………………………………………………………         48

4.3 Verifiche mediante prove su strutture campione e su modelli……………….          61

5.  REGOLE PRATICHE DI PROGETTAZIONE………………………………….          62

5.1 Peso proprio del conglomerato………………………………………………          62

5.2 Valori massimi e minimi di Rbk……………………………………………..           62

5.3 Regole specifiche per le strutture in c.a. normale…………………………..            63

5.4 Regole specifiche per le strutture in c.a. precompresso…………………….            66

5.5 Nervature con soletta collaborante………………………………………….           66

6.  NORME DI ESECUZIONE……………………………………………………..           67

6.1 c.a. normale…………………………………………………………………..          67

6.2 c.a. precompresso…………………………………………………………….          69

7.  SOLAI…………………………………………………………………………….          73

7.1 Norme complementari relative ai solai misti di c.a. e blocchi forati in laterizio        73

7.2 Solai con elementi prefabbricati in c.a. precompresso………………………...        78

8.  PROVE DI CARICO……………………………………………………………….        79

## SIMBOLOGIA

A – SIMBOLI

A = area

C = momento d’inerzia torsionale

E = modulo di elasticità longitudinale

F = azioni in generale (carichi e deformazioni imposte)

G = azioni permanenti; modulo di elasticità tangenziale

I = momento di inerzia

L = limite di fatica

M = momento flettente

N = forza normale; numero di piegamenti nella prova di piegamenti (per armature di precompressione)

P = forza di precompressione

Q = azioni variabili

S = effetto delle azioni (sollecitazione agente)

T = momento torcente

V = forza di taglio

W = modulo di resistenza

b = larghezza

c = spessore (di ricoprimento)

d = diametro (granolometria); altezza utile

e = eccentricità

f = resistenza di un materiale

g = carico permanente ripartito; accelerazione di gravità

h = altezza totale di una sezione

i = raggio d’inerzia

j = numero di giorni

l = lunghezza di un elemento

m = momento flettente per unità di lunghezza

n = forza normale per unità di lunghezza; coefficiente di omogeneizzazione delle armature; numero

q = carico variabile ripartito

r = raggio; rilassamento

s = scarto quadratico medio

t = tempo; momento torcente per unità di lunghezza

u = perimetro

v = forza di taglio per unità di lunghezza o larghezza

w = apertura delle fessure

x = altezza dell’asse neutro

y = altezza del diagramma rettangolare delle tensioni normali

z = braccio delle forze interne

γ = coefficiente di sicurezza (γm per i materiali, γf per le azioni); peso specifico

δ = coefficiente di variazione

ε = dilatazione

θ = rotazione

μ = coefficiente d’attrito

λ = snellezza

ρ = percentuale geometrica di armatura

σ = tensione normale

τ = tensione tangenziale

φ = coefficiente

ω = coefficiente di amplificazione dei carichi nel carico di punta; percentuale meccanica di armatura

Ø = diametro di una barra o di un cavo

∑ = sommatoria

B – INDICI

b = aderenza

c = calcestruzzo

d = valore di calcolo

e = limite di elasticità di un materiale; effettivo; efficace

f = forze ed altre azioni; flessione

g = carico permanente

i = iniziale

h = orizzontale

k = valore caratteristico

l = longitudinale

m = valore medio; materiale; momento flettente

n = sforzo normale

p = precompressione

q = carico variabile

s = acciaio; ritiro

r = rilassamento; fessurazione

t = trazione; torsione

u = ultimo (stato limite)

w = anima

ε = deformazione

y = snervamento

C – SIMBOLI SPECIALI

— = sopralineatura di un simbolo = valore ammissibile

∞ = come indice di un simbolo = valore asintotico

D – SIMBOLI FREQUENTI

Calcestruzzo

fc = resistenza cilindrica a compresione

Rc = resistenza cubica

Rcm = resistenza media cubica

fcm = resistenza media cilindrica

Rbk = resistenza caratteristica cubica

fck = resistenza caratteristica cilindrica

fcd = resistenza di calcolo cilindrica = fck/γc

fct = resistenza a trazione

fctk = resistenza caratteristica a trazione

Acciaio per cemento armato

fy = tensione di snervamento

ft = tensione di rottura

fyk = tensione caratteristica di snervamento

ftk = tensione caratteristica di rottura

f(0,2) = tensione allo 0,2 % di deformazione residua

f(0,2)k = tensione caratteristica allo 0,2 % di deformazione residua

Acciaio per precompressione

fpy = tensione di snervamento (barre)

fp(1) = tensione all’1 % di deformazione sotto carico

fp(0,2) = tensione allo 0,2 % di deformazione residua

fpt = tensione di rottura

fpyk = tensione caratteristica di snervamento (barre)

fp(1)k = tensione caratteristica all’1 % di deformazione sotto carico

fp(0,2)k = tensione caratteristica allo 0,2 % di deformazione residua

fptk = tensione caratteristica di rottura

- OGGETTO

Formano oggetto della presente norma tutte le opere di conglomerato cementizio armato normale e di conglomerato cementizio armato precompresso, eccettuate quelle per le quali vige una regolamentazione apposita a carattere particolare.

I metodi di verifica ammessi ed i dati sulle azioni da considerare nei calcoli sono quelli contenuti nel D.M. 3 ottobre 1978 “Criteri generali per la verifica della sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi”.

Nell’ambito di una stessa struttura i calcoli dovranno tutti fondarsi sullo stesso metodo di verifica.

Le presenti norme non sono applicabili ai calcestruzzi confezionati con aggregati leggeri. Tali calcestruzzi possono essere impiegati purché, con adeguata documentazione teorica e sperimentale, venga garantita una sicurezza non inferiore a quella prevista dalle presenti norme.

2.   MATERIALI

I materiali debbono rispondere ai requisiti indicati nell’Allegato 1.

  - CALCESTRUZZO

2.1.1  Resistenza a compressione semplice

Le presenti norme sono basate sulla resistenza a compressione misurata su cubi di spigolo 15, 16 o 20 cm.

La resistenza a compressione del calcestruzzo verrà valutata secondo le indicazioni dell’Allegato 2.

    - Resistenza a trazione semplice

Il valore medio della resistenza a trazione semplice (assiale) in mancanza di diretta sperimentazione può essere assunta pari a:

fctm = 0,27 3Rbk2 (N/mm2)                                     [fctm = 0,58 2Rbk2 (kgf/cm2)]

I valori caratteristici corrispondenti ai frattili  5% e 95% possono assumersi pari a 0,7 fctm  ed 1,3 fctm .

Il valore della resistenza a trazione per flessione si assume, in mancanza di sperimentazione diretta, pari a:

fcfm = 1,2 fctm

    - Modulo elastico

Per modulo elastico istantaneo, in mancanza di diretta sperimentazione da eseguirsi secondo la norma UNI 6556 (mar. 1976), si assume in sede di progetto il valore:

Ec = 5700 Rbk  (N/mm2)                                   [Ec = 18000 Rbk  (kgf/cm2)]

Tale formula non è applicabile ai calcestruzzi maturati a vapore. Essa non è da considerarsi vincolante nell’interpretazione dei controlli sperimentali delle strutture.

    - Coefficiente di Poisson

Per il coefficiente di Poisson può adottarsi, a seconda dello stato di sollecitazione, un valore compreso tra 0 e 0,2.

    - Coefficiente di dilatazione termica

In mancanza di una determinazione sperimentale diretta il coefficiente di dilatazione termica del conglomerato può assumersi pari a 0,00001 al grado centigrado.

    - Ritiro

In mancanza di una determinazione sperimentale diretta e quando non si ricorra ad additivi speciali, si ammetteranno per il ritiro finale εcs (t∞ , t0) i seguenti valori:

- Atmosfera con umidità relativa di circa 75%

| to | α ≤ 20 cm | ### α ≥ 60 cm |
| --- | --- | --- |
| 1 ÷ 7 giorni 8 ÷ 60 giorni > 60 giorni | 0,26 · 10-3 0,23 · 10-3 0,16 · 10-3 | 0,21 · 10-3 0,21 · 10-3 0,20 · 10-3 |

- Atmosfera con umidità relativa di circa 55%

| to | α ≤ 20 cm | ### α ≥ 60 cm |
| --- | --- | --- |
| 1 ÷ 7 giorni 8 ÷ 60 giorni > 60 giorni | 0,43 · 10-3 0,32 · 10-3 0,19 · 10-3 | 0,31 · 10-3 0,30 · 10-3 0,28 · 10-3 |

In cui :

to : età del conglomerato a partire dalla quale si considera l’effetto del ritiro;

α : dimensione fittizia = 2Ac/u;

Ac : area della sezione del conglomerato;

u : perimetro della sezione di conglomerato a contatto con l’atmosfera.

Per valori intermedi si interpolerà linearmente.

Per valutare la caduta di tensione nelle armature da c.a.p. conseguente al ritiro del calcestruzzo si terrà conto delle prescrizioni contenute al punto 3.2.7.1.

    - Viscosità

In mancanza di una determinazione sperimentale diretta, per il coefficiente finale di viscosità φ (t∞ , t0) di un conglomerato sottoposto ad una tensione al più uguale a 0,3 Rbkj al tempo t0 = j di messa in carico, si ammetteranno i seguenti valori:

- Atmosfera con umidità relativa di circa 75%

| to | α ≤ 20 cm | ### α ≥ 60 cm |
| --- | --- | --- |
| 1 ÷ 7 giorni 8 ÷ 60 giorni > 60 giorni | 2,7 2,2 1,4 | 2,1 1,9 1,7 |

- Atmosfera con umidità relativa di circa 55%

| to | α ≤ 20 cm | ### α ≥ 60 cm |
| --- | --- | --- |
| 1 ÷ 7 giorni 8 ÷ 60 giorni > 60 giorni | 3,8 3,0 1,7 | 2,9 2,5 2,0 |

Il significato dei simboli è riportato al precedente punto 2.1.6.

Per i valori intermedi si interpolerà linearmente.

Per valutare la caduta di tensione nelle armature da c.a.p. conseguente alla viscosità del calcestruzzo, si terrà conto delle prescrizioni contenute al punto 3.2.7.2.

2.1.8  Durabilità

Ai fini di garantire la curabilità del conglomerato in ambiente aggressivo è necessario prescrivere, in funzione della granulometria o del rapporto acqua-cemento, un dosaggio minimo di cemento.

  - ACCIAIO DA CEMENTO ARMATO NORMALE

    - Accertamento delle proprietà meccaniche

Per l’accertamento delle proprietà meccaniche vale quanto indicato nelle UNI 556 (ott. 1962), UNI 556/2a (giu. 1979), UNI 564 (feb. 1960) e UNI 6407-69, salvo indicazioni contrarie o complementari.

Per acciai deformati a freddo le proprietà meccaniche si intendono determinate su provette mantenute per trenta minuti a 250 °C e successivamente raffreddate in aria.

In ogni caso, qualora lo snervamento non sia chiaramente individuabile, si sostituisce fy con f(0,2).

    - Acciai in barre tonde lisce

Le barre di acciaio tonde lisce devono possedere le proprietà indicate nel successivo prospetto 1.

Prospetto 1

| TIPO DI ACCIAIO | Fe B 22 k | Fe B 32 k |
| --- | --- | --- |
| Tensione caratteristica di snervamento ………………fyk N/mm2 [kgf/mm2] Tensione caratteristica di rottura ………………………ftk N/mm2 [kgf/mm2] Allungamento As …………………………………………% Piegamento a 180° su mandrino avente diametro ………D | ≥ 215 [≥ 22] ≥ 335 [≥ 34] ≥ 24 2 Ø | ≥ 315 [≥ 32] ≥ 490 [≥ 50] ≥ 23 3 Ø |

Si devono usare barre di diametro compreso fra 5 e 30 mm.

    - Acciai in barre ad aderenza migliorata

Le barre di acciaio ad aderenza migliorata si differenziano dalle barre lisce per le particolarità di forma atte ad aumentare l’aderenza al conglomerato cementizio e sono caratterizzati dal diametro Ø della barra tonda equipesante, calcolato nell’ipotesi che la densità dell’acciaio sia pari a 7,85 kg/dm2.

Le barre ad aderenza migliorata devono avere diametro:

5 ≤ Ø ≤ 30 mm per acciaio Fe B 38 k

5 ≤ Ø ≤ 26 mm per acciaio Fe B 44 k

      - CARATTERISTICHE MECCANICHE E TECNOLOGICHE

Gli acciai in barre ad aderenza migliorata devono possedere le caratteristiche indicate nel prospetto 2, valutando le tensioni di snervamento e di rottura come grandezze caratteristiche secondo quanto indicato al punto 2.2.8.

Prospetto 2

| TIPO DI ACCIAIO |  |  | Fe B 38 k | Fe B 44 k |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tensione caratteristica di snervamento ………………fyk N/mm2 [kgf/mm2] Tensione caratteristica di rottura ………………………ftk N/mm2 [kgf/mm2] Allungamento As …………………………………………% |  |  | ≥ 375 [≥ 38] ≥ 450 [≥ 46] ≥ 14 3 Ø 6 Ø 8 Ø 10 Ø | ≥ 430 [≥ 44] ≥ 540 [≥ 55] ≥ 12 4 Ø 8 Ø 10 Ø 12 Ø |
| Per barre ad aderenza migliorata aventi Ø (*) | fino a 12 mm oltre 12 fino a 18 mm oltre 18 fino a 25 mm oltre 25 fino a 30 mm | Piegamento a 180° su mandrino avente diametro D Piegamento e raddrizzamento su mandrino avente diametro D |  |  |

(*) Il diametro Ø è quello della barra tonda liscia equivalente

La prova di piegamento e raddrizzamento si esegue alla temperatura 20±5 °C piegando la provetta a 90°, mantenendola poi per trenta minuti in acqua bollente, e procedendo, dopo raffreddamento in aria, al parziale raddrizzamento per almeno 20°. Dopo la prova il campione non deve presentare cricche.

      - PROVA DI ADERENZA

Le barre devono superare con esito positivo prove di aderenza secondo il metodo “Beam test” conformemente a quanto previsto nell’Allegato 6; nell’allegato stesso sono pure indicate le modalità di controllo del profilo da eseguirsi in cantiere o in stabilimento.

2.2.4  Fili di acciaio trafilato di diametro compreso tra 4 e 12 mm

L’acciaio per fili deve rispondere alle proprietà indicate nel prospetto 3.

Prospetto 3

| Allungamento A10 …………………………………………% Piegamento a freddo a 180° su mandrino avente diametro ………D | ≥ 6 2 Ø |
| --- | --- |

Le proprietà meccaniche devono essere determinate su campioni allo stato di fornitura.

Per fili di acciaio trafilato controllati in stabilimento di diametro compreso fra 4 e 12 mm l’allungamento A10 (su campioni allo stato di fornitura) non deve essere inferiore all’8%.

2.2.5  Reti di acciaio elettrosaldate

Le reti devono avere fili elementari di diametro Ø compreso fra 4 e 12 mm e devono rispondere alle caratteristiche riportate nel prospetto 4.

Prospetto 4

| Tensione fyk ovvero f(0,2)k……………………………… N/mm2 [kgf/mm2] Tensione di rottura ftk ………………………………… N/mm2 [kgf/mm2] Rapporto dei diametri dei fili dell’ordito………… Ømax/ Ømin Allungamento A10 …………………………………………% | ≥ 390 [≥ 40] ≥ 440 [≥ 45] ≥ 0,60 ≥ 6 |
| --- | --- |

Il rapporto ftk/fyk non deve essere inferiore a 1,10.

La tensione di rottura, quella di snervamento e l’allungamento devono essere determinati con prova a trazione su campione che comprenda almeno uno dei nodi saldati.

Dovrà inoltre essere controllata la resistenza al distacco, offerta dalla saldatura nel nodo, determinata forzando con idoneo dispositivo il filo trasversale nella direzione di quello maggiore posto in trazione; tale resistenza dovrà risultare maggiore di :

0,3 x 400 x A0 [N]                                                [0,3 x 40 x A0 (kgf)]

nella quale A0 è l’area della sezione del filo di diametro maggiore, misurata in millimetri quadrati.

La distanza assiale tra i fili elementari non deve superare 35 cm.

Le proprietà meccaniche devono essere determinate su campioni allo stato di fornitura.

Per reti con fili lisci o nervati controllate in stabilimento l’allungamento A10 (su campioni allo stato di fornitura) non deve essere inferiore all’8%.

    - Saldature

Le giunzioni mediante saldatura delle barre di armature di qualunque tipo, sono ammesse per materiali sicuramente saldabili in relazione al procedimento di saldatura previsto; il coefficiente di sicurezza a rottura della giunzione deve essere non minore di quello con il quale vengono determinate le tensioni ammissibili per il materiale base.

L’eventuale saldabiltà della barre e le relative modalità di saldatura dovranno essere indicate nel catalogo del produttore.

    - Deroga alle limitazioni dimensionali

Le limitazioni riguardanti i massimi diametri ammessi di cui al punto 2.2.3.2 non si applicano alle armature ad aderenza migliorata, destinate a strutture in conglomerato cementizio armato di particolari caratteristiche e dimostrate esigenze costruttive.

L’impiego di tali armature di maggiore diametro deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

    - Controlli sulle barre di armature

      - MODALITA’ DI PRELIEVO E METODI DI PROVA

Il prelievo dei campioni e i metodi di prova saranno effettuati secondo la norma UNI 6407-69, salvo quanto stabilito ai punti 2.2.8.2 , 2.2.8.3 , per quanto riguarda la determinazione dei valori caratteristici fyk o f(0,2)k e ftk.

      - CONTROLLI IN STABILIMENTO

I produttori di barre ad aderenza migliorata e di reti elettrosaldate che desiderino sottoporre la loro produzione, presso i propri stabilimenti, a prove a carattere statico devono seguire le prescrizioni sottoriportate.

In tal caso i valori caratteristici fyk o f(0,2)k e ftk e, per barre ad aderenza migliorata, l’indice di aderenza, vengono determinati secondo le modalità indicate negli Allegati 4, 5 e 6.

Ai produttori di acciai saldabili e ai produttori di acciai controllati in stabilimento è fatto obbligo di tenere depositato presso il Ministero dei lavori pubblici, Servizio tecnico centrale, il catalogo aggiornato della loro produzione, contenente tutti i dati tecnici previsti dalle presenti norme.

Ogni 6 mesi i produttori di cui al precedente comma sono tenuti inoltre ad inviare al Ministero dei lavori pubblici, Servizio tecnico centrale, una relazione contenente:

- una dichiarazione attestante la permanenza delle condizioni iniziali di idoneità del processo produttivo e dell’organizzazione del controllo interno di qualità, o le eventuali modifiche;

- i risultati dei controlli interni eseguiti negli ultimi 6 mesi, per ciascun tipo di prodotto, da cui risulti il quantitativo di produzione, il numero delle prove e l’elaborazione statistica delle tensioni di snervamento e di rottura;

- i risultati dei controlli eseguiti dal Laboratorio Ufficiale (certificati e loro elaborazione) nello stesso periodo di cui al punto b);

- il controllo della rispondenza degli indici di aderenza di cui ai punti b) e c) delle prescrizioni delle presenti norme;

- la documentazione di conformità statistica delle tensioni di snervamento e di rottura di cui ai punti b) e c) tra loro e con le prescrizioni contenute nelle presenti norme tecniche.

Tutte le forniture di acciai sottoposti a controlli in stabilimento possono essere accettate senza ulteriori controlli se accompagnate da un certificato di laboratorio ufficiale riferentesi al tipo di armatura di cui trattasi e munite di legature con marchio del produttore oppure contraddistinti con marchio di laminazione a caldo. La data del certificato deve essere non anteriore di 3 mesi a quella della spedizione. Tale periodo può essere prolungato fino a sei mesi qualora il produttore abbia comunicato ufficialmente al laboratorio ufficiale incaricato del controllo di avere sospeso la produzione, nel qual caso il certificato dovrà essere accompagnato da copia di detta documentazione. Qualora la sospensione della produzione si protragga per oltre 5 mesi, la procedura di qualificazione dovrà essere ripresa ab initio.

Per materiali provenienti da Paesi nei quali sia in vigore una certificazione di idoneità tecnica riconosciuta dalle autorità competenti sulla base di prove equivalenti a quelle di cui al presente punto 2.2.8.2, l’Azienda produttrice dovrà depositare presso il Ministero dei lavori pubblici, Servizio tecnico centrale, per i prodotti da fornire, la relativa documentazione con il corrispondente marchio. In caso contrario tali materiali saranno considerati come non qualificati.

L’equivalenza delle prove di cui al comma precedente è accertata, su documentata istanza dell’Azienda interessata; mediante decreto del Ministero dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

      - CONTROLLI IN CANTIERE

Il controllo in cantiere è obbligatorio per acciai non controllati in stabilimento, facoltativo per gli altri.

Per i materiali non controllati in stabilimento, da ogni partita si devono prelevare almeno 3 spezzoni di ogni diametro da inviarsi ad un laboratorio ufficiale per le prove di resistenza di cui ai prospetti 1 e 2. I valori caratteristici fyk , f(0,2)k ed ftk si valutano detraendo dalla media dei corrispondenti valori, riferita ad uno stesso diametro, rispettivamente 34 N/mm2 [350 kgf/cm2] per fyk e f(0,2)k, 44 N/mm2 [450 kgf/cm2] per ftk. Qualora il risultato sia inferiore al valore richiesto, il direttore dei lavori disporrà la ripetizione della prova su tre ulteriori spezzoni di ciascuno dei diametri che non soddisfano la richiesta; dalle medie dei 6 valori si detraggono allora, rispettivamente, 34 N/mm2 [350 kgf/cm2] e 44 N/mm2 [450 kgf/cm2]. Se anche in questo caso i limiti richiesti non sono rispettati, la partita sarà dichiarata non idonea. Analoga procedura si applica ai controlli di duttilità e di aderenza. Per la duttilità un singolo risultato non conforme sui primi tre campioni darà luogo all’estensione della prova su ulteriori sei campioni dello stesso diametro. Un nuovo singolo risultato negativo determina la inidoneità della partita.

Per materiali controllati in stabilimento, gli eventuali controlli devono riferirsi agli stessi gruppi di diametri contemplati nelle prove a carattere statico di cui al punto 2.2.8.2 e Allegati 4 e 5, in ragione di tre spezzoni di uno stesso diametro, scelto entro ciascun gruppo di diametri per ciascuna partita. Le prove si effettuano presso un laboratorio ufficiale e riguardano la resistenza e la duttilità. I valori caratteristici delle grandezze fy o f(0,2) ed ft si valutano detraendo dalla media dei corrispondenti valori, riferiti ad uno stesso diametro, rispettivamente 20 N/mm2 [200 kgf/cm2] per fy o f(0,2) e 29 N/mm2 [300 kgf/cm2] per ft.

Qualora il risultato non sia conforme a quello dichiarato dal produttore, il direttore dei lavori disporrà la ripetizione della prova su sei ulteriori campioni dello stesso diametro; in tal caso dalle medie dei nove valori si detraggono rispettivamente 29 N/mm2 [300 kgf/cm2] e 39 N/mm2 [400 kgf/cm2]. Ove anche da tale accertamento i limiti dichiarati non risultino rispettati, il controllo deve estendersi a 25 campioni, applicando ai dati ottenuti la formula generale valida per controlli in stabilimento (cfr. Allegati 4 e 5).

L’ulteriore risultato negativo comporta l’inidoneità della partita e la trasmissione dei risultati al produttore, che sarà tenuto a farli inserire tra i risultati dei controlli statistici di sua produzione. Analoghe norme si applicano ai controlli di duttilità: un singolo risultato negativo sul primo prelievo comporta l’esame di sei nuovi spezzoni dello stesso diametro, un ulteriore singolo risultato negativo comporta l’inidoneità della partita.

      - TOLLERANZE

Nei calcoli statici si adottano di norma le sezioni nominali. Le sezioni effettive non devono risultare inferiori al 98% di quelle nominali.

Qualora le sezioni effettive risultassero inferiori a tale limite, nei calcoli statici si adottano le sezioni effettive. Per barre ad aderenza migliorata non è comunque ammesso superare le tolleranze indicate nel prospetto 5.

Prospetto 5

| Diametro nominale mm | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tolleranza in % sulla sezione ammessa per l’impiego | ±10 | ±10 | ±9 | ±8 | ±8 | ±8 | ±8 | ±8 | ±6 | ±6 | ±6 | ±6 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 |

Nell’elaborazione dei risultati sperimentali ottenuti in laboratorio si opera comunque sulle sezioni effettive delle barre lisce e sulle sezioni delle barre equipesanti per le barre ad aderenza migliorata.

Non è ammesso l’impiego di diametri inferiori a 5 mm, salvo per l’acciaio di cui al punto 2.2.4.

  - ACCIAIO DA CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO

    - Generalità

Le prescrizioni seguenti si riferiscono agli acciai per armature da precompressione forniti sotto forma di:

Filo: prodotto trafilato di sezione piena che possa fornirsi in rotoli;

Barra: prodotto laminato di sezione piena che possa fornirsi soltanto in forma di elementi rettilinei;

Trecce: gruppi di 2 o 3 fili avvolti ad elica intorno al loro comune asse longitudinale; passo e senso di avvolgimento dell’elica sono eguali per tutti i fili della treccia;

Trefoli: gruppi di fili avvolti ad elica in uno o più strati intorno ad un filo rettilineo disposto secondo l’asse longitudinale dell’insieme e completamente ricoperto dagli strati. Il passo e il senso di avvolgimento dell’elica sono eguali per tutti i fili di uno stesso strato.

Fili e barre possono essere lisci, ondulati, con impronte, tondi o di altre forme; vengono individuati mediante il diametro nominale o il diametro nominale equivalente riferito alla sezione circolare equipesante.

    - Composizione chimica

Il produttore deve controllare la composizione chimica e la struttura metallografia al fine di garantire le proprietà meccaniche prescritte.

    - Grandezze geometriche e meccaniche. Controlli

Le grandezze qui di seguito elencate: Ø, A, fptk, fpyk, fp(0,2)k, fp(1)k, l, Ep, N, α (180°) ed eventualmente L ed r debbono fare oggetto di garanzia da parte del produttore ed i corrispondenti valori garantiti figurare nel catalogo di cui al penultimo comma del presente punto.

Il controllo sarà eseguito secondo le modalità e le prescrizioni indicate nei punti successivi e nell’Allegato 3.

Pertanto i valori delle grandezze:

- Ø, A, Ep saranno confrontati con quelli che derivano dall’applicazione, ai valori nominali, delle tolleranze prescritte rispettivamente ai punti 3.1 e 3.6 dell’Allegato 3;

- fptk, fpyk, fp(0,2)k, fp(1)k, ottenuti applicando ai valori singoli di fpt, fpy, fp(0,2), fp(1) le formule di cui ai punti 1. e 2. dell’Allegato 3, saranno confrontati con i corrispondenti valori garantiti che figurano nel catalogo del produttore;

- l, N, α (180°) saranno confrontati con quelli prescritti rispettivamente ai punti 3.3, 3.8 e 3.9 dell’Allegato 3;

- L ed r saranno confrontati con i valori che, eventualmente, figurano nel catalogo del produttore.

Le presenti norme prevedono due forme di controllo:

- controlli in cantiere;

- controlli nello stabilimento di produzione.

Quando i controlli siano eseguiti in cantiere, essi si riferiscono a lotti di spedizione. Quando i controlli siano eseguiti in stabilimento, si riferiscono a lotti di fabbricazione.

Lotti di spedizione:

lotti al massimo di 30 t, spediti in un’unica volta, costituiti da prodotti aventi grandezze nominali omogenee (dimensionali, meccaniche, di formazione).

Lotti di fabbricazione:

si riferiscono a produzione continua, ordinata cronologicamente mediante apposizione di contrassegni al prodotto finito (numero di rotolo finito, della bobina di trefolo e del fascio di barre). Un lotto di fabbricazione deve avere grandezze nominali omogenee (dimensionali, meccaniche, di formazione) ed essere compreso tra 30 e 100 tonnellate.

Qualunque sia la forma di controllo adottata, il produttore dovrà accompagnare tutte le spedizioni con un proprio certificato di collaudo riferentesi ad un numero di prove almeno pari a quello indicato nella colonna 2 della tabella 1 dell’Allegato 3.

Ai produttori di acciai per c.a.p. è fatto obbligo di tenere depositato presso il Ministero dei lavori pubblici, Servizio tecnico centrale, il catalogo aggiornato della loro produzione, contenente tutti i dati tecnici secondo le prescrizioni delle presenti norme.

Ogni 6 mesi i produttori sono tenuti inoltre ad inviare al Ministero dei lavori pubblici, Servizio tecnico centrale, una relazione contenente:

- una dichiarazione attestante la permanenza delle condizioni iniziali di idoneità del processo produttivo e dell’organizzazione del controllo interno di qualità, o le eventuali modifiche;

- i risultati dei controlli interni eseguiti negli ultimi 6 mesi, per ciascun tipo di prodotto, da cui risulti il quantitativo di produzione, il numero delle prove e l’elaborazione statistica delle tensioni limite e di rottura;

- i risultati dei controlli eseguiti dal Laboratorio Ufficiale (certificati e loro elaborazione) nello stesso periodo di tempo di cui al punto b);

- la documentazione di conformità statistica delle tensioni limite e di rottura di cui al punto b) e c) tra loro e con le prescrizioni contenute nelle presenti norme tecniche;

- il controllo della rispondenza delle verifiche di rilassamento e di fatica, qualora per tali grandezze sia stata richiesta la qualificazione, di cui ai punti b) e c) con le prescrizioni contenute nelle presenti norme tecniche.

      - CONTROLLI IN CANTIERE

        - Controlli in cantiere su acciai non controllati in stabilimento

I controlli in cantiere, obbligatori quando non siano stati effettuati i controlli in stabilimento con le modalità di cui al punto 2.3.3.3, si effettuano su ciascun lotto di spedizione a cura di un laboratorio ufficiale su campioni prelevati dal direttore dei lavori, con le modalità e le prescrizioni indicate nell’Allegato 3 e nella tabella 1 di detto Allegato.

I controlli delle grandezze Ø, l, N o α (180°) vanno effettuati su tutti i saggi prelevati.

I controlli della fatica (L) e del rilassamento (r) sono facoltativi.

Il controllo della resistenza a fatica è tuttavia obbligatorio almeno su un saggio per ogni lotto di spedizione, qualora l’oscillazione della tensione di esercizio nella struttura, che può dare luogo a fenomeni di fatica per l’elevato numero di ripetizioni probabili, superi 60 N/mm2 [6 kgf/mm2].

        - Controlli in cantiere di acciai già controllati in stabilimento

Qualora il direttore dei lavori ritenesse di ricontrollare in cantiere forniture di acciai già sottoposti a controllo in stabilimento e che rispondano ai requisiti di cui sopra, valgono le seguenti norme. Effettuato un prelievo di dieci di saggi provenienti da una stessa fornitura ed appartenenti ad una stessa categoria si determinano, mediante prove effettuate presso un laboratorio ufficiale, i corrispondenti valori medi gmn di  fpt, fpy, fp(0,2), fp(1) ed i relativi scarti quadratici sn, si controllano inoltre le grandezze Ø, l,Ep, N o α (180°).

#### 2.3.3.2  CONDIZIONI DI ACCETTAZIONE DEI PRODOTTI CONTROLLATI IN CANTIERE

        - Condizioni di accettazione dei prodotti controllati in cantiere e non controllati in stabilimento

Se i valori caratteristici fptk, fpyk, fp(0,2)k, fp(1)k non rispettano la garanzia di cui al catalogo del produttore, è concesso di estendere il controllo ad un numero doppio di saggi applicando all’insieme dei risultati disponibili le formule (A), (B), (C) dell’Allegato 3.

Se dopo tale ulteriore controllo la garanzia non fosse ancora rispettata, il lotto può essere scartato, oppure, a giudizio del direttore dei lavori, utilizzato attribuendogli i valori caratteristici trovati.

Tale prescrizione è però condizionata dalle seguenti limitazioni dello scarto quadratico medio:

- non superiore al 3% del valore medio per fpt;

- non superiore al 4% per fpy, fp(0,2), fp(1).

Se tali limiti non sono rispettati anche controllando un numero doppio di saggi, il lotto viene scartato.

Se in un rotolo, bobina o fascio le grandezze Ø, l,Ep, N o α (180°) ed eventualmente L, r non rispettano le prescrizioni di cui all’Allegato 3 (punto 3) e i dati del catalogo, si ripetono le prove che hanno dato esito non conforme su due saggi dello stesso rotolo, bobina o fascio. Se i risultati delle prove sono tutti conformi il lotto è accettato; in caso contrario il relativo rotolo, bobina o fascio viene scartato e la prova viene ripetuta su saggi prelevati da altri due rotoli, bobine o fasci dello stesso lotto che dovranno dare entrambi risultati conformi per l’accettazione del lotto.

        - Condizione di accettazione di acciai già sottoposti a controlli in stabilimento e controllati in cantiere

I risultati delle prove di cui al punto 2.3.3.1.2 vengono considerati compatibili con quelli ottenuti in stabilimento se le grandezze Ø, A,  l,Ep, N o α (180°) rispettano le prescrizioni di cui all’Allegato 3, punto 3 e se:

- per le tensioni di rottura fpt:

gmn ≥ 1,03 fptk

sn ≤ 0,05 fptk

- per le grandezze fp(0,2), fp(1), fpy:

smn ≥ 1,04 {fp(0,2)k , fp(1)k , fpyk}

sn ≤ 0,07 {fp(0,2)k , fp(1)k , fpyk}

nelle quali i valori caratteristici sono quelli garantiti che figurano nel catalogo del produttore.

Se tali disuguaglianze non sono verificate, o se non sono rispettate le prescrizioni di cui all’Allegato 3, valgono le disposizioni di cui al punto 2.3.3.2.1.

      - CONTROLLI IN STABILIMENTO

I produttori di acciai per armature da precompressione che desiderino sottoporre la loro produzione, presso i propri stabilimenti, a prove a carattere statistico, devono seguire le prescrizioni di cui al punto 2.3.3.

I produttori di acciai controllati in stabilimento dovranno contrassegnare cronologicamente la loro produzione numerando i successivi lotti di fabbricazione. Per ciascun lotto saranno tenuti ad eseguire presso lo stabilimento di produzione controlli continuativi geometrici e meccanici dei quali riporteranno i risultati in appositi registri.

      - CONDIZIONI DI ACCETTAZIONE DI PRODOTTI CONTROLLATI IN STABILIMENTO

Tutte le forniture di acciai sottoposti a controlli in stabilimento possono essere accettate se accompagnate da un certificato di un laboratorio ufficiale riferentesi al tipo di armatura di cui trattasi e munite di un sigillo sulle legature con marchio del produttore. La data del certificato deve essere non anteriore di 3 mesi alla data di spedizione. Limitatamente alla resistenza a fatica e al rilassamento il certificato è utilizzabile se ha data non anteriore di un anno alla data di spedizione.

Tale periodo può essere prolungato fino a 6 mesi qualora il produttore abbia comunicato ufficialmente al laboratorio incaricato del controllo di avere sospeso la produzione; nel qual caso il certificato dovrà essere accompagnato da una copia di detta comunicazione.

Qualora la sospensione della produzione si prolunghi per oltre 5 mesi, la procedura di qualificazione dovrà essere ripresa ab initio.

Il certificato può essere utilizzato senza limitazione di tempo per i lotti cui si riferiscono le prove citate nel certificato stesso.

Qualora in cantiere non si possa individuare in modo incontrovertibile l’origine del materiale, dovrà essere richiesta dal direttore dei lavori l’effettuazione, a cura di un laboratorio ufficiale, di controlli come in 2.3.3.2 e 2.3.3.2.

Analoga procedura verrà adottata quando i dati contenuti nel certificato di cui al primo comma non rispettano le prescrizioni contenute al punto 2.3.3 e quanto previsto al punto 2.2 dell’Allegato 3.

    - Requisiti

Gli acciai possono essere forniti in rotoli (fili, trecce, trefoli), in bobine (trefoli), in fasci (barre).

I fili debbono essere forniti in rotoli di diametro tale che, all’atto dello svolgimento, allungati al suolo su un tratto di 10 m non presentino curvatura con freccia superiore a 400 mm; il produttore deve indicare il diametro minimo di avvolgimento.

Ciascun rotolo di filo liscio, ondulato, con impronte dovrà essere da saldature.

Sono ammesse le saldature di fili desinati alla fabbricazione di trecce e di trefoli se effettuate prima della trafilatura; per i trefoli sono ammesse saldature anche durante l’operazione di cordatura purché tali saldature siano opportunamente distanziate e sfalsate.

      - CONDIZIONI DEGLI ACCIAI ALL’ATTO DELLA POSA IN OPERA

All’atto della posa in opera degli acciai devono presentarsi privi di ossidazione, corrosione, difetti superficiali visibili, pieghe.

E’ tollerata un’ossidazione che scompaia totalmente mediante sfregamento con un panno asciutto.

Non è ammessa in cantiere alcuna operazione di raddrizzamento.

      - PRELIEVO DEI SAGGI

I saggi destinati ai controlli non debbono essere avvolti con diametro inferiore a quello della bobina o rotolo di provenienza.

I saggi debbono essere prelevati con le lunghezze richieste dal laboratorio ufficiale di destinazione ed in numero sufficiente per eseguire eventuali prove di controllo successive.

I saggi debbono essere adeguatamente protetti nel trasporto.

    - Cadute di tensione per rilassamento

      - CADUTA DI TENSIONE

In assenza di dati sperimentali afferenti al lotto considerato, la caduta di tensione per rilassamento a tempo infinito Δσr∞ ad una temperatura di 20 °C e per una tensione iniziale σspi = 0,75 fptk può assumersi pari ai seguenti valori:

Tipo di armatura                                                                              Δσr∞

Filo trafilato ………………………………………………………0,15 σspi

Treccia ……………………………………………………………0,20 σspi

Trefolo ……………………………………………………………0,18 σspi

Barra laminata ……………………………………………………0,12 σspi

Si ammette che, al variare della tensione iniziale, la caduta per rilassamento vari con legge parabolica e che il relativo diagramma, tracciato in funzione di σspi abbia ordinata nulla e tangente orizzontale per σspi = fptk.

La caduta a tempo infinito può altresì valutarsi partendo dalla media delle cadute misurate su almeno due campioni sottoposti a prove di rilassamento a 120 ore, applicando l’espressione:

Δσr∞ = 3 Δσr120 + 0,03 (σspi – 0,5 fptk)

(valida per σspi ≥ 0,5 fptk)

si opererà di regola con:

σspi = 0,75 fptk

e, in mancanza di più precisi dati sperimentali, si ammetterà che la caduta vari in funzione di σspi con la suddetta legge parabolica. Partendo dai risultati di prove a 120 ore non possono comunque assumersi cadute inferiori alla metà di quelle indicate nel precedente capoverso.

Per le barre si rispetterà comunque il limite σspi ≥ 0,85 fpyk

Qualora si disponga di prove a lunga durata, la caduta per rilassamento a tempo infinito

Δσr∞ = Δσrt + C (Δσrt – Δσr1000)

Dove Δσr1000 e Δσrt sono rispettivamente le cadute di tensione per rilassamento di catalogo per 1000 ore e per tempo t ≥ 2000 ore; C è un coefficiente dato dalla seguente tabella:

t in ore                                              C

2000 ………………………………9

5000 ………………………………3

10000 ……………………………1,5

Per tener conto dell’influenza del valore della tensione iniziale si potrà, sia operare per σspt = 0,75 fptk ed adottare la legge di variazione parabolica sopraindicata, sia operare sulle tre tensioni 0,55 fptk, 0,65 fptk, 0,75 fptk e dedurne una legge di variazione sperimentale.

Il rilassamento di armature che subiscono un ciclo termico dopo la messa in tensione è opportuno venga valutato sperimentalmente.

- NORME DI CALCOLO: metodo delle tensioni ammissibili

  - CEMENTO ARMATO NORMALE

    - Metodo delle tensioni ammissibili

Le tensioni del conglomerato compresso e dell’armatura sono calcolate prescindendo dal contributo a trazione del conglomerato, assumendo come area della sezione resistente quella corrispondente al conglomerato compresso ed alle aree metalliche tese e compresse affette dal coefficiente convenzionale di omogeneizzazione n = 15.

Il calcolo delle sezioni resistenti deve essere eseguito con i metodi della scienza delle costruzioni basati sull’ipotesi dell’elasticità lineare dei materiali.

    - Condizioni di carico

Le azioni si cumulano nel modo più sfavorevole, per ciascuna verifica, in un’unica “condizione di carico” comprendente le azioni prevedibili sulla costruzione; a questa si riferiscono le tensioni ammissibili indicate nel seguito.

      - VARIAZIONI TERMICHE E RITIRO

Ove necessario si considererà l’influenza della variazione termica più sfavorevole in relazione alla temperatura ambiente durante l’esecuzione dell’opera tenendo anche conto dell’influenza della viscosità del conglomerato cementizio; nei casi ordinari, in mancanza di dati più precisi, l’influenza degli scarti termici e della viscosità sul regime di sollecitazione potrà essere valutata convenzionalmente considerando, in regime elastico, l’influenza di scarti stagionali rispetto alla temperatura media locale, di ± 15 °C per le opere direttamente esposte alle azioni atmosferiche, e di ± 10 °C per le opere non direttamente esposte.

In generale la variazione di temperatura potrà essere considerata uniforme per tutte le membrature di una costruzione, tranne quando siano prevedibili differenze sensibili di temperatura tra i singoli elementi.

Quando per una stessa membratura esistano variazioni di temperatura diverse in corrispondenza dell’intradosso e dell’estradosso, si ammetterà in generale una distribuzione della variazione di temperatura di tipo lineare.

    - Tensioni normali di compressione ammissibili nel conglomerato

Tenute presenti le prescrizioni contenute nel punto 5.2.1, le tensioni ammissibili σc vengono definite in base alla formula sotto indicata, con riferimento alla resistenza caratteristica a 28 giorni Rbk, tenuto anche presente quanto disposto nel punto 1 dell’Allegato 2.

σc=6+Rbk−154 (N/mm2)                           [σc=60+Rbk−1504 (kgf/cm2)]

I valori di σc sopraindicati valgono per travi, solette e pilastri soggetti a flessione o pressoflessione.

Per elementi calcolati a compressione semplice si applica a σc una riduzione del 30%; per travi con soletta collaborante di spessore non inferiore a 5 cm una riduzione del 10%.

Nelle solette di spessore minore di 5 cm le tensioni ammissibili sono ridotte del 30%.

Nella sollecitazione di compressione semplice di pilastri aventi dimensione trasversale minima s minore di 25 cm, la tensione ammissibile assume, con s in cm, il valore ridotto:

0,7 [1- 0,03 (25 – s)] σc

Nella sollecitazione di pressoflessione la tensione media dell’intera sezione non deve superare la tensione ammissibile per compressione semplice.

    - Tensioni tangenziali ammissibili nel conglomerato

Non è richiesta la verifica delle armature al taglio ed alla torsione quando le tensioni tangenziali massime del conglomerato, prodotte da tali caratteristiche di sollecitazione, non superano i valori di τco ottenuti con l’espressione:

τco=0,4+Rbk−1575 (N/mm2)                           [τco=4+Rbk−15075 (kgf/cm2)]

Nella zona ove le tensioni tangenziali superano τco gli sforzi tangenziali devono essere integralmente assorbiti da armature metalliche, affidando alle staffe non meno del 40% dello sforzo globale di scorrimento.

La massima tensione tangenziale per solo taglio non deve superare il valore:

τc1=1,4+Rbk−1535 (N/mm2)                           [τc1=14+Rbk−15035 (kgf/cm2)]

Gli stessi valori sono ammessi nelle sezioni di attacco delle ali all’anima di travi a T o a cassone.

Nel caso di sollecitazione combinata di taglio e torsione τc1 può essere aumentato del 10%.

Le tensioni tangenziali di aderenza delle barre, nell’ipotesi di ripartizione uniforme, non devono superare i valori sottoindicati.

Barre tonde lisce:      τb = 1,5 τco

Barre ad aderenza migliorata:   τb = 3,0 τco

    - Tensioni ammissibili negli acciai in barre tonde lisce

La tensione ammissibile non deve superare i valori indicati nel successivo prospetto 6.

Prospetto 6                                               Tensioni ammissibili negli acciai in barre tonde lisce

| TIPI DI ACCIAIO | Fe B 22 k | Fe B 32 k |
| --- | --- | --- |
| σs N/mm2 [kgf/mm2] | 115 [1200] | 155 [1600] |

    - Tensioni ammissibili negli acciai in barre ad aderenza migliorata

Per barre ad aderenza migliorata si devono adottare le tensioni ammissibili indicate nel prospetto 7.

Prospetto 7                                               Tensioni ammissibili negli acciai in barre ad aderenza migliorata

| TIPI DI ACCIAIO | Fe B 38 k | Fe B 44 k |
| --- | --- | --- |
| Acciai controllati in stabilimento …………N/mm2 [kgf/mm2] | 215 [2200] | 255 [2600] |

E’ ammesso tuttavia l’uso di acciaio non controllato in stabilimento purché controllato secondo le modalità di cui al punto 2.2.8.3 con riduzione delle tensioni ammissibili rispettivamente a 185 N/mm2 [1900 kgf/cm2] e 215 N/mm2 [2200 kgf/cm2].

Per diametri  Ø > 22 mm, e sempre per strutture in ambiente aggressivo, si dovrà effettuare la verifica delle aperture delle fessure secondo quanto indicato al punto 4.2.4.

    - Tensioni ammissibili nei fili di acciaio trafilato di diametro fra 4 e 12 mm

La tensione ammissibile deve soddisfare le limitazioni seguenti:

σs {≤ 0,50 f(0,2)k ;  ≤ 0,45 ftk }

e comunque non superare 215 N/mm2 [2200 kgf/cm2].

    - Tensioni ammissibili nelle reti di acciaio elettrosaldate

La tensione ammissibile deve soddisfare le limitazioni seguenti:

σs {≤ 0,50 f(0,2)k ;  ≤ 0,45 ftk }

con un massimo di 215 N/mm2 [2200 kgf/cm2].

    - Tensioni ammissibili nei fili e nelle reti controllati in stabilimento

La tensione ammissibile deve soddisfare le limitazioni seguenti:

σs {≤ 0,60 f(0,2)k ;  ≤ 0,55 ftk }

con un massimo di 255 N/mm2 [2600 kgf/cm2].

Per reti con fili lisci il superamento del tasso ammissibile di 215 N/mm2 [2200 kgf/cm2] è consentito per fili elementari aventi diametro Ø ≤ 8 mm e con distanza assiale fra i fili elementari non superiore a 20 cm.

    - Fenomeni di fatica

In presenza di sollecitazioni che possano indurre fenomeni di fatica, se

σmin<23σmax

le tensioni ammissibili vengono ridotte secondo l’espressione:

σs=0,75σs1+0,5σminσmax

    - Deformazioni

Nel calcolo elastico delle incognite staticamente indeterminate gli elementi geometrici delle sezioni rette devono essere valutati considerando reagente l’intera sezione.

Occorre verificare che le inflessioni istantanee e differite delle membrature siano compatibili con il corretto esercizio.

    - Pilastri

Se la posizione del centro di sollecitazione nei pilastri soggetti a compressione eccentrica è tale che, pur essendo esterno al nocciolo centrale di inerzia della sezione di conglomerato interamente reagente, la forza normale dia luogo a trazioni minori di 1/5 della tensione al lembo compresso, la sezione può essere verificata come interamente reagente, ferme restando le limitazioni di cui al primo e secondo comma del punto 5.3.4 e purché la sezione d’armatura in zona tesa sia idonea ad assorbire la risultante delle trazioni alla tensione convenzionale di 115 N/mm2 [1200 kgf/cm2] per barre lisce e di 175 N/mm2 [1800 kgf/cm2] per barre ad aderenza migliorata.

Nell’altro caso le sezioni devono essere verificate nella ipotesi di parzializzazione ed armate in conseguenza, ferme restando però le limitazioni di cui sopra.

    - Pilastri cerchiati

Nelle strutture semplicemente compresse, armate con ferri longitudinali, disposti lungo una circonferenza e racchiusi da una spirale di passo non maggiore di 1/5 del diametro del nucleo cerchiato, si può assumere come area ideale resistente quella del nucleo, aumentata di 15 volte quella della sezione delle barre longitudinali e di 45 volte quella della sezione di una armatura fittizia longitudinale di peso uguale a quello della spirale.

L’area ideale così valutata non deve superare il doppio dell’area del nucleo.

La sezione dell’armatura longitudinale non deve risultare inferiore alla metà di quella dell’armatura fittizia corrispondente alla spirale.

    - Instabilità flessionale dei pilastri

I fenomeni di instabilità devono essere presi in considerazione per snellezze λ=loi maggiori di 50, essendo lo la lunghezza libera di inflessione ed i il corrispondente raggio d’inerzia.

I pilastri cerchiati devono essere considerati alla stregua di quelli ordinari, ossia prescindendo dalla presenza della spirale.

      - CARICO CENTRATO

Il coefficiente ω di amplificazione dei carichi, che tiene conto dei fenomeni di instabilità, varia come indicato nel prospetto 8.

Prospetto 8

| Snellezza λ | Coefficiente di amplificazione ω |
| --- | --- |
| 50 70 85 100 | 1,00 1,08 1,32 1,62 |

La verifica deve essere condotta nel piano di massima snellezza.

Snellezze λ maggiori di 100 sono da considerare con particolari cautele di progettazione e di calcolo.

      - CARICO ECCENTRICO

La verifica, salvo più accurate valutazioni, deve essere eseguita tenendo conto dello sforzo normale N ω, con ω valutato per la massima snellezza, e del momento flettente M* = c M, con M momento effettivo massimo; allo sforzo normale N ω si deve sostituire N se più sfavorevole.

Valutazioni particolarmente accurate sono richieste quando si prevedano forti deformazioni differite.

La tensione massima a compressione, così determinata, non deve superare quella ammissibile per la sollecitazione di pressoflessione (vedi punto 3.1.3).

Il coefficiente c è dato da

11−NNE

dove NE è il carico critico euleriano per la snellezza relativa al piano di flessione, valutato per un modulo di elasticità convenzionale E*c = 0,4 Ec.

In ogni caso deve essere eseguita la verifica di cui al punto 3.1.14.1 per l’inflessione nel piano di massima snellezza.

  - CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO

    - Generalità

Il calcolo delle tensioni va effettuato considerando le combinazioni più sfavorevoli della precompressione, nei suoi diversi stadi, e delle diverse condizioni di carico corrispondenti alle successive fasi di costruzione e di esercizio.

Deve inoltre essere effettuata la verifica a rottura e, nei casi richiesti, quella a fessurazione.

Nel computo delle caratteristiche geometriche delle sezioni vanno detratti gli eventuali vuoti per il passaggio dei cavi, quando complessivamente superino il 2% della sezione del conglomerato.

Nelle strutture a cavi non ancora iniettati si considera come resistente le sezione di conglomerato depurata dei fori; nelle strutture a cavi iniettati si può considerare collaborante l’armatura di precompressione con coefficiente di omogeneizzazione uguale a 6.

I procedimenti di calcolo relativi alle condizioni di esercizio devono essere condotti nell’ipotesi di elasticità dei materiali, valutando peraltro gli effetti delle cadute di tensione per deformazioni lente.

Quando si eserciti la precompressione su una struttura vincolata in modo che ne risulti ostacolata la libera deformazione va tenuto conto dello stato di sollecitazione derivante dalle reazioni di iperstaticità.

Nel calcolo delle reazioni iperstatiche si dovrà generalmente tenere conto della variazione che lo sforzo di pre-tensione subisce lungo l’asse geometrico per effetto dell’attrito.

Nelle strutture ad armatura post-tesa la tensione iniziale nella sezione generica viene calcolata deducendo dalla tensione al martinetto le perdite per attrito lungo il cavo e per l’eventuale rientro degli apparecchi di ancoraggio e scorrimento dei fili bloccati (da non considerarsi nel computo di σspi di cui al punto 2.3.5.1). Si dovrà tener conto altresì dell’effetto mutuo fra i cavi tesi successivamente indotto dalla deformazione elastica della struttura. Nelle strutture ad armatura pre-tesa va considerata la caduta di tensione per deformazione elastica.

Successivamente si valuteranno gli effetti delle deformazioni lente:

- ritiro;

- «fluage» del conglomerato;

- rilassamento dell’acciaio.

Le cadute legate alle condizioni di sollecitazione del conglomerato e dell’acciaio vanno valutate suddividendo idealmente la struttura in tronchi e considerando lo stato di tensione ivi agente nei due materiali.

Nelle strutture eseguite e precompresse in più fasi le cadute per deformazione lenta vanno valutate in ciascuna fase, con riguardo alle caratteristiche geometriche, ai carichi esterni ed alla precompressione presenti in tali fasi.

Nelle strutture miste, quando si eseguono getti successivi, va tenuto conto, almeno in via approssimata, degli sforzi prodotti dalla differenza delle deformazioni lente del conglomerato delle parti solidarizzate.

Per la strutture staticamente indeterminate, quando vengono operate variazioni dello schema strutturale (es. cerniere provvisorie) va tenuto conto delle variazioni delle reazioni vincolari conseguenti alle deformazioni lente, con particolare riferimento all’età dei getti.

La documentazione tecnica relativa ai tipi degli ancoraggi per armature da c.a.p., dovrà essere depositata presso il Ministero dei lavori pubblici, Servizio tecnico centrale, a cura delle Ditte Produttrici, e dovrà comprovare la efficienza degli ancoraggi stessi.

    - Effetti dell’attrito

Il calcolo degli effetti dell’attrito si può effettuare come segue:

si determinano possibilmente in maniera diretta i coefficienti di attrito, sia nelle zone in cui il cavo conserva andamento rettilineo, sia in quelle a tracciato curvo; in mancanza si adotteranno i valori riportati nella tabella che segue, nella ipotesi che i fili siano privi di ossidazione:

| Natura della guaina o della superficie di appoggio dei cavi | Coefficiente di attrito in linea m-1 fe | Coefficiente di attrito in curva fc |
| --- | --- | --- |
| Calcestruzzo liscio Lamierino metallico | 5 · 10-3 3 · 10-3 | 0,5 0,3 |

Gli angoli sono espressi in radianti.

Per i cavi verrà considerata la somma della resistenza di attrito di cui alle due colonne della precedente tabella.

Nel caso illustrato in figura si ha, con sufficiente approssimazione,

fig. 1

supponendo di tendere con un unico martinetto applicato in A:

σB = σA (1- fe l1 – fc · α1)

σC = σB (1- fe l2)

σD = σC (1- fe l3)

σE = σD (1- fe l4 – fc · α2)

Stabilita così la legge di variazione della tensione lungo il cavo, se ne può dedurre l’allungamento da ottenere in A suddividendo il cavo in tronchi, calcolando in ciascun tronco la tensione media e deducendo il corrispondente allungamento unitario del diagramma sforzi-allungamenti dell’acciaio.

L’assestamento iniziale del cavo deve essere valutato sperimentalmente. In taluni casi, quando il cavo non venga preventivamente confezionato, questo effetto può assumere particolare importanza: la sua valutazione può essere eseguita iniziando la misura degli allungamenti a partire da una tensione sufficientemente elevata ed estrapolando fino all’asse delle deformazioni la legge sforzi-allungamenti rilevata a partire da tale prima lettura.

    - Cadute di tensione per ritiro e rilassamento

Per tener conto dell’influenza reciproca fra le cadute di tensione per ritiro e «fluage» del calcestruzzo, indicate globalmente con la notazione Δσssf e la caduta per rilassamento Δσr∞ valutata secondo le prescrizioni di cui al punto 2.3.5.1, questa ultima può essere ridotta al valore Δ’σr∞ desunto dalla espressione:

Δ'σr∞=Δσr∞1−2,5Δσssfσspi

La riduzione si applica alla sola frazione del rilassamento che avviene dopo l’applicazione dello stato di coazione al conglomerato. Tale avvertenza assume particolare importanza nel caso di maturazione a vapore.

In nessun caso la caduta per rilassamento a tempo infinito Δσr∞ corrispondente ad una tensione iniziale pari a 0,75 fptk e ad una temperatura di 20 °C potrà essere assunta inferiore a 0,04 σspi. Per altri valori della tensione iniziale vale la legge di variazione parabolica indicata al punto 2.3.5.1.

    - Ritaratura

Tenuto presente quanto stabilito al punto 6.2.4.2 circa la protezione delle armature, quando si procede alla ritaratura delle tensioni, le cadute per ritiro e viscosità del conglomerato e rilassamento dell’acciaio possono essere ridotte fino ai seguenti valori:

- effetto del ritiro e della viscosità del conglomerato:

Δ r = 15 %                       per Δ t ≥ 60 giorni

- effetto del rilassamento dell’acciaio:

Δ r = 30 %                       per Δ t ≥ 28 giorni

essendo

Δ r = coefficiente di riduzione

Δ t = intervallo di ritaratura

In ogni caso vale la limitazione di cui al punto 3.2.3.

    - Tensioni ammissibili nel conglomerato

Tenute presenti le prescrizioni contenute nel punto 5.2.2, le tensioni ammissibili devono rispettare le limitazioni contenute nei successivi punti.

      - TENSIONI DI ESERCIZIO

Le tensioni normali di esercizio non devono superare a compressione il valore σc = 0,38 Rbk. Sono ammesse tensioni di trazione al massimo uguali a σc = 0,06 Rbk, a condizione che nella zona tesa siano disposte armature sussidiarie di acciaio ad aderenza migliorata, opportunamente diffuse, in misura tale che il prodotto della loro sezione complessiva, per il tasso convenzionale di 175 N/mm2 [1800 kgf/cm2], corrisponda all’intero sforzo di trazione calcolato a sezione interamente reagente.

Per le travi ad armatura pre-tesa sono ammesse tensioni di trazione fino a 0,03 Rbk, senza aggiunta di armatura sussidiaria, purché l’armatura pre-tesa sia ben diffusa nelle zone soggette a trazione.

Non sono ammesse tensioni di trazione ai lembi nei seguenti casi:

- quando la fessurazione compromette la funzionalità della struttura;

- in tutte le strutture sotto l’azione del solo carico permanente (peso proprio e sovraccarico permanente), ove il sovraccarico variabile possa incrementare le trazioni;

- nelle strutture site in ambiente aggressivo;

- nelle strutture costruire per conci prefabbricati, nelle quali non si possa sperimentare dimostrare che il giunto dispone di una resistenza a trazione almeno equivalente a quella della zona corrente.

      - TENSIONI INIZIALI

All’atto della precompressione le tensioni non debbono superare a compressione il valore di σc = 0,48 Rbkj essendo Rbkj la resistenza caratteristica a compressione del conglomerato a j giorni di stagionatura, calcolata con le stesse modalità di cui al punto 2.1.1 per Rbk.

Sono ammesse tensioni di trazione σc = 0,08 Rbkj fermo restando l’obbligo specificato al punto 3.2.5.1 di disporre armature metalliche come ivi indicato, ma proporzionate al tasso convenzionale massimo di 215 N/mm2 [2200 kgf/cm2]. Nelle travi ad armature pre-tese sono ammesse tensioni di trazione iniziali pari a 0,04 Rbkj senza aggiunta di armatura sussidiaria purché l’armatura pre-tesa sia ben diffusa nella zona soggetta a trazione. Qualora si ammettano tensioni iniziali elevate si dovrà considerare il rischio che le contro-frecce assumano nel tempo valori eccessivi.

In fasi intermedie e transitorie della costruzione è consentito superare nel conglomerato il limite a trazione innanzi stabilito purché le fasi successive provochino l’annullamento dello stato di trazione.

In tali condizioni dovrà considerarsi la parzializzazione della sezione durante la predetta fase transitoria e le armature, disposte come precisato al punto 3.2.5.1, dovranno verificarsi in conformità alle norme e prescrizioni valide per le sezioni pressoinflesse di conglomerato cementizio armato normale. La resistenza a trazione del conglomerato nelle zone virtualmente fessurate non potrà tenersi in conto nelle verifiche a taglio e nella eventuale verifica a fessurazione.

Nella zona di ancoraggio delle armature si possono tollerare compressioni locali prodotte dagli apparecchi di ancoraggio pari a :

Rbkj1,3

Quando la testata della trave sia prefabbricata in conglomerato, Rbkj rappresenta la resistenza caratteristica a compressione del conglomerato della testata medesima. In tal caso si controllerà inoltre che la pressione di contatto sotto la testata prefabbricata, valutata nell’ipotesi di distribuzione uniforme con diffusione a 45° attraverso la testata, rispetti la limitazione precedente.

Qualora gli apparecchi di ancoraggio non siano applicati sulla superficie del conglomerato, ma incassati nel corpo della trave, nella valutazione della pressione trasmessa si può tener conto anche della diffusione della forza per attrito laterale lungo le superfici dell’apparecchio; tale contributo, tanto maggiore quanto maggiore è l’aderenza assicurata dalla scabrosità delle superfici laterali dell’apparecchio, non dovrà, sotto le migliori condizioni, superare il limite massimo del 50% dello sforzo totale.

Qualora le zone di influenza di apparecchi vicini si sovrappongano, le pressioni vanno sommate.

Verifiche locali dovranno eseguirsi per gli ancoraggi fissi annegati.

    - Tensioni ammissibili di taglio

La verifica della sollecitazione di taglio comporta:

- la determinazione delle massime tensioni principali;

- il calcolo eventuale delle armature (vedi punto 3.2.9).

      - TENSIONI PRINCIPALI

Di regola la determinazione delle massime tensioni principali si effettua convenzionalmente in corrispondenza della fibra baricentrica della sezione trasversale.

Le tensioni principali di trazione e compressione non debbono superare i limiti fissati al punto 3.2.5. Quando la tensione principale di trazione supera i 2/3 dei limiti sopraindicati le tensioni principali di compressione non devono superare 0,24 Rbk.

Per sezioni di forma particolare potrà essere necessario accertare che la verifica suddetta sia effettivamente significativa per tutte le fibre della sezione.

Per valori della tensione principale di trazione minori od uguali a 0,02 Rbk non è richiesto il calcolo delle armature resistenti a taglio.

Nella valutazione delle tensioni tangenziali occorrerà considerare la sezione trasversale depurata dei fori di passaggio dei cavi.

Nel caso di sollecitazione combinata di taglio e torsione, il valore ammissibile della tensione principale di trazione potrà essere aumentato del 10 %, fermi restando i limiti stabiliti per tale tensione nella verifica riferita al solo taglio. Se del caso, si dovrà verificare la fibra di attacco all’anima della suola delle travi a T o a cassone.

      - TRAVI A CONCI

Nelle travi a conci con giunti lisci riempiti con malta cementizia il rapporto fra lo sforzo di taglio e lo sforzo normale non deve superare, in corrispondenza dei giunti, il valore 0,35. Qualora tale rapporto risulti maggiore di 0,35 le superfici dei conci contigui debbono essere munite di apposite dentellature o rese solidali con l’impiego di adesivi adeguatamente sperimentati e controllati.

    - Deformazioni lente

      - RITIRO

Per il calcolo delle cadute di tensione, salvo più precise valutazioni (vedi punto 2.1.6) si possono adottare i seguenti valori:

0,0003 se la struttura viene precompressa prima di 14 giorni di stagionatura;

0,00025 se la struttura viene precompressa dopo di 14 giorni di stagionatura;

Per strutture particolarmente sottili ed ambiente particolarmente secco dovranno adottarsi valori superiori.

      - VISCOSITA’

La deformazione lenta sotto carico, depurata del ritiro, può, salvo più precise valutazioni (vedi punto 2.1.7), essere assunta pari ad almeno 2 volte la deformazione elastica, sempre che la struttura venga sollecitata non prima di 14 giorni di stagionatura.

Se la struttura viene invece sollecitata entro un campo minore, la deformazione lenta sotto carico si assumerà non inferiore a 2,3 volte la deformazione elastica.

Se la maturazione del conglomerato avviene con procedimenti particolari, è ammessa l’adozione di un minor valore della deformazione lenta purché sperimentalmente giustificato.

Il calcolo della caduta di tensione per la viscosità dovrà essere effettuato con riferimento alla tensione che, nella sezione considerata, agisce sulla fibra di conglomerato posta al livello dell’armatura.

Nelle travi ad armatura pre-tesa, nella esecuzione delle quali intercorre sempre un intervallo di tempo tra la tesatura e l’applicazione dello sforzo di precompressione al conglomerato, il calcolo della deformazione elastica del calcestruzzo, necessario per la successiva valutazione di quella differita nel tempo, dovrà basarsi sul valore assunto dalla tensione nell’acciaio al momento dell’applicazione dello stato di coazione al conglomerato, desunto dalla curva sperimentale di rilassamento determinata in condizioni simili a quelle presenti in fase esecutiva, ponendo particolare attenzione all’influenza sul rilassamento dell’acciaio dell’eventuale riscaldamento utilizzato per accelerare l’indurimento del conglomerato.

    - Tensioni ammissibili per gli acciai da precompresso

      - TENSIONI AMMISSIBILI

Le tensioni devono essere limitate ai seguenti valori riferiti a quelli caratteristici garantiti dal produttore:

- strutture ad armatura post-tesa:

fili o trecce   {σspi ≤ 0,85 fp(0,2)k ; σsp ≤ 0,60 fptk }

trefoli           {σspi ≤ 0,85 fp(1)k ; σsp ≤ 0,60 fptk }

barre             {σspi ≤ 0,85 fpyk ; σsp ≤ 0,60 fptk }

Sono ammesse sovratensioni ai lembi del 10 %, indotte dalla curvatura delle barre. Volendo conseguire raggi minori di quelli consentiti dai limiti suddetti si dovranno preformare le barre mediante piegatura a freddo.

- strutture ad armatura pre-tesa:

fili o trecce   {σspi ≤ 0,90 fp(0,2)k ; σsp ≤ 0,60 fptk }

trefoli           {σspi ≤ 0,90 fp(1)k ; σsp ≤ 0,60 fptk }

Il limite ammissibile indicato per σsp è il massimo di cui è consentita la presa in conto per valutare gli effetti favorevoli della precompressione.

A causa dell’attrito, le tensioni possono tuttavia superare localmente tale limite; di ciò si dovrà tenere conto là dove gli effetti della precompressione possano indurre condizioni di lavoro più severo. Comunque non può superarsi il valore limite della tensione iniziale σspi.

Ciò può valere, fra l’altro, per la verifica al taglio in assenza del sovraccarico e per il comportamento a fatica degli acciai in prossimità degli ancoraggi.

      - TENSIONI DOVUTE AI SOVRACCARICHI

Negli acciai di pre-tensione possono ammettersi, per effetto dei sovraccarichi, incrementi dei limiti massimi di tensione di cui al punto 3.2.8.1 non superiori a 0,06 fptk.

Sotto l’effetto di quei sovraccarichi che possono dar luogo ad effetti di fatica per il grande numero di ripetizioni probabili, deve sempre sussistere un rapporto di sicurezza 2, fra l’intervallo di tensione cui l’acciaio è capace di resistere a fatica e l’intervallo fra la massima e la minima tensione cui è soggetto l’acciaio nella struttura (ivi compresi gli eventuali effetti di curvatura). Il confronto va riferito ai risultati di prove effettuate assumendo come tensione media la semisomma di questi ultimi valori.

    - Calcolo delle armature al taglio

Ferme restando le prescrizioni di cui al punto 3.2.6.1, le armature al taglio dovranno essere proporzionate in ciascuna fase di costruzione e di esercizio al corrispondente valore del taglio, tenendo conto della componente di precompressione nel piano della sezione.

Nella verifica a taglio delle travi la cui armatura sia ancorata per aderenza non si dovrà tener conto della precompressione nel tratto terminale compreso fra la testata ed una sezione posta a distanza della testata stessa pari a 70 volte il maggior diametro (effettivo od equivalente) della armatura prevista nel caso di acciai ad aderenza migliorata o di trefoli, e di 100 volte detto diametro nel caso di fili lisci per i quali non può essere superato il diametro di 5 mm. In questo tratto, nei riguardi delle sollecitazioni tangenziali e del calcolo delle staffe e delle eventuali armature longitudinali aggiunte, valgono i criteri adottati per le opere in conglomerato cementizio armato normale di cui al punto 3.1.

Qualora in prossimità delle estremità delle travi si abbiano elevati momenti che possano dar luogo a lesioni del conglomerato nella zona di ancoraggio, le lunghezze indicate devono essere adeguatamente maggiorate.

    - Verifica della fessurazione per flessione

Per le strutture collocate in ambiente aggressivo, zone marine o in presenza di agenti chimici, deve essere effettuata la verifica della sicurezza alla fessurazione.

Il coefficiente convenzionale di sicurezza alla fessurazione è il più piccolo moltiplicatore dei carichi di esercizio che induce tensioni di rottura a flessione del conglomerato, e per le strutture inflesse è dato dalla formula:

ηf=MfMe

dove:

Mf momento che provoca la fessurazione, calcolato in base alla sezione omogeneizzata interamente reagente ed alla resistenza a trazione per flessione (vedi 2.1.2);

Me momento massimo di esercizio.

Il coefficiente convenzionale di sicurezza alla fessurazione non deve essere inferiore ad 1,3.

    - Verifica a rottura della sezione per tensioni normali

La verifica a rottura per sforzo normale e/o flessione delle sezioni va condotto con le seguenti ipotesi di calcolo:

  - diagramma delle deformazioni rettilineo;

  - deformazione a rottura del conglomerato compresso:

εcu = 0,35 % nel caso di pressione eccentrica o flessione;

εcu = 0,2 % nel caso di pressione centrata;

  - diagramma di ripartizione delle tensioni di compressione fondato su comprovati accertamenti teorici e sperimentali; in particolare si può adottare il diagramma di compressione rettangolare esteso ad una altezza pari a 0,8 della altezza della zona compressa e con tensione convenzionale limite del conglomerato pari a:

fc = 0,55 Rbk nel caso di pressione eccentrica o flessione;

fc = 0,40 Rbk nel caso di sezioni considerate soggette a compressione centrata;

  - deformazione massima dell’acciaio teso, al di là della decompressione:

εs = 1,0 % intendendosi per decompressione lo stato di tensione nulla del conglomerato all’altezza dell’armatura;

  - resistenza di calcolo dell’acciaio pre-teso:

fptd = fptk per gli acciai controllati in stabilimento

fptd = fptk/1,05 per acciai controllati in cantiere;

  - resistenza di calcolo dell’acciaio ordinario:

fyd = fyk per acciai controllati in stabilimento

fyd = fyd/1,15 per acciai da c.a. controllati in cantiere;

  - la tensione dell’acciaio compresso da introdurre nei calcoli non deve superare quella corrispondente alla deformazione dello 0,2 %.

Il coefficiente di sicurezza a rottura non deve essere minore di 1,75.

- NORME DI CALCOLO: metodo semiprobabilistico agli stati limite

4.0  GENERALITA’

Le verifiche debbono essere condotte nei riguardi degli stati limite ultimi; a queste debbono obbligatoriamente seguire le verifiche degli stati limite di esercizio, nonché il preciso rispetto delle prescrizioni costruttive.

Per temer conto delle incertezze sui dati disponibili il metodo semi-probabilistico comporta l’assunzione di valori caratteristici sia per le resistenze dei materiali che per l’entità delle azioni. Essi sono: per le resistenze dei materiali i frattili di ordine 0,05 delle rispettive distribuzioni statistiche e si indicano con fk; per le azioni permanenti e la forza di pre-tensione i frattili di ordine 0,95 ovvero quelli di ordine 0,05 a seconda che i valori rilevanti ai fini della sicurezza siano quelli più elevati ovvero quelli più bassi; per le azioni variabili nel tempo i valori caratteristici sono associati ad idonei periodi di ritorno delle stesse in relazione al periodo di vita fissato per la struttura.

I valori caratteristici vengono poi trasformati in valori di calcolo mediante l’applicazione di opportuni coefficienti.

Si verifica quindi che gli effetti delle azioni di calcolo non superino quelli compatibili con lo stato limite considerato.

Le verifiche di cui ai successivi punti si applicano al c.a. ordinario e al cemento armato precompresso.

    - Azioni di calcolo

Le azioni agenti sulla struttura verranno cumulate tra loro nel modo più gravoso secondo tutte le possibili combinazioni, tenendo conto della probabilità ridotta di intervento simultaneo di tutte le azioni con i rispettivi valori più sfavorevoli.

Per gli stati limite si adotteranno le combinazioni del tipo:

Fd = γgGk + γpPk + γq[Q1k + i=2i=n(ψoiQik)]

essendo:

Gk il valore caratteristico delle azioni permanenti;

Pk il valore caratteristico della forza di precompressione;

Q1k il valore dell’azione di base di ogni combinazione;

Qik i valori caratteristici delle azioni variabili tra loro indipendenti;

γg = 1,5 (1,0 se il suo contributo aumenta la sicurezza);

γp = 0,85 (1,2 se il suo contributo diminuisce la sicurezza);

γq = 1,5 (0 se il suo contributo aumenta la sicurezza);

ψoi : coefficiente di combinazione allo stato limite ultimo da determinarsi sulla base di considerazioni statistiche. In assenza di queste si assume ψo = 0,6 per i carichi variabili di esercizio nei fabbricati per abitazione e uffici e ψo = 0,75 per neve e vento.

Qualora le deformazioni impresse esercitino una azione significativa sullo stato limite ultimo considerato se ne terrà conto applicando loro un coefficiente di 1,2.

Il contributo delle deformazioni impresse, non imposte appositamente, deve essere trascurato se a favore della sicurezza.

Per gli altri stati limite di esercizio si prenderanno in esame le combinazioni rare, frequenti e quasi permanenti, applicando ai valori caratteristici delle azioni variabili adeguati coefficienti riduttivi.

    - Resistenze di calcolo

Le resistenze di calcolo fd si valutano mediante l’espressione

fd = fk/γm

assumendo per il coefficiente γm i valori indicati nel prospetto 9.

In particolare la resistenza di calcolo del calcestruzzo fcd risulta pari a:

fcd=fckγc=Rbk⋅0,83γc

Prospetto 9

| Stati limite | Acciaio γs |  |  | Calcestruzzo γc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | controllato in stabilimento | non controllato in stabilimento |  |  |
|  |  | c.a. | c.a.p. |  |
| ultimi | 1,15 | 1,3 | 1,2 | 1,6 |
| di esercizio | 1,0 | 1,0 |  | 1,0 |

  - CALCOLO DELLE SOLLECITAZIONI

    - Strutture costituite da elementi mondimensionali

La determinazione delle sollecitazioni nelle strutture iperstatiche può effettuarsi a mezzo di:

- calcolo non lineare;

- calcolo elastico-lineare con eventuali ridistribuzioni.

      - CALCOLO NON LINEARE

Il calcolo allo stato limite ultimo deve essere effettuato per la situazione di sovraccarico (generalmente parziale) più sfavorevole. Per tale situazione si immagina tuttavia convenzionalmente di raggiungere lo stato limite mediante un unico accrescimento proporzionale dei carichi applicati.

Le condizioni di compatibilità si esprimono di regola attribuendo a ciascuna sezione una legge momenti/curvature, ed integrando le curvature lungo l’asse degli elementi.

Le leggi momenti/curvature devono rappresentare in modo adeguato il comportamento a breve durata di elementi strutturali supposti costituiti da materiali aventi le resistenze fk introdotte nel progetto.

Nei casi usuali si potrà anche procedere concentrando le rotazioni anelastiche nelle sezioni critiche.

Nel caso di elementi soggetti prevalentemente a flessione, si possono anche adottare schematizzazioni trilineari della legge momenti/rotazioni (M/α) di ciascuna sezione critica, rappresentando i tre lati le seguenti tre fasi:

- fase elastica lineare;

- fase fessurata;

- fase plastica.

La rotazione plastica θpl localizzata nella sezione critica, può dedursi dal seguente diagramma empirico (valido per sezioni rettangolari od a T), in funzione della posizione x/d dell’asse neutro a rottura.

fig. 2 – Rotazione plastica θpl

      - CALCOLO ELASTICO LINEARE (con eventuali ridistribuzioni)

Il calcolo elastico lineare può essere utilizzato sia per gli stati limite di esercizio, sia per lo stato limite ultimo; in quest’ultimo caso occorre evitare situazioni di fragilità locale nella struttura.

Per la progettazione delle strutture di edifici di caratteristiche correnti si possono giustificatamene assumere in talune sezioni dei momenti δMe ridotti, rispetto ai momenti Me derivanti dal calcolo elastico lineare, a condizione che nelle altre parti della struttura siano considerate le corrispondenti variazioni necessarie per garantire l’equilibrio.

Nei telai cui non sono affidate forze orizzontali sono consentite ridistribuzioni nelle travi se in esse, allo stato limite ultimo, è rispettata la condizione

xd≤0,45

Il coefficiente di riduzione dei momenti nella ridistribuzione si può allora assumere in conformità alle

δ≥0,44+1,25xd

0,75≤δ≤1

Nei telai cui sono affidate rilevanti forze orizzontali non è consentita alcuna ridistribuzione senza controllo con calcolo non lineare.

    - Lastre piane

La determinazione delle sollecitazioni nelle lastre piane soggette prevalentemente a forze perpendicolari al piano medio può effettuarsi a mezzo di:

- calcolo non lineare;

- calcolo elastico-lineare (con eventuali ridistribuzioni);

- calcolo elasto-plastico o rigido-plastico.

      - CALCOLO NON LINEARE

Il procedimento di calcolo deve esprimere le condizioni di compatibilità della deformazione introducendo idealizzazioni delle leggi momenti/curvature o momenti/rotazioni che tengano adeguato conto della fessurazione.

Il calcolo può essere utilizzato sia per lo stato limite ultimo che per lo stato limite di esercizio.

      - CALCOLO ELASTICO LINEARE ( con eventuali ridistribuzioni)

Nelle lastre continue si possono effettuare ridistribuzioni di momenti, rispetto al calcolo elastico lineare, fra le sezioni di appoggio e quelle di campata, nei limiti consentiti in 4.1.1.2 per gli elementi monodimensionali.

Agli effetti del controllo della duttilità, nel calcolo di x/d si deve prescindere dalla presenza di una eventuale armatura compressa.

Il calcolo può essere utilizzato sia per lo stato limite ultimo, sia per lo stato limite di esercizio.

      - CALCOLO ELASTO-PLASTICO O RIGIDO-PLASTICO

La teoria della plasticità può essere applicata per la verifica allo stato limite ultimo, sia per mezzo dei metodi statici che dei metodi cinematici.

Sempre per lo stato limite ultimo deve verificarsi la condizione di duttilità:

xd≤0,25

prescindendo nel calcolo di x dalla presenza di una eventuale armatura compressa.

Per lo stato limite di esercizio si devono verificare le condizioni di cui al punto 4.2.4 per la fessurazione, e al punto 4.2.7 per le deformazioni; tali verifiche non potranno in nessun caso essere omesse.

  - VERIFICA DELLE SEZIONI

    - Verifiche allo stato limite ultimo per sollecitazioni che provocano tensioni normali (sforzo normale, flessione semplice e composta)

      - IPOTESI DI BASE

Le norme seguenti si applicano agli elementi con armature aderenti, monodimensionali a prevalente sviluppo lineare e, per quanto possibile, agli elementi bidimensionali.

Valgono le seguenti ipotesi:

- conservazione delle sezioni piane;

- deformazione massima del calcestruzzo compreso pari a –0,0035 nel caso di flessione semplice e composta con asse neutro reale, e variabile dal valore predetto a –0,002 quando l’asse neutro, esterno alla sezione, tende all’infinito;

- deformazione massima dell’armatura tesa (contata a partire dalla decompressione del calcestruzzo se si tratta di armature di precompressione) +0,01.

      - SICUREZZA

Nei casi di compressione o di pressoflessione, che non siano determinati da precompressione, vanno rispettate le seguenti prescrizioni:

  - lo sforzo normale deve risultare minore di quello calcolato per compressioni centrate con una maggiorazione del 25% del coefficiente γc. ;

  - In ogni caso, per tenere conto delle incertezze sul punto di applicazione dei carichi, si deve ipotizzare una eccentricità, prevista nella direzione più sfavorevole, da sommare a quella eventuale dei carichi e di entità pari al maggiore dei due valori h/30 e 20 mm, essendo h la dimensione nella direzione considerata per la eccentricità.