SPIEGAZIONI ED ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA

Tale scheda è divisa in cinque sezioni:

- Identificazione

- Materiale a disposizione

- Apetto generale

- Storia dell’edificio

- Esame della struttura

- Degradi e dissesti

Il loro progredire ha l’intento di essere in accordo con la logica sequenziale del porsi delle domande sull’edificio da trattare:

- Dove si trova, che destinazione d’uso ha, quando è stato edificato, se si trova in zona sismica (sezione I: IDENTIFICAZIONE)

- Che materiale si ha a disposizione, disegni originali o rilievi successivi, architettonici, strutturali, materiali utilizzati (sezione II: DOCUMENTI A DISPOSIZIONE)

- Come si presenta a prima vista, allo stato del sopralluogo: è isolato o aggregato ad altri corpi, la sua planimetria ed altimetria (sezione III: ASPETTO GENERALE)

- Da chi è stato edificato, se sono persone reperibili, se è stato realizzato in un’unica fase o in diverse ed in tal caso perché, se ha subito degli interventi successivi alla costruzione (ampliamenti, sopraelevazioni), se è stato soggetto ad eventi sismici, dissesti, cedimenti, se ha subito danni, se sono state effettuate delle riparazioni, se ci sono stati dei cambiamenti di destinazione d’uso (sezione IV: STORIA DELL’EDIFICIO)

- La tipologia strutturale, i materiali, gli elementi strutturali e non, la loro geometria, dimensioni, rispetto dei criteri di regolarità,  riscontro visivo con il materiale a disposizione (sezione V: ESAME DELLA STRUTTURA)

- Eventuali degradi matrici presenti, lesioni, fuori asse (sezione VI: DEGRADI E DISSESTI)

Nel caso di edificio costituito da di più corpi strutturali è opportuno trattarli separatamente compilando per ognuno di essi le sezioni V e VI.

E’ presente, accanto ad ogni punto, sulla sinistra, una casella da sbarrare quando l’argomento è stato totalmente trattato, cioè si è risposto ampiamente a tutti i campi e non vi è bisogno di ritornarci ulteriormente.

E’ stato lasciato lo spazio per commentare le risposte date, indicando eventuali particolari importanti da annotare come per esempio:

- Numero di materiale a disposizione

- Tipo di materiale a disposizione

- Note particolari da indicare e ricordare

- Variazioni significative sui normali standard della consuetudine

Accanto ad alcuni campi, sulla destra, è presente un’opzione da segnare legata al livello di attendibilità della risposta scritta nel campo stesso. Essa è un indice di attendibilità delle informazioni e delle proprie valutazioni che possono non essere sicure:

- Basso: voci, per sentito dire, supposto a prima vista

- Medio: testimonianze di chi era li

- Alto: materiale a disposizione

Accanto al materiale a disposizione, nello specifico (piante, prospetti, sezioni ecc..), è richiesto di indicarne la provenienza. Tale materiale infatti può provenire o dal progetto originario (O), oppure da successivi rilievi effettuati (R), che può essere unico (R1), oppure essercene diversi (R2, R3…).

Nelle sezioni II, III, V, VI sono presenti, accanto a tutti i punti, delle caselle con all’interno dei simboli, I, II, III, etc.. che si riferiscono rispettivamente al primo, secondo, terzo etc.. sopralluogo effettuato. Si chiede di indicare quando quel determinato campo è stato compilato, cioè quando è stato notato quell’aspetto generale (sezione III), quel particolare strutturale (sezione V), i degradi ed i dissesti (sezione VI).

Per quanto riguarda la sezione II (documenti a disposizione) si chiede di indicare per quale sopralluogo era disponibile quella determinata documentazione.

Si richiede di indicare le date ed un breve commento alla fine della scheda:

- I: Data…………….

- II: Data……………

- III: Data…………

etc…

Sono inseriti diversi fogli millimetrati per dare ampia possibilità di realizzare schizzi utili su: piante, prospetti, sezioni, carpenterie, degradi, lesioni ecc…

Completata totalmente la scheda è previsto uno spazio per scrivere il proprio commento finale, le proprie riflessioni e le proprie constatazioni: come si presenta l’edificio a prima vista, se sta bene o no; se il materiale a disposizione è sufficiente per poter dare un giudizio attendibile o se sono necessari ulteriori approfondimenti sulla struttura, come indagini non invasive, semi distruttive o distruttive, o ricerca di altro materiale o informazioni etc…