Richiami di Scienza delle costruzioni e analisi strutturale

| (1) Usando i corollari di Mohr, devi calcolare la rotazione dell’estremo B della trave a fianco disegnata. Spiega in che modo procedi. (punti -1/+4) |  |
| --- | --- |

(2)	Che espressione ottieni per la rotazione
dell’estremo B?	(punti 0/+4)	b =

| (3) Calcola il valore del momento flettente nel punto B dello schema a fianco indicato. (punti 0/+4) M = kNm | q = 40 kN/m F = 50 kN L = 5.00 m d = 0.50 m |  |
| --- | --- | --- |

(4)	Con riferimento allo schema del quesito precedente, spiega in che modo determini il valore del massimo momento positivo.	(punti -1/+4)

(5)	Che valore ottieni?	(punti 0/+4)	Mmax =    kNm

(6)	Lo schema di trave continua sopra indicato, simmetrico e simmetricamente caricato, è stato risolto col metodo di Cross, determinando il valore del momento MB = MC. Si noti che le travi nelle tre campate hanno tutte la stessa sezione. Come cambierebbe MB (in valore assoluto) se la campata centrale fosse, invece, a spessore?	(punti -1/+4)

| aumenterebbe di oltre il 10 % | aumenterebbe meno del 10 % | non cambierebbe | diminuirebbe meno del 10 % | diminuirebbe di oltre il 10 % |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Analisi dei carichi, stati limite di servizio, stabilità del telaio

| La figura a fianco mostra l’impalcato di una struttura in acciaio. Sono indicate le colonne e le travi principali, nonché l’orditura delle travi secondarie, su cui poggia il solaio. I collegamenti trave-colonna sono realizzati in modo da trasmettere momento flettente. Il carico permanente sul solaio è gk = 4.0 kN/m2. Il carico variabile è differenziato per la parte interna (qk = 2.0 kN/m2) e per la parte a sbalzo (qk = 4.0 kN/m2). Trascura il peso proprio delle travi secondarie e assumi che esse trasmettano alle travi principali un carico uniformemente distribuito. Assumi che il peso proprio delle travi principali sia 0.5 kN/m. Tieni presente che sulle travi poggia un parete di tamponamento il cui peso è gk = 6.0 kN/m. | Impalcato del piano tipo di un edificio per abitazione |
| --- | --- |

(7)	Mostra, in maniera sintetica e ordinata, l’analisi dei carichi agenti sulla trave principale, per verifiche allo stato limite ultimo.	(punti -1/+4)

(8)	Che valore ottieni per il carico totale?	(punti 0/+4)	g+q =    kN/m

(9)	Spiega cosa cambia nell’analisi dei carichi agenti sulla trave principale, se devi determinare il valore 2 da utilizzare per il controllo degli spostamenti.	(punti -1/+4)

(10)	Che valore ottieni per tale carico?	(punti 0/+4)	q =    kN/m

(11)	Ipotizza che il peso totale dell’impalcato sopra mostrato sia 1000 kN. Immagina inoltre che, applicando alla struttura intelaiata forze uguali a tutti i piani, F=20 kN, lo spostamento relativo massimo tra due impalcati sia =3 mm. Quanto vale, in base alle indicazioni dell’Eurocodice 3, il rapporto tra carico verticale agente e carico critico?

(indica il valore numerico, non la formula)	(punti 0/+4)	VSd / Vcr =

(12)	Se il valore VSd / Vcr fosse pari a 0.15, secondo l’Eurocodice 3 dovresti incrementare i risultati di un’analisi lineare. Per quale numero dovresti moltiplicarli?	(punti 0/+4)

Verifica di sezioni e aste allo stato limite ultimo

(13)	La trave del telaio è soggetta a un momento massimo MSd = 150 kNm. Il committente vorrebbe utilizzare un profilato IPE 270 (A = 4595 mm2, I = 5790 cm4, Wpl = 484 cm3). Spiega in che modo controlli se è possibile utilizzare uno dei tipi di acciaio presenti nel mercato (Fe360, Fe430, Fe510) per accontentarlo.	(punti -1/+4)

(14)	Che acciaio puoi utilizzare?	(punti -1/+4)

Fe360	 Fe430	 Fe510	 nessuno (la sezione non va bene)

(15)	Una sola delle seguenti affermazioni è sbagliata. Indica quale	(punti -1/+4)

Il momento resistente di una sezione HE, sollecitata nel piano di maggior resistenza, può essere minore, rispetto al valore fornito dall’espressione comunemente utilizzata (MRd = Wpl fy /M0), se

la sezione è forata per effettuare un collegamento bullonato

la sezione può essere soggetta ad instabilità locale

nella sezione vi è uno sforzo normale di trazione molto basso

il taglio nella sezione è molto forte

la sezione è di classe 3

(16)	In quale caso la verifica deve essere fatta anche con riferimento all’intera asta e non solo separatamente alle singole sezioni?	(punti -1/+4)

quando il taglio sollecitante VSd supera la metà di quello resistente VRd

quando vi è uno sforzo normale negativo (cioè di compressione)

quando il momento flettente varia molto rapidamente da una sezione all’altra

quando l’asta è tensoinflessa, con NSd maggiore di 0.1 NRd

quando la sezione può essere soggetta ad instabilità locale

(17)	Devi realizzare un’asta tesa utilizzando una coppia di profili UPN in acciaio Fe360, scegliendo tra il minore possibile tra i profili qui elencati.

| Profilo | UAP80 | UAP100 | UAP130 | UAP150 | UAP175 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| h [mm] | 80 | 100 | 130 | 150 | 175 |
| tw [mm] | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 7.5 |
| A [mm2] | 1067 | 1338 | 1750 | 2284 | 2706 |

Se NSd = 750 kN, quale profili utilizzi?	(punti -1/+4)

2 UAP80	 2 UAP100	 2 UAP130	 2 UAP150	 2 UAP175

(18)	Se, per il collegamento, realizzi nella coppia di profili che hai scelto un foro per far passare un bullone M18, qual è la resistenza ultima della sezione forata?	(punti 0/+4)	Nu,Rd =  	kN

(19)	Che comportamento ha l’asta?	(punti -1/+4)	 duttile	 fragile

Verifica di collegamenti allo stato limite ultimo

Due profilati IPE 270 (h = 270 mm, tf = 10.2 mm, tw = 6.6 mm) possono essere collegati tra loro con piatti (collegamento 1) o con flange (collegamento 2). I piatti e le flange hanno spessore 10 mm. Tutti gli elementi sono in acciaio Fe360. I bulloni utilizzati sono, in tutti i casi, M16 di classe 6.8, filettati solo all’estremità.

Il collegamento deve trasmettere momento flettente positivo MSd = 50 kNm e taglio VSd = 55 kN.

| Collegamento 1 | Collegamento 2 |
| --- | --- |

(20)	Indica come lavorano i bulloni A, per trasmettere il momento flettente	(punti -1/+4)

a trazione	 a compressione	 a taglio	 a flessione	 non lavorano

(21)	Indica come lavorano i bulloni D, per trasmettere il momento flettente	(punti -1/+4)

a trazione	 a compressione	 a taglio	 a flessione	 non lavorano

(22)	I bulloni C lavorano a taglio e devono trasmettere il taglio VSd. Spiega chi verifichi a rifollamento e come fai la verifica.	(punti -1/+4)

(23)	Che valore ottieni (da confrontare con VSd.)?	(punti 0/+4)	Fb.Rd =    kN

(24)	Nel collegamento 2 ci può essere un problema di punzonamento. Spiega in che modo effettui la verifica, indicando le formule da usare, i valori che assumi e quale azione sollecitante confronti con la resistenza ottenuta.	(punti -1/+4)

(25)	Il cordone di saldatura indicato nel collegamento 2 è lungo l=100 mm ed ha un’altezza di gola a=9 mm. Calcola quanto vale la massima forza (ortogonale alla flangia) che esso può trasmettere	(punti 0/+4)	FRd =    kN

Richiami di Scienza delle costruzioni e analisi strutturale

| (1) Usando i corollari di Mohr, devi calcolare la rotazione dell’estremo B della trave a fianco disegnata. Spiega in che modo procedi. (punti -1/+4) |  |
| --- | --- |

(2)	Che espressione ottieni per la rotazione
dell’estremo B?	(punti 0/+4)	b =

| (3) Calcola il valore del momento flettente nel punto B dello schema a fianco indicato. (punti 0/+4) M = kNm | q = 30 kN/m F = 60 kN L = 5.50 m d = 0.50 m |  |
| --- | --- | --- |

(4)	Con riferimento allo schema del quesito precedente, spiega in che modo determini il valore del massimo momento positivo.	(punti -1/+4)

(5)	Che valore ottieni?	(punti 0/+4)	Mmax =    kNm

(6)	Lo schema di trave continua sopra indicato, simmetrico e simmetricamente caricato, è stato risolto col metodo di Cross, determinando il valore del momento MB = MC. Si noti che le travi nelle tre campate hanno tutte la stessa sezione. Come cambierebbe MB (in valore assoluto) se la campata centrale fosse, invece, a spessore?	(punti -1/+4)

| aumenterebbe di oltre il 10 % | aumenterebbe meno del 10 % | non cambierebbe | diminuirebbe meno del 10 % | diminuirebbe di oltre il 10 % |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Analisi dei carichi, stati limite di servizio, stabilità del telaio

| La figura a fianco mostra l’impalcato di una struttura in acciaio. Sono indicate le colonne e le travi principali, nonché l’orditura delle travi secondarie, su cui poggia il solaio. I collegamenti trave-colonna sono realizzati in modo da trasmettere momento flettente. Il carico permanente sul solaio è gk = 5.0 kN/m2. Il carico variabile è differenziato per la parte interna (qk = 2.0 kN/m2) e per la parte a sbalzo (qk = 4.0 kN/m2). Trascura il peso proprio delle travi secondarie e assumi che esse trasmettano alle travi principali un carico uniformemente distribuito. Assumi che il peso proprio delle travi principali sia 0.5 kN/m. Tieni presente che sulle travi poggia un parete di tamponamento il cui peso è gk = 7.0 kN/m. | Impalcato del piano tipo di un edificio per abitazione |
| --- | --- |

(7)	Mostra, in maniera sintetica e ordinata, l’analisi dei carichi agenti sulla trave principale, per verifiche allo stato limite ultimo.	(punti -1/+4)

(8)	Che valore ottieni per il carico totale?	(punti 0/+4)	g+q =    kN/m

(9)	Spiega cosa cambia nell’analisi dei carichi agenti sulla trave principale, se devi determinare il valore 2 da utilizzare per il controllo degli spostamenti.	(punti -1/+4)

(10)	Che valore ottieni per tale carico?	(punti 0/+4)	q =    kN/m

(11)	Ipotizza che il peso totale dell’impalcato sopra mostrato sia 1000 kN. Immagina inoltre che, applicando alla struttura intelaiata forze uguali a tutti i piani, F=25 kN, lo spostamento relativo massimo tra due impalcati sia =6 mm. Quanto vale, in base alle indicazioni dell’Eurocodice 3, il rapporto tra carico verticale agente e carico critico?

(indica il valore numerico, non la formula)	(punti 0/+4)	VSd / Vcr =

(12)	Se il valore VSd / Vcr fosse pari a 0.12, secondo l’Eurocodice 3 dovresti incrementare i risultati di un’analisi lineare. Per quale numero dovresti moltiplicarli?	(punti 0/+4)

Verifica di sezioni e aste allo stato limite ultimo

(13)	La trave del telaio è soggetta a un momento massimo MSd = 120 kNm. Il committente vorrebbe utilizzare un profilato IPE 270 (A = 4595 mm2, I = 5790 cm4, Wpl = 484 cm3). Spiega in che modo controlli se è possibile utilizzare uno dei tipi di acciaio presenti nel mercato (Fe360, Fe430, Fe510) per accontentarlo.	(punti -1/+4)

(14)	Che acciaio puoi utilizzare?	(punti -1/+4)

Fe360	 Fe430	 Fe510	 nessuno (la sezione non va bene)

(15)	Una sola delle seguenti affermazioni è sbagliata. Indica quale	(punti -1/+4)

Il momento resistente di una sezione HE, sollecitata nel piano di maggior resistenza, può essere minore, rispetto al valore fornito dall’espressione comunemente utilizzata (MRd = Wpl fy /M0), se

la sezione è forata per effettuare un collegamento bullonato

la sezione può essere soggetta ad instabilità locale

nella sezione vi è uno sforzo normale di trazione molto basso

il taglio nella sezione è molto forte

la sezione è di classe 3

(16)	In quale caso la verifica deve essere fatta anche con riferimento all’intera asta e non solo separatamente alle singole sezioni?	(punti -1/+4)

quando il taglio sollecitante VSd supera la metà di quello resistente VRd

quando vi è uno sforzo normale negativo (cioè di compressione)

quando il momento flettente varia molto rapidamente da una sezione all’altra

quando l’asta è tensoinflessa, con NSd maggiore di 0.1 NRd

quando la sezione può essere soggetta ad instabilità locale

(17)	Devi realizzare un’asta tesa utilizzando una coppia di profili UPN in acciaio Fe360, scegliendo tra il minore possibile tra i profili qui elencati.

| Profilo | UAP80 | UAP100 | UAP130 | UAP150 | UAP175 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| h [mm] | 80 | 100 | 130 | 150 | 175 |
| tw [mm] | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 7.5 |
| A [mm2] | 1067 | 1338 | 1750 | 2284 | 2706 |

Se NSd = 500 kN, quale profili utilizzi?	(punti -1/+4)

2 UAP80	 2 UAP100	 2 UAP130	 2 UAP150	 2 UAP175

(18)	Se, per il collegamento, realizzi nella coppia di profili che hai scelto un foro per far passare un bullone M16, qual è la resistenza ultima della sezione forata?	(punti 0/+4)	Nu,Rd =  	kN

(19)	Che comportamento ha l’asta?	(punti -1/+4)	 duttile	 fragile

Verifica di collegamenti allo stato limite ultimo

Due profilati IPE 270 (h = 270 mm, tf = 10.2 mm, tw = 6.6 mm) possono essere collegati tra loro con piatti (collegamento 1) o con flange (collegamento 2). I piatti e le flange hanno spessore 10 mm. Tutti gli elementi sono in acciaio Fe510. I bulloni utilizzati sono, in tutti i casi, M16 di classe 6.8, filettati solo all’estremità.

Il collegamento deve trasmettere momento flettente positivo MSd = 50 kNm e taglio VSd = 90 kN.

| Collegamento 1 | Collegamento 2 |
| --- | --- |

(20)	Indica come lavorano i bulloni D, per trasmettere il momento flettente	(punti -1/+4)

a trazione	 a compressione	 a taglio	 a flessione	 non lavorano

(21)	Indica come lavorano i bulloni A, per trasmettere il momento flettente	(punti -1/+4)

a trazione	 a compressione	 a taglio	 a flessione	 non lavorano

(22)	I bulloni C lavorano a taglio e devono trasmettere il taglio VSd. Spiega chi verifichi a rifollamento e come fai la verifica.	(punti -1/+4)

(23)	Che valore ottieni (da confrontare con VSd.)?	(punti 0/+4)	Fb.Rd =    kN

(24)	Nel collegamento 2 ci può essere un problema di punzonamento. Spiega in che modo effettui la verifica, indicando le formule da usare, i valori che assumi e quale azione sollecitante confronti con la resistenza ottenuta.	(punti -1/+4)

(25)	Il cordone di saldatura indicato nel collegamento 2 è lungo l=100 mm ed ha un’altezza di gola a=8 mm. Calcola quanto vale la massima forza (ortogonale alla flangia) che esso può trasmettere	(punti 0/+4)	FRd =    kN

Richiami di Scienza delle costruzioni e analisi strutturale

| (1) Usando i corollari di Mohr, devi calcolare la rotazione dell’estremo B della trave a fianco disegnata. Spiega in che modo procedi. (punti -1/+4) |  |
| --- | --- |

(2)	Che espressione ottieni per la rotazione
dell’estremo B?	(punti 0/+4)	b =

| (3) Calcola il valore del momento flettente nel punto B dello schema a fianco indicato. (punti 0/+4) M = kNm | q = 50 kN/m F = 60 kN L = 5.00 m d = 1.20 m |  |
| --- | --- | --- |

(4)	Con riferimento allo schema del quesito precedente, spiega in che modo determini il valore del massimo momento positivo.	(punti -1/+4)

(5)	Che valore ottieni?	(punti 0/+4)	Mmax =    kNm

(6)	Lo schema di trave continua sopra indicato, simmetrico e simmetricamente caricato, è stato risolto col metodo di Cross, determinando il valore del momento MB = MC. Si noti che le travi nelle tre campate hanno tutte la stessa sezione. Come cambierebbe MB (in valore assoluto) se la campata centrale fosse, invece, a spessore?	(punti -1/+4)

| aumenterebbe di oltre il 10 % | aumenterebbe meno del 10 % | non cambierebbe | diminuirebbe meno del 10 % | diminuirebbe di oltre il 10 % |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Analisi dei carichi, stati limite di servizio, stabilità del telaio

| La figura a fianco mostra l’impalcato di una struttura in acciaio. Sono indicate le colonne e le travi principali, nonché l’orditura delle travi secondarie, su cui poggia il solaio. I collegamenti trave-colonna sono realizzati in modo da trasmettere momento flettente. Il carico permanente sul solaio è gk = 5.0 kN/m2. Il carico variabile è differenziato per la parte interna (qk = 2.0 kN/m2) e per la parte a sbalzo (qk = 4.0 kN/m2). Trascura il peso proprio delle travi secondarie e assumi che esse trasmettano alle travi principali un carico uniformemente distribuito. Assumi che il peso proprio delle travi principali sia 0.5 kN/m. Tieni presente che sulle travi poggia un parete di tamponamento il cui peso è gk = 7.0 kN/m. | Impalcato del piano tipo di un edificio per abitazione |
| --- | --- |

(7)	Mostra, in maniera sintetica e ordinata, l’analisi dei carichi agenti sulla trave principale, per verifiche allo stato limite ultimo.	(punti -1/+4)

(8)	Che valore ottieni per il carico totale?	(punti 0/+4)	g+q =    kN/m

(9)	Spiega cosa cambia nell’analisi dei carichi agenti sulla trave principale, se devi determinare il valore 2 da utilizzare per il controllo degli spostamenti.	(punti -1/+4)

(10)	Che valore ottieni per tale carico?	(punti 0/+4)	q =    kN/m

(11)	Ipotizza che il peso totale dell’impalcato sopra mostrato sia 1000 kN. Immagina inoltre che, applicando alla struttura intelaiata forze uguali a tutti i piani, F=15 kN, lo spostamento relativo massimo tra due impalcati sia =4.5 mm. Quanto vale, in base alle indicazioni dell’Eurocodice 3, il rapporto tra carico verticale agente e carico critico?

(indica il valore numerico, non la formula)	(punti 0/+4)	VSd / Vcr =

(12)	Se il valore VSd / Vcr fosse pari a 0.18, secondo l’Eurocodice 3 dovresti incrementare i risultati di un’analisi lineare. Per quale numero dovresti moltiplicarli?	(punti 0/+4)

Verifica di sezioni e aste allo stato limite ultimo

(13)	La trave del telaio è soggetta a un momento massimo MSd = 180 kNm. Il committente vorrebbe utilizzare un profilato IPE 270 (A = 4595 mm2, I = 5790 cm4, Wpl = 484 cm3). Spiega in che modo controlli se è possibile utilizzare uno dei tipi di acciaio presenti nel mercato (Fe360, Fe430, Fe510) per accontentarlo.	(punti -1/+4)

(14)	Che acciaio puoi utilizzare?	(punti -1/+4)

Fe360	 Fe430	 Fe510	 nessuno (la sezione non va bene)

(15)	Una sola delle seguenti affermazioni è sbagliata. Indica quale	(punti -1/+4)

Il momento resistente di una sezione HE, sollecitata nel piano di maggior resistenza, può essere minore, rispetto al valore fornito dall’espressione comunemente utilizzata (MRd = Wpl fy /M0), se

la sezione è forata per effettuare un collegamento bullonato

la sezione può essere soggetta ad instabilità locale

nella sezione vi è uno sforzo normale di trazione molto basso

il taglio nella sezione è molto forte

la sezione è di classe 3

(16)	In quale caso la verifica deve essere fatta anche con riferimento all’intera asta e non solo separatamente alle singole sezioni?	(punti -1/+4)

quando il taglio sollecitante VSd supera la metà di quello resistente VRd

quando vi è uno sforzo normale negativo (cioè di compressione)

quando il momento flettente varia molto rapidamente da una sezione all’altra

quando l’asta è tensoinflessa, con NSd maggiore di 0.1 NRd

quando la sezione può essere soggetta ad instabilità locale

(17)	Devi realizzare un’asta tesa utilizzando una coppia di profili UPN in acciaio Fe360, scegliendo tra il minore possibile tra i profili qui elencati.

| Profilo | UAP80 | UAP100 | UAP130 | UAP150 | UAP175 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| h [mm] | 80 | 100 | 130 | 150 | 175 |
| tw [mm] | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 7.5 |
| A [mm2] | 1067 | 1338 | 1750 | 2284 | 2706 |

Se NSd = 850 kN, quale profili utilizzi?	(punti -1/+4)

2 UAP80	 2 UAP100	 2 UAP130	 2 UAP150	 2 UAP175

(18)	Se, per il collegamento, realizzi nella coppia di profili che hai scelto un foro per far passare un bullone M20, qual è la resistenza ultima della sezione forata?	(punti 0/+4)	Nu,Rd =  	kN

(19)	Che comportamento ha l’asta?	(punti -1/+4)	 duttile	 fragile

Verifica di collegamenti allo stato limite ultimo

Due profilati IPE 270 (h = 270 mm, tf = 10.2 mm, tw = 6.6 mm) possono essere collegati tra loro con piatti (collegamento 1) o con flange (collegamento 2). I piatti e le flange hanno spessore 10 mm. Tutti gli elementi sono in acciaio Fe510. I bulloni utilizzati sono, in tutti i casi, M18 di classe 6.8, filettati solo all’estremità.

Il collegamento deve trasmettere momento flettente positivo MSd = 60 kNm e taglio VSd = 110 kN.

| Collegamento 1 | Collegamento 2 |
| --- | --- |

(20)	Indica come lavorano i bulloni D, per trasmettere il momento flettente	(punti -1/+4)

a trazione	 a compressione	 a taglio	 a flessione	 non lavorano

(21)	Indica come lavorano i bulloni A, per trasmettere il momento flettente	(punti -1/+4)

a trazione	 a compressione	 a taglio	 a flessione	 non lavorano

(22)	I bulloni C lavorano a taglio e devono trasmettere il taglio VSd. Spiega chi verifichi a rifollamento e come fai la verifica.	(punti -1/+4)

(23)	Che valore ottieni (da confrontare con VSd.)?	(punti 0/+4)	Fb.Rd =    kN

(24)	Nel collegamento 2 ci può essere un problema di punzonamento. Spiega in che modo effettui la verifica, indicando le formule da usare, i valori che assumi e quale azione sollecitante confronti con la resistenza ottenuta.	(punti -1/+4)

(25)	Il cordone di saldatura indicato nel collegamento 2 è lungo l=110 mm ed ha un’altezza di gola a=8 mm. Calcola quanto vale la massima forza (ortogonale alla flangia) che esso può trasmettere	(punti 0/+4)	FRd =    kN)

Richiami di Scienza delle costruzioni e analisi strutturale

| (1) Usando i corollari di Mohr, devi calcolare la rotazione dell’estremo B della trave a fianco disegnata. Spiega in che modo procedi. (punti -1/+4) |  |
| --- | --- |

(2)	Che espressione ottieni per la rotazione
dell’estremo B?	(punti 0/+4)	b =

| (3) Calcola il valore del momento flettente nel punto B dello schema a fianco indicato. (punti 0/+4) M = kNm | q = 40 kN/m F = 60 kN L = 5.50 m d = 1.20 m |  |
| --- | --- | --- |

(4)	Con riferimento allo schema del quesito precedente, spiega in che modo determini il valore del massimo momento positivo.	(punti -1/+4)

(5)	Che valore ottieni?	(punti 0/+4)	Mmax =    kNm

(6)	Lo schema di trave continua sopra indicato, simmetrico e simmetricamente caricato, è stato risolto col metodo di Cross, determinando il valore del momento MB = MC. Si noti che le travi nelle tre campate hanno tutte la stessa sezione. Come cambierebbe MB (in valore assoluto) se la campata centrale fosse, invece, a spessore?	(punti -1/+4)

| aumenterebbe di oltre il 10 % | aumenterebbe meno del 10 % | non cambierebbe | diminuirebbe meno del 10 % | diminuirebbe di oltre il 10 % |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Analisi dei carichi, stati limite di servizio, stabilità del telaio

| La figura a fianco mostra l’impalcato di una struttura in acciaio. Sono indicate le colonne e le travi principali, nonché l’orditura delle travi secondarie, su cui poggia il solaio. I collegamenti trave-colonna sono realizzati in modo da trasmettere momento flettente. Il carico permanente sul solaio è gk = 4.0 kN/m2. Il carico variabile è differenziato per la parte interna (qk = 2.0 kN/m2) e per la parte a sbalzo (qk = 4.0 kN/m2). Trascura il peso proprio delle travi secondarie e assumi che esse trasmettano alle travi principali un carico uniformemente distribuito. Assumi che il peso proprio delle travi principali sia 0.5 kN/m. Tieni presente che sulle travi poggia un parete di tamponamento il cui peso è gk = 6.0 kN/m. | Impalcato del piano tipo di un edificio per abitazione |
| --- | --- |

(7)	Mostra, in maniera sintetica e ordinata, l’analisi dei carichi agenti sulla trave principale, per verifiche allo stato limite ultimo.	(punti -1/+4)

(8)	Che valore ottieni per il carico totale?	(punti 0/+4)	g+q =    kN/m

(9)	Spiega cosa cambia nell’analisi dei carichi agenti sulla trave principale, se devi determinare il valore 2 da utilizzare per il controllo degli spostamenti.	(punti -1/+4)

(10)	Che valore ottieni per tale carico?	(punti 0/+4)	q =    kN/m

(11)	Ipotizza che il peso totale dell’impalcato sopra mostrato sia 1000 kN. Immagina inoltre che, applicando alla struttura intelaiata forze uguali a tutti i piani, F=20 kN, lo spostamento relativo massimo tra due impalcati sia =4.2 mm. Quanto vale, in base alle indicazioni dell’Eurocodice 3, il rapporto tra carico verticale agente e carico critico?

(indica il valore numerico, non la formula)	(punti 0/+4)	VSd / Vcr =

(12)	Se il valore VSd / Vcr fosse pari a 0.22, secondo l’Eurocodice 3 dovresti incrementare i risultati di un’analisi lineare. Per quale numero dovresti moltiplicarli?	(punti 0/+4)

Verifica di sezioni e aste allo stato limite ultimo

(13)	La trave del telaio è soggetta a un momento massimo MSd = 160 kNm. Il committente vorrebbe utilizzare un profilato IPE 270 (A = 4595 mm2, I = 5790 cm4, Wpl = 484 cm3). Spiega in che modo controlli se è possibile utilizzare uno dei tipi di acciaio presenti nel mercato (Fe360, Fe430, Fe510) per accontentarlo.	(punti -1/+4)

(14)	Che acciaio puoi utilizzare?	(punti -1/+4)

Fe360	 Fe430	 Fe510	 nessuno (la sezione non va bene)

(15)	Una sola delle seguenti affermazioni è sbagliata. Indica quale	(punti -1/+4)

Il momento resistente di una sezione HE, sollecitata nel piano di maggior resistenza, può essere minore, rispetto al valore fornito dall’espressione comunemente utilizzata (MRd = Wpl fy /M0), se

la sezione è forata per effettuare un collegamento bullonato

la sezione può essere soggetta ad instabilità locale

nella sezione vi è uno sforzo normale di trazione molto basso

il taglio nella sezione è molto forte

la sezione è di classe 3

(16)	In quale caso la verifica deve essere fatta anche con riferimento all’intera asta e non solo separatamente alle singole sezioni?	(punti -1/+4)

quando il taglio sollecitante VSd supera la metà di quello resistente VRd

quando vi è uno sforzo normale negativo (cioè di compressione)

quando il momento flettente varia molto rapidamente da una sezione all’altra

quando l’asta è tensoinflessa, con NSd maggiore di 0.1 NRd

quando la sezione può essere soggetta ad instabilità locale

(17)	Devi realizzare un’asta tesa utilizzando una coppia di profili UPN in acciaio Fe360, scegliendo tra il minore possibile tra i profili qui elencati.

| Profilo | UAP80 | UAP100 | UAP130 | UAP150 | UAP175 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| h [mm] | 80 | 100 | 130 | 150 | 175 |
| tw [mm] | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 7.5 |
| A [mm2] | 1067 | 1338 | 1750 | 2284 | 2706 |

Se NSd = 1100 kN, quale profili utilizzi?	(punti -1/+4)

2 UAP80	 2 UAP100	 2 UAP130	 2 UAP150	 2 UAP175

(18)	Se, per il collegamento, realizzi nella coppia di profili che hai scelto un foro per far passare un bullone M22, qual è la resistenza ultima della sezione forata?	(punti 0/+4)	Nu,Rd =  	kN

(19)	Che comportamento ha l’asta?	(punti -1/+4)	 duttile	 fragile

Verifica di collegamenti allo stato limite ultimo

Due profilati IPE 270 (h = 270 mm, tf = 10.2 mm, tw = 6.6 mm) possono essere collegati tra loro con piatti (collegamento 1) o con flange (collegamento 2). I piatti e le flange hanno spessore 10 mm. Tutti gli elementi sono in acciaio Fe360. I bulloni utilizzati sono, in tutti i casi, M18 di classe 6.8, filettati solo all’estremità.

Il collegamento deve trasmettere momento flettente positivo MSd = 55 kNm e taglio VSd = 60 kN.

| Collegamento 1 | Collegamento 2 |
| --- | --- |

(20)	Indica come lavorano i bulloni A, per trasmettere il momento flettente	(punti -1/+4)

a trazione	 a compressione	 a taglio	 a flessione	 non lavorano

(21)	Indica come lavorano i bulloni D, per trasmettere il momento flettente	(punti -1/+4)

a trazione	 a compressione	 a taglio	 a flessione	 non lavorano

(22)	I bulloni C lavorano a taglio e devono trasmettere il taglio VSd. Spiega chi verifichi a rifollamento e come fai la verifica.	(punti -1/+4)

(23)	Che valore ottieni (da confrontare con VSd.)?	(punti 0/+4)	Fb.Rd =    kN

(24)	Nel collegamento 2 ci può essere un problema di punzonamento. Spiega in che modo effettui la verifica, indicando le formule da usare, i valori che assumi e quale azione sollecitante confronti con la resistenza ottenuta.	(punti -1/+4)

(25)	Il cordone di saldatura indicato nel collegamento 2 è lungo l=120 mm ed ha un’altezza di gola a=9 mm. Calcola quanto vale la massima forza (ortogonale alla flangia) che esso può trasmettere	(punti 0/+4)	FRd =    kN