La carpenteria e l’architettonico di un piccolo edificio sono rappresentati qui sotto. A fianco sono riportati i valori caratteristici dei carichi unitari.

| 420 560 490 580 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | solaio: gk = 4.8 kN m-2 qk = 2.0 kN m-2 balcone: gk = 4.2 kN m-2 qk = 4.0 kN m-2 tamponatura: gk = 6.4 kN m-2 trave: gk = 3.2 kN m-2 |
| --- | --- |

(1)	Riporta nel riquadro l’analisi dei carichi agenti allo SLU sulla campata di trave 4-5	
	(punti -1/+7)

(2)	Quanto vale il carico totale allo SLU sulla campata di trave 5-6?	
	(punti 0/+3)	qtot =   kN/m

(3)	Quanto vale il carico totale allo SLE, combinazione quasi permanente, sulla campata di trave 5-6? 
	(punti -1/+4)	qtot =   kN/m

(4)	Devi valutare il massimo momento negativo allo SLU sull’appoggio 5 della trave 4-5-6. Indica nel riquadro il metodo che utilizzi e spiega sinteticamente come lo applichi	(punti -1/+7)

(5)	Che valore ottieni?	(punti 0/+4)	Mmax,5 =   kNm

Rispondi ai quesiti (6)-(7) facendo riferimento ad una sezione di trave a spessore, di dimensioni 8026 (con copriferro di calcolo 4 cm) in calcestruzzo di classe Rck = 25 MPa, armata a flessione con 520 e a taglio con staffe 8/10 a 4 bracci in acciaio FeB44k. Opera col metodo delle tensioni ammissibili, considerando agente un taglio V = 95 kN

(6)	Qual è la  massima nella sezione?	(punti -1/+5)

1.92 MPa	 1.62 MPa	 1.02 MPa	 0.60 MPa	 0.19 MPa

(7)	Come giudichi la sezione e la sua armatura a taglio?	(punti -1/+5)

la sezione sta bene e non è necessario verificare l’armatura a taglio

la sezione sta bene e l’armatura a taglio è sufficiente

la sezione sta bene ma l’armatura a taglio non è sufficiente

la sezione non è sufficiente; occorre aumentarla

non ci sono informazioni sufficienti per esprimere un giudizio

Rispondi ai quesiti (8)-(10) facendo riferimento alla stessa sezione innanzi descritta [trave a spessore, di dimensioni 8026 (con copriferro di calcolo 4 cm) in calcestruzzo di classe Rck = 25 MPa, armata a flessione con 520 e a taglio con staffe 8/10 a 4 bracci in acciaio FeB44k]. Opera col metodo degli stati limite, considerando agente un taglio VSd = 140 kN.

(8)	Spiega nel riquadro in che modo determini il massimo taglio che può essere portato dalla sezione e dall’armatura a taglio in essa disposta, facendo riferimento al metodo di inclinazione variabile del traliccio	(punti -1/+7)

(9)	Che resistenza ottieni per la sezione?	(punti 0/+4)	VRd2 =   kN

(10)	Che resistenza ottieni per l’armatura?	(punti 0/+4)	VRd3 =   kN

Rispondi ai quesiti (11)-(15) facendo riferimento al metodo degli stati limite. I materiali usati sono: calcestruzzo di classe Rck=25 MPa, acciaio FeB44k; il copriferro di calcolo è 4 cm.

(11)	Un pilastro è soggetto ad uno sforzo normale di compressione NSd = –1900 kN. Che sezione gli assegni?	(punti -1/+4)

3040	 3060	 4060	 5045	 5050

(12)	Una sezione 4060, armata con 220 + 114 su ciascun lato da 40 cm, è soggetta allo sforzo normale di compressione NSd = –1600 kN. Spiega nel riquadro in che modo determini il massimo momento flettente che essa può portare	(punti -1/+7)

(13)	Che valore ottieni?	(punti 0/+4)	MRd =   kNm

(14)	La stessa sezione 4060 è soggetta allo sforzo normale di compressione NSd = –600 kN ed al momento flettente MSd=400 kNm. Spiega nel riquadro in che modo determini l’armatura da disporre su ciascun lato da 40 cm	(punti -1/+6)

(15)	Che valore ottieni?	(punti 0/+4)	As =   cm2

Rispondi ai quesiti (16)-(17) facendo riferimento al metodo delle tensioni ammissibili

(16)	In un solaio di spessore 26 cm in calcestruzzo di classe Rck=25 MPa devi realizzare una trave a spessore, con copriferro di calcolo 4 cm. Indica nel riquadro come ne progetti la larghezza b, se essa è soggetta ad un momento M=80 kNm	(punti -1/+7)

(17)	Che valore assegni alla larghezza?	(punti 0/+4)	b =   cm

Rispondi ai quesiti (18)-(20) facendo riferimento al metodo degli stati limite

(18)	Spiega nel riquadro in che modo progetti l’armatura (superiore ed inferiore) in acciaio FeB44k da disporre in una sezione 4060 in calcestruzzo di classe Rck=25 MPa, con copriferro di calcolo 4 cm, soggetta ad un momento negativo MSd = –460 kNm	(punti -1/+6)

(19)	Che armatura superiore occorre?	(punti 0/+4)	As,sup =   cm2

(20)	Che armatura inferiore occorre?	(punti 0/+4)	As,inf =   cm2

La carpenteria e l’architettonico di un piccolo edificio sono rappresentati qui sotto. A fianco sono riportati i valori caratteristici dei carichi unitari.

| 420 560 490 580 210 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | solaio: gk = 5.2 kN m-2 qk = 2.0 kN m-2 balcone: gk = 4.4 kN m-2 qk = 4.0 kN m-2 tamponatura: gk = 6.8 kN m-2 trave: gk = 3.2 kN m-2 |
| --- | --- |

(1)	Riporta nel riquadro l’analisi dei carichi agenti allo SLU sulla campata di trave 1-2	
	(punti -1/+7)

(2)	Quanto vale il carico totale allo SLU sulla campata di trave 2-3?	
	(punti 0/+3)	qtot =   kN/m

(3)	Quanto vale il carico totale allo SLE, combinazione quasi permanente, sulla campata di trave 2-3? 
	(punti -1/+4)	qtot =   kN/m

(4)	Devi valutare il massimo momento negativo allo SLU sull’appoggio 2 della trave 1-2-3. Indica nel riquadro il metodo che utilizzi e spiega sinteticamente come lo applichi	(punti -1/+7)

(5)	Che valore ottieni?	(punti 0/+4)	Mmax,2 =   kNm

Rispondi ai quesiti (6)-(7) facendo riferimento ad una sezione di trave a spessore, di dimensioni 6026 (con copriferro di calcolo 4 cm) in calcestruzzo di classe Rck = 25 MPa, armata a flessione con 520 e a taglio con staffe 8/10 a 2 bracci in acciaio FeB44k. Opera col metodo delle tensioni ammissibili, considerando agente un taglio V = 90 kN

(6)	Qual è la  massima nella sezione?	(punti -1/+5)

0.21 MPa	 0.76 MPa	 1.15 MPa	 1.58 MPa	 2.08 MPa

(7)	Come giudichi la sezione e la sua armatura a taglio?	(punti -1/+5)

la sezione sta bene e non è necessario verificare l’armatura a taglio

la sezione sta bene e l’armatura a taglio è sufficiente

la sezione sta bene ma l’armatura a taglio non è sufficiente

la sezione non è sufficiente; occorre aumentarla

non ci sono informazioni sufficienti per esprimere un giudizio

Rispondi ai quesiti (8)-(10) facendo riferimento alla stessa sezione innanzi descritta [trave a spessore, di dimensioni 6026 (con copriferro di calcolo 4 cm) in calcestruzzo di classe Rck = 25 MPa, armata a flessione con 520 e a taglio con staffe 8/10 a 2 bracci in acciaio FeB44k]. Opera col metodo degli stati limite, considerando agente un taglio VSd = 130 kN.

(8)	Spiega nel riquadro in che modo determini il massimo taglio che può essere portato dalla sezione e dall’armatura a taglio in essa disposta, facendo riferimento al metodo di inclinazione variabile del traliccio	(punti -1/+7)

(9)	Che resistenza ottieni per la sezione?	(punti 0/+4)	VRd2 =   kN

(10)	Che resistenza ottieni per l’armatura?	(punti 0/+4)	VRd3 =   kN

Rispondi ai quesiti (11)-(15) facendo riferimento al metodo degli stati limite. I materiali usati sono: calcestruzzo di classe Rck=25 MPa, acciaio FeB44k; il copriferro di calcolo è 4 cm.

(11)	Un pilastro è soggetto ad uno sforzo normale di compressione NSd = –2900 kN. Che sezione gli assegni?	(punti -1/+4)

3040	 3050	 4050	 4070	 5070

(12)	Una sezione 4070, armata con 220 + 114 su ciascun lato da 40 cm, è soggetta allo sforzo normale di compressione NSd = –700 kN. Spiega nel riquadro in che modo determini il massimo momento flettente che essa può portare	(punti -1/+7)

(13)	Che valore ottieni?	(punti 0/+4)	MRd =   kNm

(14)	La stessa sezione 4070 è soggetta allo sforzo normale di compressione NSd = –1700 kN ed al momento flettente MSd=480 kNm. Spiega nel riquadro in che modo determini l’armatura da disporre su ciascun lato da 40 cm	(punti -1/+6)

(15)	Che valore ottieni?	(punti 0/+4)	As =   cm2

Rispondi ai quesiti (16)-(17) facendo riferimento al metodo delle tensioni ammissibili

(16)	In un solaio di spessore 28 cm in calcestruzzo di classe Rck=25 MPa devi realizzare una trave a spessore, con copriferro di calcolo 4 cm. Indica nel riquadro come ne progetti la larghezza b, se essa è soggetta ad un momento M=110 kNm	(punti -1/+7)

(17)	Che valore assegni alla larghezza?	(punti 0/+4)	b =   cm

Rispondi ai quesiti (18)-(20) facendo riferimento al metodo degli stati limite

(18)	Spiega nel riquadro in che modo progetti l’armatura (superiore ed inferiore) in acciaio FeB44k da disporre in una sezione 3070 in calcestruzzo di classe Rck=25 MPa, con copriferro di calcolo 4 cm, soggetta ad un momento negativo MSd = –440 kNm	(punti -1/+6)

(19)	Che armatura superiore occorre?	(punti 0/+4)	As,sup =   cm2

(20)	Che armatura inferiore occorre?	(punti 0/+4)	As,inf =   cm2

La carpenteria e l’architettonico di un piccolo edificio sono rappresentati qui sotto. A fianco sono riportati i valori caratteristici dei carichi unitari.

| 450 590 540 610 210 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | solaio: gk = 5.2 kN m-2 qk = 2.0 kN m-2 balcone: gk = 4.4 kN m-2 qk = 4.0 kN m-2 tamponatura: gk = 6.8 kN m-2 trave: gk = 3.2 kN m-2 |
| --- | --- |

(1)	Riporta nel riquadro l’analisi dei carichi agenti allo SLU sulla campata di trave 4-5	
	(punti -1/+7)

(2)	Quanto vale il carico totale allo SLU sulla campata di trave 5-6?	
	(punti 0/+3)	qtot =   kN/m

(3)	Quanto vale il carico totale allo SLE, combinazione quasi permanente, sulla campata di trave 5-6? 
	(punti -1/+4)	qtot =   kN/m

(4)	Devi valutare il massimo momento negativo allo SLU sull’appoggio 5 della trave 4-5-6. Indica nel riquadro il metodo che utilizzi e spiega sinteticamente come lo applichi	(punti -1/+7)

(5)	Che valore ottieni?	(punti 0/+4)	Mmax,5 =   kNm

Rispondi ai quesiti (6)-(7) facendo riferimento ad una sezione di trave emergente, di dimensioni 3045 (con copriferro di calcolo 4 cm) in calcestruzzo di classe Rck = 25 MPa, armata a flessione con 420 e a taglio con staffe 8/10 a 2 bracci in acciaio FeB44k. Opera col metodo delle tensioni ammissibili, considerando agente un taglio V = 90 kN

(6)	Qual è la  massima nella sezione?	(punti -1/+5)

0.20 MPa	 0.59 MPa	 0.81 MPa	 1.41 MPa	 2.03 MPa

(7)	Come giudichi la sezione e la sua armatura a taglio?	(punti -1/+5)

la sezione sta bene e non è necessario verificare l’armatura a taglio

la sezione sta bene e l’armatura a taglio è sufficiente

la sezione sta bene ma l’armatura a taglio non è sufficiente

la sezione non è sufficiente; occorre aumentarla

non ci sono informazioni sufficienti per esprimere un giudizio

Rispondi ai quesiti (8)-(10) facendo riferimento alla stessa sezione innanzi descritta [trave emergente, di dimensioni 3045 (con copriferro di calcolo 4 cm) in calcestruzzo di classe Rck = 25 MPa, armata a flessione con 420 e a taglio con staffe 8/10 a 2 bracci in acciaio FeB44k]. Opera col metodo degli stati limite, considerando agente un taglio VSd = 130 kN.

(8)	Spiega nel riquadro in che modo determini il massimo taglio che può essere portato dalla sezione e dall’armatura a taglio in essa disposta, facendo riferimento al metodo di inclinazione variabile del traliccio	(punti -1/+7)

(9)	Che resistenza ottieni per la sezione?	(punti 0/+4)	VRd2 =   kN

(10)	Che resistenza ottieni per l’armatura?	(punti 0/+4)	VRd3 =   kN

Rispondi ai quesiti (11)-(15) facendo riferimento al metodo degli stati limite. I materiali usati sono: calcestruzzo di classe Rck=25 MPa, acciaio FeB44k; il copriferro di calcolo è 4 cm.

(11)	Un pilastro è soggetto ad uno sforzo normale di compressione NSd = –2550 kN. Che sezione gli assegni?	(punti -1/+4)

5070	 5050	 4040	 3040	 3030

(12)	Una sezione 3070, armata con 220 + 114 su ciascun lato da 30 cm, è soggetta allo sforzo normale di compressione NSd = –1100 kN. Spiega nel riquadro in che modo determini il massimo momento flettente che essa può portare	(punti -1/+7)

(13)	Che valore ottieni?	(punti 0/+4)	MRd =   kNm

(14)	La stessa sezione 3070 è soggetta allo sforzo normale di compressione NSd = –300 kN ed al momento flettente MSd=450 kNm. Spiega nel riquadro in che modo determini l’armatura da disporre su ciascun lato da 30 cm	(punti -1/+6)

(15)	Che valore ottieni?	(punti 0/+4)	As =   cm2

Rispondi ai quesiti (16)-(17) facendo riferimento al metodo delle tensioni ammissibili

(16)	In un solaio di spessore 26 cm in calcestruzzo di classe Rck=25 MPa devi realizzare una trave a spessore, con copriferro di calcolo 4 cm. Indica nel riquadro come ne progetti la larghezza b, se essa è soggetta ad un momento M=65 kNm	(punti -1/+7)

(17)	Che valore assegni alla larghezza?	(punti 0/+4)	b =   cm

Rispondi ai quesiti (18)-(20) facendo riferimento al metodo degli stati limite

(18)	Spiega nel riquadro in che modo progetti l’armatura (superiore ed inferiore) in acciaio FeB44k da disporre in una sezione 3080 in calcestruzzo di classe Rck=25 MPa, con copriferro di calcolo 4 cm, soggetta ad un momento negativo MSd = –450 kNm	(punti -1/+6)

(19)	Che armatura superiore occorre?	(punti 0/+4)	As,sup =   cm2

(20)	Che armatura inferiore occorre?	(punti 0/+4)	As,inf =   cm2

La carpenteria e l’architettonico di un piccolo edificio sono rappresentati qui sotto. A fianco sono riportati i valori caratteristici dei carichi unitari.

| 390 530 460 530 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | solaio: gk = 4.8 kN m-2 qk = 2.0 kN m-2 balcone: gk = 4.2 kN m-2 qk = 4.0 kN m-2 tamponatura: gk = 6.4 kN m-2 trave: gk = 3.2 kN m-2 |
| --- | --- |

(1)	Riporta nel riquadro l’analisi dei carichi agenti allo SLU sulla campata di trave 1-2	
	(punti -1/+7)

(2)	Quanto vale il carico totale allo SLU sulla campata di trave 2-3?	
	(punti 0/+3)	qtot =   kN/m

(3)	Quanto vale il carico totale allo SLE, combinazione quasi permanente, sulla campata di trave 2-3? 
	(punti -1/+4)	qtot =   kN/m

(4)	Devi valutare il massimo momento negativo allo SLU sull’appoggio 2 della trave 1-2-3. Indica nel riquadro il metodo che utilizzi e spiega sinteticamente come lo applichi	(punti -1/+7)

(5)	Che valore ottieni?	(punti 0/+4)	Mmax,2 =   kNm

Rispondi ai quesiti (6)-(7) facendo riferimento ad una sezione di trave emergente, di dimensioni 3055 (con copriferro di calcolo 4 cm) in calcestruzzo di classe Rck = 25 MPa, armata a flessione con 420 e a taglio con staffe 8/10 a 2 bracci in acciaio FeB44k. Opera col metodo delle tensioni ammissibili, considerando agente un taglio V = 130 kN

(6)	Qual è la  massima nella sezione?	(punti -1/+5)

1.72 MPa	 0.94 MPa	 0.62 MPa	 0.49 MPa	 0.17 MPa

(7)	Come giudichi la sezione e la sua armatura a taglio?	(punti -1/+5)

la sezione sta bene e non è necessario verificare l’armatura a taglio

la sezione sta bene e l’armatura a taglio è sufficiente

la sezione sta bene ma l’armatura a taglio non è sufficiente

la sezione non è sufficiente; occorre aumentarla

non ci sono informazioni sufficienti per esprimere un giudizio

Rispondi ai quesiti (8)-(10) facendo riferimento alla stessa sezione innanzi descritta [trave emergente, di dimensioni 3055 (con copriferro di calcolo 4 cm) in calcestruzzo di classe Rck = 25 MPa, armata a flessione con 420 e a taglio con staffe 8/10 a 2 bracci in acciaio FeB44k]. Opera col metodo degli stati limite, considerando agente un taglio VSd = 200 kN.

(8)	Spiega nel riquadro in che modo determini il massimo taglio che può essere portato dalla sezione e dall’armatura a taglio in essa disposta, facendo riferimento al metodo di inclinazione variabile del traliccio	(punti -1/+7)

(9)	Che resistenza ottieni per la sezione?	(punti 0/+4)	VRd2 =   kN

(10)	Che resistenza ottieni per l’armatura?	(punti 0/+4)	VRd3 =   kN

Rispondi ai quesiti (11)-(15) facendo riferimento al metodo degli stati limite. I materiali usati sono: calcestruzzo di classe Rck=25 MPa, acciaio FeB44k; il copriferro di calcolo è 4 cm.

(11)	Un pilastro è soggetto ad uno sforzo normale di compressione NSd = –3100 kN. Che sezione gli assegni?	(punti -1/+4)

5060	 5045	 4045	 3045	 3040

(12)	Una sezione 3080, armata con 220 + 114 su ciascun lato da 30 cm, è soggetta allo sforzo normale di compressione NSd = –2400 kN. Spiega nel riquadro in che modo determini il massimo momento flettente che essa può portare	(punti -1/+7)

(13)	Che valore ottieni?	(punti 0/+4)	MRd =   kNm

(14)	La stessa sezione 3080 è soggetta allo sforzo normale di compressione NSd = –1000 kN ed al momento flettente MSd=400 kNm. Spiega nel riquadro in che modo determini l’armatura da disporre su ciascun lato da 30 cm	(punti -1/+6)

(15)	Che valore ottieni?	(punti 0/+4)	As =   cm2

Rispondi ai quesiti (16)-(17) facendo riferimento al metodo delle tensioni ammissibili

(16)	In un solaio di spessore 28 cm in calcestruzzo di classe Rck=25 MPa devi realizzare una trave a spessore, con copriferro di calcolo 4 cm. Indica nel riquadro come ne progetti la larghezza b, se essa è soggetta ad un momento M=62 kNm	(punti -1/+7)

(17)	Che valore assegni alla larghezza?	(punti 0/+4)	b =   cm

Rispondi ai quesiti (18)-(20) facendo riferimento al metodo degli stati limite

(18)	Spiega nel riquadro in che modo progetti l’armatura (superiore ed inferiore) in acciaio FeB44k da disporre in una sezione 4080 in calcestruzzo di classe Rck=25 MPa, con copriferro di calcolo 4 cm, soggetta ad un momento negativo MSd = –700 kNm	(punti -1/+6)

(19)	Che armatura superiore occorre?	(punti 0/+4)	As,sup =   cm2

(20)	Che armatura inferiore occorre?	(punti 0/+4)	As,inf =   cm2