Cognome	Nome	Matricola

Devi progettare una piccola pensilina in cemento armato. La struttura, come mostrato nelle figure sottostanti, è costituita da due pilastri ed una trave principale, a sezione rettangolare (costante). La parte di sinistra della copertura, che ha una luce di 2.50 m, esce a sbalzo dalla trave principale; poiché ha una forma curvilinea, è realizzata con una soletta piena di spessore 20 cm. La parte di destra della copertura è invece realizzata con un solaio in laterizi, avente lo stesso spessore della soletta piena, che poggia su tre travi a sezione rettangolare (con altezza variabile) lunghe 5.00 m, che a loro volta escono a sbalzo dalla trave principale.

I carichi unitari da considerare nel progetto, sono i seguenti:

peso proprio della soletta piena:	da calcolare

peso proprio del solaio con laterizi:	gk = 2.4 kN/m2

altri carichi permanenti:	gk = 0.6 kN/m2

carico variabile sulla copertura:	qk = 1.0 kN/m2

peso proprio di travi e pilastri:	da calcolare

Nel progetto tieni conto solo dei carichi verticali (non delle azioni orizzontali come vento o sisma).

| Fig. 1 – Schema di carpenteria | Fig. 2 – Sezione trasversale |
| --- | --- |

Prepara una relazione seguendo ordinatamente le richieste di seguito elencate. Il giudizio terrà conto anche della chiarezza espositiva e dell’ordine mostrato nella relazione.

- Indica il metodo di verifica prescelto (tensioni ammissibili oppure stati limite) e la normativa cui fai riferimento.

- Riporta sinteticamente i carichi unitari utilizzati nel calcolo, sia quelli sopra indicati che quelli da te ipotizzati (indica i valori che usi per il calcolo, coerentemente con il metodo di verifica prescelto).

- Valuta le azioni sulle travi a sezione variabile e sulla trave principale, distinguendo tra azioni permanenti e variabili. Se è il caso, precisa il tipo di azione (concentrata o distribuita; forza verticale, orizzontale o coppia, ecc.).

- Indica lo schema geometrico che assumi per il calcolo della trave principale, anche in funzione del tipo di carico, spiegando le motivazioni di tale scelta. Disegna i diagrammi delle diverse caratteristiche di sollecitazione, indicandone i valori più significativi, le formule o il procedimento con il quale li hai ottenuti, la disposizione del carico variabile usata per ottenerli.

- Dimensiona la sezione trasversale della trave principale, spiegando a quale, o a quali, caratteristiche di sollecitazione hai fatto riferimento ed il procedimento seguito per scegliere la dimensione.

- Verifica se la sezione prescelta è accettabile per il taglio (e la eventuale torsione) agente e calcola le staffe da disporre.

- Indipendentemente dai calcoli precedenti, determina il massimo sforzo normale ed il massimo momento flettente al piede del singolo pilastro.

- Ipotizza che il pilastro abbia sezione 40×40 e sia armato con 8 18 in totale (una barra a ciascuno spigolo, una barra al centro di ciascun lato). Verifica la sezione a pressoflessione. In caso di esito negativo della verifica, valuta se è preferibile aumentare la sezione o l’armatura.

- Calcola l’armatura a flessione che devi disporre nella soletta piena. Fai uno schizzo, a mano libera ma ben proporzionato, che mostri la sezione longitudinale della soletta con la trave che la sostiene, le barre di armatura disposte (quotando le lunghezze), la sezione trasversale.

Cognome	Nome	Matricola

Devi progettare una piccola pensilina in cemento armato. La struttura, come mostrato nelle figure sottostanti, è costituita da due pilastri ed una trave principale, a sezione rettangolare (costante). La parte di sinistra della copertura, che ha una luce di 2.40 m, esce a sbalzo dalla trave principale; poiché ha una forma curvilinea, è realizzata con una soletta piena di spessore 20 cm. La parte di destra della copertura è invece realizzata con un solaio in laterizi, avente lo stesso spessore della soletta piena, che poggia su tre travi a sezione rettangolare (con altezza variabile) lunghe 4.75 m, che a loro volta escono a sbalzo dalla trave principale.

I carichi unitari da considerare nel progetto, sono i seguenti:

peso proprio della soletta piena:	da calcolare

peso proprio del solaio con laterizi:	gk = 2.6 kN/m2

altri carichi permanenti:	gk = 1.0 kN/m2

carico variabile sulla copertura:	qk = 1.2 kN/m2

peso proprio di travi e pilastri:	da calcolare

Nel progetto tieni conto solo dei carichi verticali (non delle azioni orizzontali come vento o sisma).

| Fig. 1 – Schema di carpenteria | Fig. 2 – Sezione trasversale |
| --- | --- |

Prepara una relazione seguendo ordinatamente le richieste di seguito elencate. Il giudizio terrà conto anche della chiarezza espositiva e dell’ordine mostrato nella relazione.

- Indica il metodo di verifica prescelto (tensioni ammissibili oppure stati limite) e la normativa cui fai riferimento.

- Riporta sinteticamente i carichi unitari utilizzati nel calcolo, sia quelli sopra indicati che quelli da te ipotizzati (indica i valori che usi per il calcolo, coerentemente con il metodo di verifica prescelto).

- Valuta le azioni sulle travi a sezione variabile e sulla trave principale, distinguendo tra azioni permanenti e variabili. Se è il caso, precisa il tipo di azione (concentrata o distribuita; forza verticale, orizzontale o coppia, ecc.).

- Indica lo schema geometrico che assumi per il calcolo della trave principale, anche in funzione del tipo di carico, spiegando le motivazioni di tale scelta. Disegna i diagrammi delle diverse caratteristiche di sollecitazione, indicandone i valori più significativi, le formule o il procedimento con il quale li hai ottenuti, la disposizione del carico variabile usata per ottenerli.

- Dimensiona la sezione trasversale della trave principale, spiegando a quale, o a quali, caratteristiche di sollecitazione hai fatto riferimento ed il procedimento seguito per scegliere la dimensione.

- Verifica se la sezione prescelta è accettabile per il taglio (e la eventuale torsione) agente e calcola le staffe da disporre.

- Indipendentemente dai calcoli precedenti, determina il massimo sforzo normale ed il massimo momento flettente al piede del singolo pilastro.

- Ipotizza che il pilastro abbia sezione 40×40 e sia armato con 12 16 in totale (una barra a ciascuno spigolo, due barre al centro di ciascun lato). Verifica la sezione a pressoflessione. In caso di esito negativo della verifica, valuta se è preferibile aumentare la sezione o l’armatura.

- Calcola l’armatura a flessione che devi disporre nel solaio con laterizi. Fai uno schizzo, a mano libera ma ben proporzionato, che mostri la sezione longitudinale del solaio con le travi che lo sostengono, le barre di armatura disposte (quotando le lunghezze), la sezione trasversale.

Nota 1: non perdere tempo eccessivo nel valutare le caratteristiche di sollecitazione.

Nota 2: il solaio ha due travetti per metro e devi usare barre sagomate.