Cognome	Nome	Matricola

Quest’anno la tradizionale pizza di fine corso è stata sostituita da una bella festa in una villa con piscina, messa a disposizione da uno degli studenti del corso. E, visto il periodo balneare, il compito si ispira proprio alla piscina.

Nota:	gli studenti che hanno frequentato il corso del prof. Motta e gli studenti del mio corso che hanno già superato una prova sull’acciaio devono svolgere solo il quesito sul cemento armato.

- Acciaio.

La scaletta della piscina ha i gradini in acciaio, fissati alle estremità mediante bulloni. Il gradino è realizzato con una lamiera metallica piegata in modo da ottenere la sezione trasversale mostrata in figura ( e ripiegata anche agli estremi, in modo da consentire il fissaggio con bulloni).

Sezione del gradino

a)	Definisci in modo plausibile la geometria del gradino (lunghezza, larghezza, altezza del tratto verticale nella sezione) ed i valori caratteristici del carico (pensa ad una persona che stia salendo e scarica tutto il suo peso su un solo piede).

b)	Progetta lo spessore della lamiera del gradino (in acciaio Fe 360) in modo da soddisfare le verifiche allo SLU; prendi anche in considerazione il problema dell’instabilità locale o mostra che è possibile escluderlo.

c)	Progetta il collegamento bullonato d’estremità, verificando bulloni e lamiera.

- Cemento armato

La piscina ha una profondità variabile, che arriva ad un massimo di 2.50 m, ed ha una forma curvilinea in pianta; per semplicità consideriamola rettilinea, con parete verticale di altezza costante pari a 2.50 m. Sulla parete agisce da un lato la pressione del terreno k  z = 14 z kN/m2 e dall’altro quello dell’acqua  z = 10 z kN/m2 (valori caratteristici, con z in m).

a)	Progetta lo spessore della parete (senza abbondare eccessivamente) e l’armatura da disporre sui due lati della parete, tenendo conto del fatto che la piscina può essere vuota o piena e che il terreno, usualmente presente, può essere temporaneamente rimosso.

b)	Verifica se la parete si fessura, o no, se il terreno è rimosso e nella piscina è presente 1.50 m di acqua.

c)	Determina l’ampiezza delle fessure che si formano se il terreno è rimosso e la piscina è piena (2.50 m di acqua).