Cognome	Nome	Matricola

Nota:	gli studenti che hanno frequentato il corso del prof. Motta devono svolgere solo il quesito sul cemento armato.

- Cemento armato

La pensilina in cemento armato mostrata in figura circonda un’area scoperta di sei metri per sei. È sostenuta da quattro travi, le quali a loro volta poggiano su quattro pilastri di sezione circolare. La parte di pensilina corrispondente a ciascuno dei quattro spigoli (con raccordo circolare) scarica direttamente nel punto di incrocio delle travi. I pilastri hanno una sezione esile rispetto alle travi e si può quindi ipotizzare che i carichi verticali non provochino in essi momento flettente. Sulla pensilina grava un carico permanente gk = 3.5 kN/m2 ed un carico variabile qk = 1.4 kN/m2.

a)	Valuta i carichi (per verifiche allo SLU) agenti sulla trave, a metro lineare, ed il carico concentrato trasmesso all’incrocio delle travi.

b)	Determina le conseguenti caratteristiche di sollecitazione sulla trave.

c)	Progetta la sezione della trave, spiegando in che modo fai riferimento alle diverse caratteristiche di sollecitazione e quale ritieni più gravosa.

d)	Determina le armature longitudinali e trasversali nella trave e mostra come le disponi, facendo opportune sezioni longitudinali e trasversali della trave.

Segue nel retro

- Acciaio.

Nella parte scoperta circondata dalla pensilina studiata al primo punto viene realizzata una struttura in acciaio costituita da quattro aste disposte a formare una piramide. Ciascuna asta è poggiate su un pilastro e tutte e quattro si uniscono in un punto centrale (la piramide è alquanto ribassata, perché nel punto centrale si innalza solo di 1.50 m). Dal punto centrale di incrocio parte verso il basso un’altra asta, verticale, che deve essere in grado di sostenere un carico verticale variabile Fk = 200 kN.

a)	Decidi che tipo di profilato usare per le quattro aste inclinate e per l’asta verticale. Nel farlo, devi tenere presente anche in che modo intendi realizzare il collegamento (bullonato) tra le cinque aste nel punto centrale.

b)	Determina le caratteristiche di sollecitazione nelle quattro aste inclinate (puoi trascurare il peso proprio) e dimensiona le aste.

c)	Determina le caratteristiche di sollecitazione nell’asta verticale e dimensionala (tenendo conto, se necessario, dell’indebolimento dovuto alla foratura del profilato per il collegamento bullonato).

d)	Fai gli schizzi necessari per mostrare come viene realizzato il collegamento bullonato tra le cinque aste e progettalo.