Cognome	Nome	Matricola

La struttura che devi esaminare ha in pianta una forma esagonale (fig.1) ed è realizzata mediante sei telai, ciascuno dei quali è costituito da una trave ed un pilastro in c.a. più una colonna in acciaio (fig.2). Il solaio che essi sostengono ha come peso proprio più carichi permanenti gk = 5.4 kN/m2 e come carichi variabili qk = 2.0 kN/m2.

La trave ha una sezione costante 4050. Il pilastro in c.a. ha una sezione che varia da 4020, all’attacco con la fondazione, a 4040, all’estremo superiore.

| Fig. 2 – Pianta | Materiali: Calcestruzzo di classe Rck = 25 MPa Acciaio per c.a. FeB44k Acciaio per carpenteria metallica Fe 430 Fig. 1 – Uno dei sei telai |
| --- | --- |

- Carichi e caratteristiche di sollecitazione nel telaio.

Nota: nel calcolo, ipotizza per semplicità che lo sbalzo arrivi esattamente fino al centro dell’esagono.

a)	Determina l’andamento del carico verticale (per unità di lunghezza) che agisce sulla trave ed il suo valore per verifiche allo stato limite ultimo.

b)	Ipotizza che la riduzione di sezione all’estremo inferiore del pilastro sia tale da non trasmettere momento flettente; ipotizza inoltre che l’asta in acciaio abbia una rigidezza flessionale trascurabile rispetto a quella della struttura in c.a. Definisci di conseguenza lo schema di calcolo, traccia i diagrammi delle caratteristiche di sollecitazione indotte dai carichi verticali ed indicane i valori più significativi.

c)	Considera agente sul traverso del telaio una forza orizzontale, dovuta a vento, il cui valore di calcolo è 1/10 del carico verticale totale che agisce sulla trave. La forza può essere diretta sia verso destra che verso sinistra. Traccia i diagrammi delle caratteristiche di sollecitazione indotte da tale forza (con un verso e con l’altro) ed indicane i valori più significativi.

Prosegue nel retro

- Cemento armato

Fai riferimento alla sezione in campata (quella maggiormente sollecitata a momento positivo), ipotizzando che l’armatura longitudinale sia realizzata con 520 inferiori e 314 superiori.

Nota:	indica i valori dei coefficienti  che assumi per i carichi variabili verticali ed orizzontali, dandone una motivazione.

a)	Determina il momento flettente (positivo) di fessurazione.

b)	Seguendo le indicazioni dell’Eurocodice 2, controlla che la quantità di armatura, il diametro e la spaziatura delle barre siano tali da non creare particolari problemi di fessurazione.

c)	Determina l’ampiezza delle fessure nella combinazione di carico rara.

- Acciaio (eventuali studenti ex Motta non devono risolvere questo punto).

a)	Progetta l’asta in acciaio, considerando come sollecitazioni agenti su di essa i valori che hai determinato al punto 1b e 1c (somma direttamente, in valore assoluto, i massimi effetti prodotti da carichi verticali ed orizzontali).

b)	Disegna il collegamento tra trave in cemento armato e colonna in acciaio; spiega quali azioni deve trasmettere e come lo dimensioneresti.

Cognome	Nome	Matricola

- Cemento armato

Hai una sezione rettangolare 4060 in calcestruzzo di classe Rck=25 MPa, armata con 420 inferiori e 420 superiori in acciaio FeB44k. La sezione è soggetta a un momento flettente pari a 230 kNm per verifiche allo stato limite ultimo, 160 kNm nella combinazione di carico rara, 125 kNm in quella quasi permanente.

a)	Determina il momento flettente (positivo) di fessurazione.

b)	Seguendo le indicazioni dell’Eurocodice 2, controlla che la quantità di armatura, il diametro e la spaziatura delle barre siano tali da non creare particolari problemi di fessurazione.

c)	Determina l’ampiezza delle fessure nella combinazione di carico rara.

- Progetto e verifica di sezioni e collegamenti in acciaio.

a)	Un’asta in acciaio Fe 360, di lunghezza 4.50 m ed incernierata alle estremità, è soggetta, allo stato limite ultimo, allo sforzo normale di compressione NSd = 300 kN. Progettala.

b)	La stessa asta deve essere collegata alle estremità ad un’asta perpendicolare. Il collegamento deve trasmettere lo sforzo normale NSd = 300 kN e deve consentire rotazioni. Disegna e progetta il collegamento.

Cognome	Nome	Matricola

La struttura che devi esaminare ha in pianta una forma esagonale (fig.1) ed è realizzata mediante sei telai in acciaio, ciascuno dei quali è costituito da una trave ed una colonna (esterna) mutuamente saldati, più una colonna (interna) unita alla trave con un collegamento a cerniera (fig.2). Il collegamento tra colonne e fondazione è sempre a cerniera. Il solaio che essi sostengono ha come peso proprio più carichi permanenti gk = 3.4 kN/m2 e come carichi variabili qk = 4.0 kN/m2.

| Fig. 2 – Pianta | Materiali: Acciaio per carpenteria metallica Fe 430 Fig. 1 – Uno dei sei telai |
| --- | --- |

- Carichi e caratteristiche di sollecitazione nel telaio.

Nota:	nel calcolo, ipotizza per semplicità che lo sbalzo arrivi esattamente fino al centro dell’esagono. Considera inoltre un carico distribuito, al posto delle forze concentrate dovute alle travi secondarie.

a)	Determina l’andamento del carico verticale (per unità di lunghezza) che agisce sulla trave ed il suo valore per verifiche allo stato limite ultimo.

b)	Definisci lo schema di calcolo, tenendo conto di come sono realizzati i collegamenti; traccia i diagrammi delle caratteristiche di sollecitazione indotte dai carichi verticali ed indicane i valori più significativi.

c)	Considera agente sul traverso del telaio una forza orizzontale, dovuta a vento, il cui valore di calcolo è 1/10 del carico verticale totale che agisce sulla trave. La forza può essere diretta sia verso destra che verso sinistra. Traccia i diagrammi delle caratteristiche di sollecitazione indotte da tale forza (con un verso e con l’altro) ed indicane i valori più significativi.

- Progetto e verifica di sezioni e collegamenti in acciaio.

Considera come sollecitazioni agenti i valori che hai determinato al punto 1b e 1c (somma direttamente i massimi effetti prodotti da carichi verticali ed orizzontali).

a)	La trave e la colonna ad essa saldata devono avere la stessa sezione. Dimensionala e fai tutte le considerazioni necessarie per mostrare che la sezione scelta va bene per entrambe le aste.

b)	Disegna e progetta il collegamento saldato tra trave e colonna esterna.

c)	Disegna e progetta il collegamento a cerniera tra trave e colonna interna, ipotizzando che la colonna interna sia realizzata con un profilo tubolare di diametro 160 mm e spessore 10 mm.