Cognome	Nome	Matricola

- Carichi e caratteristiche di sollecitazione

L’impalcato, mostrato in pianta, è sostenuto da travi in acciaio che si alternano a distanza di 4.00 e 6.00 m. Le travi sono a loro volta sostenute da pilastri in cemento armato, inclinati rispetto alla verticale, cui sono collegate con vincoli assimilabili ad una cerniera e ad un carrello, come mostrato nella sezione. Sull’impalcato grava un carico permanente gk = 3.5 kN/m2 ed un carico variabile qk = 1.4 kN/m2.

a)	Valuta i carichi permanenti e variabili che agiscono, per metro lineare, sulla trave con riferimento sia allo stato limite ultimo che allo stato limite di esercizio, condizione rara.

b)	Determina le caratteristiche di sollecitazione nella trave e nei pilastri, sempre con riferimento ai due casi indicati (SLU e SLE).

- Cemento armato

La sezione A del pilastro, che è soggetta a pressoflessione, ha dimensioni 3050 ed è armata con 414 su ciascun lato corto (più altre barre sul lato lungo, che puoi trascurare), con copriferro c = 4 cm. I materiali utilizzati sono: calcestruzzo di classe Rck = 30 MPa, acciaio FeB44k.

a)	Determina lo stato tensionale nella sezione allo stato limite di esercizio, combinazione rara e controlla se è verificato lo stato limite di tensioni di esercizio.

b)	Controlla che la sezione allo stato limite di esercizio, combinazione rara, sia fessurata (lo è di sicuro) e determina il valore dell’azione trasmessa dalla trave che provoca la fessurazione.

c)	Determina l’ampiezza della fessura nella sezione.

Segue nel retro

- Acciaio.

Nota:	gli studenti che hanno frequentato il corso del prof. Motta non devono svolgere questo quesito.

a)	Progetta la trave, che deve essere realizzata con acciaio Fe 360.

b)	Il committente vuole realizzare la trave in due pezzi, di uguale lunghezza, collegati mediante una unione ad attrito (che resista ad attrito anche allo stato limite ultimo). Progetta il collegamento.