Cognome	Nome	Matricola

Ti raccomando di leggere con attenzione il testo ed i quesiti prima di iniziare a svolgere il compito, per farti una chiara idea di quello che devi fare.

Devi progettare una passerella pedonale, larga 4.00 m e lunga 25.00 m. La struttura principale è costituita da due elementi come quello mostrato in figura, paralleli tra loro e distanti 4.00 m l’uno dall’altro, che sostengono l’impalcato largo 4.00 m e lungo 25.00 m. L’impalcato è realizzato con una soletta in c.a., che devi considerare solo come un carico distribuito sulla struttura principale; tieni conto che il suo peso proprio è gk=3.0 kN/m2 ed il carico variabile previsto è qk=4.0 kN/m2. Non considerare vento o altri carichi.

La struttura principale è costituita da una trave in acciaio lunga 25.00 m, che non può essere realizzata in un unico pezzo dato che i profilati hanno una lunghezza massima di 12 m. Occorre quindi realizzarla in tre parti che, per semplicità di montaggio, saranno collegate tra loro ed alle estremità con vincoli che non trasmettono momento flettente. Per diminuire le sollecitazioni flessionali nella struttura principale sono previste anche due aste inclinate in acciaio, anch’esse indicate in figura, con collegamenti a cerniera ad entrambe le estremità.

Nota: il disegno è solo orientativo e non deve condizionare la scelta del tipo di sezione o del collegamento.

|  | punti |
| --- | --- |
| 1. Stimando in maniera approssimata il peso proprio delle travi, determina il valore caratteristico ed il valore di calcolo dei carichi permanenti e dei carichi variabili che agiscono per metro lineare della trave principale. | 12 |
| 2. Decidi in che punto interrompere la trave di 25 m, dividendola in tre tratti ciascuno dei quali non superi 12 m. Dai una motivazione tecnica alla tua scelta. | 8 |
| 3. Disegna lo schema geometrico della struttura e determina in maniera rigorosa le caratteristiche della sollecitazione nelle diverse parti dello schema, considerando per semplicità agente il carico totale. Se puoi, fai anche qualche considerazione su come varierebbero le sollecitazioni disponendo solo in parte il carico variabile. | 25 |
| 4. Usando i valori delle caratteristiche di sollecitazione calcolati al punto precedente e tenendo conto, se necessario, anche dei problemi relativi allo stato limite di esercizio, dimensiona la sezione da usare per la trave principale e la sezione da usare per l’asta inclinata di sinistra. | 30 |
| 5. Disegna e progetta in tutti i dettagli il collegamento tra la trave principale e l’asta inclinata di sinistra. | 20 |
| Per la chiarezza, ordine e pulizia del compito | 5 |

4.00

Vista laterale

5.00

15.00

1.00

3.00

4.50

1.00

trave orizzontale, che porta l’impalcato