Cognome	Nome	Matricola

Questo compito è per gli studenti fuori corso, che hanno seguito il corso in anni accademici precedenti e devono sostenere la prova di ammissione all’esame orale. Il compito è riferito solo alle strutture in acciaio. La parte relativa al cemento armato è costituita dal compito intercorso assegnato agli studenti dell’anno in corso.

| Occorre realizzare mediante profilati in acciaio la struttura schematicamente indicata nella figura qui a fianco (le quote riportate sono in metri). Il carico agente su di essa è costituito da due forze, applicate agli estremi liberi delle aste orizzontali. Ciascuna forza è costituita da un’aliquota permanente ed una variabile, i cui valori caratteristici sono rispettivamente 15 e 20 kN. Il committente richiede, oltre alla verifica di resistenza delle sezioni, che l’abbassamento massimo del punto in cui è applicata la forza (riferita alla combinazione rara e con la peggior disposizione possibile dei carichi variabili) non superi i 3 cm. |  |
| --- | --- |

a)	Indica i possibili schemi di carico ed i conseguenti diagrammi delle caratteristiche della sollecitazione, con riferimento allo stato limite ultimo.

b)	Dimensiona la trave in base alla verifica di resistenza allo stato limite ultimo.

c)	Dimensiona la colonna in base alla verifica di resistenza allo stato limite ultimo.

d)	Indica lo schema di carico che ritieni debba fornire la massima freccia. Determina il valore della freccia, con riferimento alle sezioni precedentemente definite. Controlla se la freccia è ammissibile ed eventualmente proponi nuove sezioni.

e)	Descrivi mediante uno schizzo come è realizzata la struttura (quante parti, in che modo collegate tra loro) tenendo presente che i collegamenti devono essere realizzati mediante bullonatura.

f)	Progetta il collegamento tra le aste in corrispondenza del punto indicato in figura con “A”.