Cognome	Nome	Matricola

Devi progettare la copertura per una stazione di autobus. A tale scopo verranno realizzati una serie di telai in c.a. a forma di T, indipendenti l’uno all’altro, posti ad interasse di 8.00 m, con altezza pari a 6.00 m e sbalzi pari a 8.00 m. Tali telai sostengono una struttura in acciaio per la formazione della copertura. La figura qui sotto mostra lo schema che si intende realizzare (Nota: la figura mostra solo due dei telai in c.a. e le travi in acciaio disposte tra essi, ma la struttura da realizzare comprende un numero indefinito di telai). Il numero di travi in acciaio da disporre è un dato che deve essere definito da te (non basarti su quelle mostrate in figura).

1)	Carichi e caratteristiche della sollecitazione.

a)	Definisci i valori caratteristici e di calcolo dei carichi permanenti e variabili agenti sulla copertura. Se li ritieni compatibili, puoi fare riferimento ai carichi utilizzati nel progetto svolto durante l’anno.

b)	Determina i valori di calcolo dei carichi permanenti e variabili agenti sulle travi in acciaio (puoi stimare in maniera approssimata il peso proprio della trave).

c)	Determina i valori di calcolo dei carichi permanenti e variabili agenti sulle travi in cemento armato (puoi stimare in maniera approssimata il peso proprio della trave; precisa se intendi realizzarla a sezione costante o variabile).

d)	Indica lo schema di calcolo e traccia i diagrammi delle caratteristiche della sollecitazione per le travi in acciaio della copertura, indicando i valori massimi (per verifiche allo stato limite ultimo).

e)	Indica lo schema geometrico e le combinazioni di carico da risolvere per il telaio in c.a. e traccia per ogni combinazione di carico i diagrammi delle caratteristiche della sollecitazione in travi e pilastri, indicando i valori massimi (per verifiche allo stato limite ultimo).

2)	Struttura in acciaio.

a)	Dimensiona la trave in acciaio.

b)	Fai uno schizzo e progetta il collegamento tra trave in acciaio e trave in c.a.

3)	Struttura in c.a.

a)	Progetta sezione ed armature del pilastro in c.a.

b)	Progetta sezione ed armature della trave in c.a.

c)	Fai uno schizzo del telaio (travi e pilastro) e delle relative armature (barre longitudinali e staffe).

Nota:	il compito sarà considerato sufficiente se avrai svolto correttamente i punti 1, 2a e 3a. I punti 2b, 3b e 3c, indicati in corsivo, potranno servire per un punteggio maggiore o per ridurre l’impegno dell’esame orale.