Cognome	Nome	Matricola

Una lunga passerella pedonale è realizzata con una soletta in c.a. sostenuta da portali disposti ad interasse di 7.50 m (Fig. 1). Ciascun portale è realizzato con una trave in c.a. di sezione 3060, un pilastro in c.a. di sezione 3040, un’asta verticale in acciaio collegata sia in fondazione che alla trave in maniera tale da non trasmettere momento flettente (Fig. 2a). Lo schema di calcolo deve quindi essere quello mostrato in Fig. 2b.

Fig. 1. Pianta di solaio e portali

Fig. 2. Vista laterale (a) e schema di calcolo (b) del portale

Sono assegnati i dati seguenti:

Carichi verticali permanenti del solaio	gk  = 3.0 kN/m2

Carichi verticali variabili del solaio	qk   = 4.0 kN/m2

Vento (forza orizzontale applicata al traverso del portale)	Fk   = 40 kN

Sisma	da non prendere in considerazione

Materiali strutturali	struttura c.a.: Rck= 25 MPa, FeB44k;	struttura acciaio: Fe 360

Armatura nella trave	7 20 inferiori, 3 20 superiori, staffe 8 / 15

Armatura nel pilastro	8  20 (uno per spigolo, più uno al centro di ogni lato), staffe 8 / 15

1)	Carichi e caratteristiche della sollecitazione.

a)	Definisci i valori caratteristici e di calcolo dei carichi verticali permanenti e variabili agenti sulla trave del portale.

b)	Determina le caratteristiche di sollecitazione nel portale, separatamente per un carico distribuito q sulla trave e per una forza orizzontale F in corrispondenza del traverso, e tracciane i diagrammi (trova la soluzione in forma analitica, in modo da poter poi sostituire gli effettivi valori di q ed F).

Nota: considera tutte le aste indeformabili assialmente.

c)	Indica quali combinazioni di carico (per verifiche allo stato limite ultimo) ritieni necessario risolvere per massimizzare le caratteristiche di sollecitazione nelle diverse aste del portale.

2)	Struttura in acciaio.

a)	Indica i valori massimi delle caratteristiche di sollecitazione nell’asta in acciaio.

b)	Dimensiona l’asta.

c)	Fai uno schizzo e progetta il collegamento tra asta verticale in acciaio e trave in c.a.

3a)	Struttura in c.a. - trave

a)	Indica i valori massimi delle caratteristiche di sollecitazione nella trave.

b)	Verifica che sezioni ed armature nella trave siano adeguate.

3b)	Struttura in c.a. - pilastro

a)	Indica i valori massimi delle caratteristiche di sollecitazione nel pilastro.

b)	Verifica che sezioni ed armature nel pilastro siano adeguate.