Cognome	Nome	Matricola

1)	Copertura in acciaio.

Una copertura è realizzata con una serie di capriate come quella disegnata qui sotto, poste a distanza di 8.00 m l’una dall’altra, che sostengono travi secondarie aventi interasse di 2.00 m. Tutte le aste sono realizzate con coppie di profilati a C. I collegamenti sono bullonati, realizzati interponendo un piatto tra le coppie di C. Il tratto ABC è realizzato con profilati interi, non interrotti in B.

Il valore caratteristico del peso proprio della copertura è gk = 1.4 kN/m2; la copertura può essere soggetta a un carico da neve qk = 1.2 kN/m2 o a un carico da manutenzione qk = 1.0 kN/m2; l’effetto del vento può essere trascurato.

a)	Valuta i carichi, permanenti e variabili che agiscono sulla capriata, separatamente per SLU e SLE (combinazione rara).

b)	Valuta le caratteristiche di sollecitazione nell’asta ABC e nell’asta BD per lo SLU.

c)	Progetta la sezione dell’asta ABC.

d)	Disegna e progetta il collegamento nel nodo B.

4.00

4.00

4.00

4.00

1.60

1.60

A

B

C

D

2)	Struttura in cemento armato.

Le capriata descritte in precedenza sono sostenute da pilastri in c.a. alti 5.00 m (vedi sotto). Da ciascun pilastro esce anche una trave orizzontale, lunga 2.50 m, che sostiene una copertura piana con solaio in c.a. avente valore caratteristico dei carichi permanenti gk = 3.2 kN/m2; i carichi variabili sono gli stessi già indicati per la capriata (trascura anche qui il vento).

a)	Determina i carichi (allo SLU) agenti sulla struttura in cemento armato, individuando se necessario più combinazioni di carico.

b)	Determina le caratteristiche di sollecitazione massime in trave e pilastro.

c)	Progetta sezione ed armature della trave allo SLU e fai uno schizzo delle armature.

d)	Progetta sezione ed armature del pilastro allo SLU.

4.00

4.00

4.00

4.00

1.60

1.60

capriata

5.00

2.500

2.500

Pilastro in c.a.

Trave in c.a.