Cognome	Nome	Matricola

Questo compito è per:

- studenti che hanno seguito il corso nel corrente anno accademico e devono sostenere una prova sulla prima parte del corso (acciaio); questi studenti devono rispondere solo al quesito 1;

- studenti fuori corso, che hanno seguito il corso in anni accademici precedenti; questi studenti devono rispondere ad entrambi i quesiti.

1)	Struttura in acciaio.

Una mensola orizzontale in acciaio, vincolata ad un estremo ad una colonna in acciaio di dimensioni adeguate, è lunga solo 60 cm e porta all’estremo libero un carico permanente costituito da una forza concentrata con valore caratteristico Fk.= 80 kN.

a)	Definisci quale acciaio usare e progetta la sezione da utilizzare per la mensola, scegliendola preferibilmente tra i profili IPE.

b)	Il collegamento con la colonna deve essere realizzato mediante bullonatura, usando spezzoni di profilato della stessa sezione della trave. Più precisamente (vedi figura) devi ricavare due pezzi a T dal profilato e collegarne le ali all’ala della colonna e le anime alle ali della mensola. Progetta questo collegamento.

mensola IPE

ala colonna

spezzone di IPE

b

b

h

 h

b

continua nella pagina seguente

2)	Struttura in cemento armato.

La pensilina mostrata nella figura sottostante è costituita da pilastri alti 3.50 m, posti ad un interasse di 4.40 m, che sostengono una trave continua (ovviamente con campate di 4.40 m); questa a sua volta sostiene una soletta piena che esce per 3.20 m da un lato e 1.80 m dall’altro, avente spessore variabile da 10 a 30 cm. La soletta porta, oltre al peso proprio g1k, altri carichi permanenti g2k = 0.8 kN/m2 e carichi variabili qk = 1.0 kN/m2. La trave ha sezione 3050, il pilastro 3030.

a)	Determina i carichi per verifiche allo SLU (verticali ed altro) agenti sulla trave in cemento armato.

b)	Discuti quali combinazioni di carico occorre considerare per massimizzare le caratteristiche di sollecitazione in trave e pilastro e determina i valori massimi delle caratteristiche di sollecitazione.

c)	Progetta le armature della trave allo SLU e fai uno schizzo delle armature.

d)	Progetta le armature del pilastro allo SLU.

pianta

3.20

4.40

A

A

sezione A-A

3.20

soletta piena

trave

pilastro

3.50

1.80

1.80