Cognome	Nome	Matricola

Devi progettare la struttura principale di una pensilina lunga 30 m e larga 6 m (vedi pianta). In essa la copertura (che ha una pendenza del 10% in senso trasversale) è sostenuta da travi trasversali poste ad interasse di 6.00 m. Le travi escono a sbalzo da pilastri alti 5.00 m, che sono collocati in posizione leggermente eccentrica, così che i due tratti di trave hanno luce di 2.50 m e 3.50 m (vedi vista laterale).

Considera agente sulla copertura, oltre al peso proprio, solo un carico per manutenzione il cui valore caratteristico è qk = 1.00 kN/m2.

- Acciaio.

a)	Determina il valore dei carichi permanenti e variabili che agiscono sulla trave trasversale tipo (cioè non quella di estremità), per verifiche allo stato limite ultimo.

b)	Indica le combinazioni di carico (per SLU) che ritieni più gravose e determina le corrispondenti caratteristiche di sollecitazione nella trave e nel pilastro.

c)	Dimensiona la colonna, spiegando che importanza dai alle diverse caratteristiche di sollecitazione; poi verificala allo SLU in maniera sufficientemente rigorosa.

d)	Disegna e progetta il collegamento bullonato trave-colonna.

Nota:	se non riesci a progettare la colonna ed accetti una penalizzazione nel voto, puoi progettare allo SLU la trave.

- Cemento armato

a)	Indica come variano i carichi e le caratteristiche di sollecitazione rispetto a quelli validi per la struttura in acciaio.

b)	Progetta la sezione e l’armatura del pilastro, spiegando chiaramente come operi; poi verificala allo SLU in maniera sufficientemente rigorosa.

c)	Progetta la sezione della trave e calcola l’area di armatura da disporre nelle diverse sezioni.

d)	Con riferimento alla sezione più sollecitata della trave, effettua il controllo della fessurazione senza calcolo diretto, così come previsto dall’EC2.