Cognome	Nome	Matricola

1. Acciaio

Il distributore di benzina alla fine di via Etnea, in prossimità del Tondo Giorni, è stato completamente rinnovato. Pochi giorni fa hanno montato una nuova copertura in acciaio, mostrata qui sotto in pianta. La copertura, di dimensione complessiva pari a 7.50  14.00 m, è sostenuta da due colonne HEB 180. Ciascuna colonna sostiene una trave principale IPE lunga 4.50 m (si noti che la colonna non è centrata rispetto alla trave). Le travi principali reggono, all’estremità, le due travi secondarie IPE lunghe 14.00 m, che a loro volta sostengono travetti in acciaio e la copertura in lamiera grecata. Puoi assumere che i valori caratteristici dei carichi permanenti e variabili sulla copertura siano pari rispettivamente a gk = 0.8 kN/m2 e qk = 1.0 kN/m2 e che il peso proprio delle travi principali e secondarie sia gk = 0.3 kN/m2. Facendo riferimento  alla verifica allo stato limite ultimo:

a)	valuta i carichi permanenti e variabili agenti sulla trave secondaria; indica quale schema geometrico e quali combinazioni di carico ritieni opportuno considerare e quale sarà il massimo momento flettente su tale trave;

b)	valuta le azioni sulla trave principale; indica quale schema geometrico e quali combinazioni di carico ritieni opportuno considerare e quale sarà il massimo momento flettente su tale trave;

c)	progetta la sezione della trave principale;

d)	valuta le massime azioni che devono essere trasmesse dalla trave principale alla colonna, indicando a quale disposizione dei carichi variabili si riferiscono, e progetta il collegamento.

2. Cemento armato

Ipotizza che la copertura sopra descritta sia sostenuta da pilastri in cemento armato (alti 4.00 m) anziché da colonne in acciaio. In aggiunta ai carichi determinati nel quesito precedente, considera agente all’estremità superiore del pilastri una forza orizzontale Fd = 25 kN, che può essere orientata sia parallelamente alla trave principale che parallelamente alla trave secondaria.

a)	Determina le massime caratteristiche di sollecitazione nel pilastro, corrispondentemente ai due possibili orientamenti della forza.

b)	Dimensiona la sezione del pilastro e le sue armature, spiegando quale criterio segui.

c)	Verifica il pilastro, utilizzando le opportune formulazioni semplificate.