Cognome	Nome	Matricola

1. Acciaio

La struttura ad un solo piano, della quale è rappresentata qui sotto la carpenteria, è costituita da pilastri in cemento armato che sostengono travi in acciaio (con un vincolo di appoggio semplice). Le travi a loro volta sostengono un solaio praticabile, avente valori caratteristici dei carichi permanenti e variabili pari rispettivamente a gk = 2.8 kN/m2 e qk = 2.0 kN/m2.

a)	Progetta la trave in acciaio.

b)	La trave, essendo la sua lunghezza totale superiore a 12 m, deve essere realizzata in due tronconi. Indica in quale punto la vuoi interrompere e progetta il collegamento tra le due parti.

2. Cemento armato

Ciascun pilastro della struttura sopra rappresentata è soggetto ad una forza verticale N, che provoca sforzo normale centrato. Assumi per brevità che la forza verticale valga N = 180 kN. Il pilastro, alto 3.50 m, ha sezione 3040 in calcestruzzo di classe Rck = 25 MPa ed è armato con 6 16 (uno per ogni spigolo ed uno aggiuntivo a metà di ogni lato lungo). Considera agente in testa ad ogni pilastro una forza orizzontale F, diretta parallelamente al lato lungo del pilastro.

a)	Determina il valore di F che provoca la fessurazione nel pilastro.

b)	Considerando agente una forza pari al doppio del valore innanzi calcolato, determina l’ampiezza media delle fessure.

Cognome	Nome	Matricola

1. Acciaio

Un’asta tesa è realizzata con un profilato IPE 180 in acciaio Fe360. L’asta è divisa in due tronconi, collegati mediante due piatti in acciaio Fe360 di dimensioni 2701304 mm (lunghezza  larghezza  spessore), posti a fianco all’anima, e bulloni M16 di classe 4.6 (8 bulloni in tutto, come mostrato nella figura sottostante).

Determina la massima forza di trazione che può essere portata dal collegamento.

2. Cemento armato

La struttura in cemento armato ad un solo piano, della quale è rappresentata qui sotto la carpenteria, è costituita da pilastri, travi ed un solaio praticabile, avente valori caratteristici dei carichi permanenti e variabili pari rispettivamente a gk = 4.8 kN/m2 e qk = 2.0 kN/m2.

Progetta l’armatura a flessione e taglio della trave.