Cognome	Nome	Matricola

Devi progettare una scala esterna a tre piani, indipendente dall’edificio per cui viene utilizzata (vedi figura in pianta qui sotto). La scala è sostenuta da due pilastri in cemento armato dai quali escono travi in c.a. a sbalzo. Ciascuna trave sostiene una coppia di profilati in acciaio che a loro volta sostengono i gradini e il pianerottolo.

travi in acciaio

travi in acciaio

pilastro in cemento armato

trave in cemento armato

7.00

4.00

1.80

orditura gradini

a)	Definito il tipo di collegamento tra trave in acciaio e trave in c.a., e quindi lo schema statico da utilizzare per la trave in acciaio, progetta la sezione di questa.

b)	Progetta il collegamento tra trave in acciaio e trave in cemento armato.

c)	Dimensiona la trave in cemento armato e calcola le armature longitudinali e a taglio necessarie. Fai uno schizzo delle armature.

d)	Dimensiona il pilastro in cemento armato, non dimenticando che la scala è a tre piani, e definiscine le armature (usa sezione e armature uguali per tutti i piani).

Nota: eventuali dati che si ritiene necessari e non sono definiti possono essere assegnati dallo studente a suo piacere, purché con valori plausibili.