Cognome	Nome	Matricola

Una trave in c.a. lunga 10.00 m è collegata alle due estremità a muri in c.a. molto rigidi che ne impediscono la rotazione. Nella sezione di mezzeria è applicata una forza concentrata permanente Gk = 200 kN, nonché una forza concentrata variabile Qk = 100 kN; quest’ultima è applicata con una eccentricità e = 0.80 m rispetto all’asse e quindi induce anche un carico torcente concentrato.

1.	Determina le caratteristiche di sollecitazione nella trave (valori per la verifica allo stato limite ultimo).

2.	Dimensiona e arma la trave in c.a.

3.	Ipotizza che la trave sia realizzata, anziché in c.a., mediante uno scatolare in acciaio di dimensione 400400 mm ed adeguato spessore, fissata alle pareti mediante un collegamento flangiato. Utilizzando i valori precedentemente determinati per le caratteristiche di sollecitazione, progetta questo collegamento.