Cognome	Nome	Matricola

Devi progettare una pensilina, molto lunga e costituita da elementi ripetitivi e quindi basta considerare un singolo elemento. Devi progettare la struttura pensando di realizzarla sia in cemento armato che in acciaio.

La pensilina è larga 4.00 m ed è sostenuta da pilastri posti con interasse di 6.00 m, disposti come mostrato in figura. Come si vede, da ciascun pilastro parte una trave. Nel caso del cemento armato la copertura è costituita da un normale solaio, con campate di luce 6.00 m. Nel caso dell’acciaio sono presenti travi secondarie lunghe 6.00 m poste ad un interasse di 1.00 m e la copertura è realizzata con pannelli in lamiera grecata che poggiano su tali travi.

Nota inoltre che nel caso di struttura in acciaio la colonna prosegue al di sopra della copertura in modo da poter aggiungere un’asta in acciaio che sostiene la trave all’altra estremità.

Sulla copertura devi prevedere un carico variabile per manutenzione gk1 = 0.5 kN/m2 ed un carico da neve gk2 = 1.1 kN/m2. Non devi considerare azioni del vento né azioni sismiche.

Cemento armato

- Definisci i carichi unitari, valuta il carico agente sulla trave (per verifiche allo SLU) e determina le caratteristiche di sollecitazione su trave e pilastro.

- Progetta sezione, armatura longitudinale e trasversale della trave e fai uno schizzo delle armature.

- Progetta sezione, armatura longitudinale e trasversale del pilastro e fai uno schizzo delle armature.

Acciaio

- Definisci i carichi unitari e la dimensione del tratto di colonna che sporge dalla copertura; valuta il carico agente sulla trave (come forze concentrate o, se preferisci, come carico distribuito equivalente) e determina le caratteristiche di sollecitazione su trave e colonna ed asta inclinata.

- Progetta la sezione della trave, della colonna e dell’asta inclinata.

- Progetta uno dei collegamenti tra gli elementi strutturali, a tua scelta.

4.00

4.00

6.00

6.00

4.00

4.00

4.00

da definire

cemento armato

acciaio