Cognome	Nome	Matricola

Avantieri sera, alla festa di laurea di una mia tesista, vostra ex-collega, ero in cerca di ispirazione per il compito. Lei, che evidentemente non vi vuol bene, festeggiava in un posto in cui c’erano solo coperture tutte curve e storte. Ma io ho preferito ripiegare su una struttura più semplice, che in qualche modo ricorda l’iniziale del suo nome. State però attenti: la struttura è semplice ma dovete visualizzarla bene, nella sua spazialità.

La struttura in cemento armato, che è mostrata nella figura sottostante, è costituita da un’asta inclinata a 45° (C-D), incastrata al piede, che sostiene due tratti orizzontali (A-C’ e C’-B) mediante un tratto verticale di raccordo (C-C’) di dimensioni modeste. Nella figura è anche riportata, con linea tratteggiata, la linea d’asse delle aste.

L’asta C-D ha sezione 3070, dove 70 cm è la dimensione nel piano della vista laterale mentre 30 cm è la dimensione che appare nella vista frontale. Le travi A-C’ e C’-B hanno sezione 7030 (30 cm è la dimensione verticale).

Oltre al peso proprio delle aste, che potrete calcolare facilmente voi stessi, agiscono sulla struttura le forze FA ed FB (rispettivamente nel punto A e B). Ciascuna di queste forze è costituita da un’aliquota permanente compiutamente definita, il cui valore caratteristico è Fg,k = 48 kN, ed una aliquota variabile, il cui valore caratteristico è Fq,k = 24 kN.

La struttura è stata già progettata e in figura sono riportate tutte le armature.

Nel progettare la struttura si è fatto riferimento alle NTC 2008 ed all’Eurocodice 2 (versione 2005). Come materiali si sono utilizzati un calcestruzzo di classe C25/30 ed un acciaio B450C.

1.	Considerando una o più condizioni di carico, secondo quanto ritieni opportuno, determina le caratteristiche della sollecitazione lungo tutte le aste della struttura (tracciane il diagramma e indica i valori più significativi).

2.	Verifica le sezioni e le armature disposte. Se le armature sono abbondanti indica di quanto ridurle. Se sono insufficienti indica di quanto aumentarle e cerca di capire come mai sono state messe meno barre del necessario.

4 20

aggiuntivi

VISTA LATERALE

200

200

200

200

VISTA FRONTALE

A

FA

FB

FA, FB

C

D

D

C

C’

C’

B

8 16

8 20

1+1 16

8/10

8/15

8/10

8/15

3 20

2 20

staffe

8/10

ovunque

3 20

4 20

aggiuntivi

2 20