Cognome	Nome	Matricola

La copertura sotto mostrata poggia su travi sostenute da 7 pilastri (non da 9, come sarebbe stato più logico; mancano pilastri nei punti indicati con A e B). La struttura andrà analizzata sia pensandola realizzata in cemento armato che pensandola realizzata in acciaio. Nel primo caso le travi possono essere considerate molto più rigide (flessionalmente) rispetto ai pilastri; nel secondo caso si può ipotizzare che le travi siano continue (cioè costituite da un unico pezzo lungo 8 m) e collegate ai pilastri con un vincolo che non trasmette momento flettente.

La copertura – indipendentemente dal materiale di cui è costituita la struttura – è soggetta ai seguenti carichi (indicati come valori caratteristici): peso proprio ed altri carichi permanenti (tutti compiutamente definiti) gk = 3.2 kN/m2; carichi variabili qk = 1.2 kN/m2. Non è richiesto di considerare altre azioni (verticali o orizzontali) a parte il peso proprio degli elementi strutturali.

1.	Determina il valore del carico che agisce sulle travi per la verifica allo stato limite ultimo e quello che agisce per la verifica allo stato limite di esercizio, combinazione rara.

2.	Ipotizzando che il carico variabile sia presente ovunque, determina le caratteristiche di sollecitazione (per verifica allo SLU) nella trave A-1-2 e nella trave 6-3-A e traccia i relativi diagrammi; indica poi, qualitativamente, cosa cambia se il carico variabile è posto solo in una campata.

3.	Struttura in c.a.

a.	dimensiona le travi (tutte uguali tra loro), progetta le armature longitudinali e trasversali nella trave A-1-2 e fanne uno schizzo;

b.	verifica a fessurazione per lo stato limite di esercizio, combinazione rara, la sezione sull’appoggio 1, determinando l’ampiezza delle fessure.

4.	Struttura in acciaio

a.	dimensiona le travi (tutte uguali tra loro), tenendo anche conto del seguente limite: abbassamento del punto A (per lo stato limite di esercizio, combinazione rara) non superiore a 4 mm;

b.	progetta il collegamento tra la trave A-1-2 e la trave 6-3-A nel punto A e fanne anche uno schizzo.

Per agevolare la risoluzione dello schema strutturale (punto 2) riporto spostamenti e rotazioni che si hanno per alcuni schemi strutturali (attenzione: non è detto che tutto vi serva).

|  | ϕA=F l22 E I | vA=F l33 E I |
| --- | --- | --- |
|  | ϕA=q l36 E I | vA=q l48 E I |
|  | ϕA=q l324 E I | vA=0 |
|  | ϕA=5 F l26 E I | vA=2 F l33 E I |
|  | ϕA=q l33 E I | vA=7 q l424 E I |
|  | ϕA=7 q l324 E I | vA= q l44 E I |

400

400

400

400

CARPENTERIA

1

2

5

4

7

3

6

A

B

L

F

A

L

q

A

L

q

A

L

F

L

A

L

q

L

A

L

q

L

A