Cognome	Nome	Matricola

Dovendo costruire un’ampia terrazza praticabile in corrispondenza del primo piano di un edificio esistente (ubicato in zona non sismica e circondato da altri edifici, e quindi protetto dal vento) si è deciso di realizzare una struttura indipendente dall’edificio, come mostrato nella pianta architettonica qui sotto.

|  | Dati: l1 = 5.40 m l2 = 16.50 m |
| --- | --- |

Dal punto di vista strutturale, per sostenere questa terrazza si è scelto di disporre quattro travi, ciascuna sostenuta da un unico pilastro, come mostrato nella carpenteria qui sotto.

| Tutta la struttura è realizzata in cemento armato. L’insieme trave-pilastro è disegnato qui a fianco. - Definire i carichi unitari e i carichi agenti sulla trave per SLU e SLE. - Progettare sezione ed armatura della trave e del pilastro. - Verificare la sezione di base del pilastro per lo stato limite di tensioni in esercizio. |  |
| --- | --- |

Nota: eventuali dati che si ritiene necessari e non sono definiti possono essere assegnati dallo studente a suo piacere, purché con valori plausibili.

Cognome	Nome	Matricola

Dovendo costruire un’ampia terrazza praticabile in corrispondenza del primo piano di un edificio esistente (ubicato in zona non sismica e circondato da altri edifici, e quindi protetto dal vento) si è deciso di realizzare una struttura indipendente dall’edificio, come mostrato nella pianta architettonica qui sotto.

|  | Dati: l1 = 5.40 m l2 = 18.00 m |
| --- | --- |

Dal punto di vista strutturale, per sostenere questa terrazza si è scelto di disporre quattro travi, ciascuna sostenuta da un unico pilastro, come mostrato nella carpenteria qui sotto.

| Il pilastro è realizzato in cemento armato. La trave è invece in acciaio. Vi è inoltre una ulteriore asta inclinata che collega trave e pilastro. L’insieme delle aste è disegnato qui a fianco. I collegamenti tra le aste in acciaio ed il pilastro in cemento armato e quello tra le aste in acciaio sono realizzati in modo da non trasmettere momento flettente. - Definire i carichi unitari e i carichi agenti sulla trave per SLU e SLE. - Progettare la sezione della trave e dell’asta inclinata. - Progettare il collegamento tra le aste in acciaio. - Progettare sezione ed armatura del pilastro. |  |
| --- | --- |

Nota: eventuali dati che si ritiene necessari e non sono definiti possono essere assegnati dallo studente a suo piacere, purché con valori plausibili.

Edificio esistente

Pianta

architettonica

Terrazza da realizzare

l1

l2

l1

l2

Carpenteria

4.50 m

3.60 m

1.80 m

3.00 m

3.60 m

1.80 m

1.50 m