Cognome	Nome	Matricola

Devi progettare la struttura di una costruzione ad un solo piano rappresentata in figura. La pianta è un esagono regolare e presenta un vuoto al centro. La copertura della costruzione è sostenuta da 6 elementi resistenti costituiti da una trave e da un pilastro disposti a T. La sezione trasversale del pilastro si riduce come mostrato in figura. Le armature longitudinali del pilastro sono piegate sino ad intersecarsi in corrispondenza dell’incastro con la fondazione. Ciò consente di considerare il pilastro incernierato alla base. Infine, immagina impedito lo spostamento orizzontale di ciascun elemento resistente. Considera agente sulla copertura, il peso proprio gk = 3.5 kN/m2, il carico neve qsk = 2.0 kN/m2 (immagina di trovarti ad una quota superiore ai 1000 m s.l.m.) ed un carico per manutenzione qmk = 0.5 kN/m2.

- Cemento armato

a)	Determina il valore dei carichi permanenti e variabili che agiscono sulla trave per verifiche allo stato limite ultimo.

c)	Dimensiona la sezione della trave e determina le armature necessarie per portare il momento flettente ed il taglio.

d)	Progetta la sezione e l’armatura del pilastro, spiegando chiaramente come operi; poi verificala allo SLU in maniera sufficientemente rigorosa.

d)	Fai uno schizzo della distinta delle armature da disporre nella trave e nel pilastro.

- Acciaio.

Nel caso della struttura in acciaio realizza la trave  e la colonna del generico elemento resistente mediante due profilati a doppio T ed assumi le stesse condizioni di vincolo considerate per la struttura in cemento armato.

a)	Determina il valore dei carichi permanenti e variabili che agiscono sulla trave per verifiche allo stato limite ultimo e di servizio.

b)	Progetta la trave e la colonna allo stato limite ultimo; dopo aver scelto i profilati, se hai utilizzato criteri di dimensionamento approssimati, verificali in maniera rigorosa.

c)	Esegui la verifica allo stato limite di servizio e, qualora non sia soddisfatta, spiega (senza fare i calcoli) come è opportuno modificare la struttura.

d)	Proponi un collegamento trave-colonna, descrivine il funzionamento e progettalo.