Cognome	Nome	Matricola

Tra due corpi di fabbrica esistenti (indicati come corpo A e B) è stato realizzato un ulteriore corpo ad un solo piano, che ha dimensioni in pianta 10.00 m  8.60 m (Figura 1, nel retro del foglio). La struttura consiste in due telai con campata unica di 8.00 m, con trave 3060 e pilastri della stessa sezione, che sostengono un solaio con campata di 6.00 m e sbalzi di 2.00 m. I valori caratteristici dei carichi sono così definiti: peso proprio del solaio gk = 2.4 kN/m2; massetto, intonaco, ecc. del solaio, definiti in dettaglio, per un valore totale gk = 1.8 kN/m2; peso proprio della trave gk = 3.8 kN/m; pressione del vento (risultante del lato sottovento e sopravvento) pk = 1.1 kN/m2. La struttura è stata progettata pensando che la copertura non fosse praticabile (e quindi con qk = 0.5 kN/m2), con un calcestruzzo C25/30 e acciaio B450C, e sono state disposte le armature indicate in Figura 2. Dopo la realizzazione è stato richiesto che solaio e sbalzi portassero un carico qk = 4.0 kN/m2. Il solaio è stato verificato e fortunatamente le armature disposte sono risultate idonee a portare i nuovi carichi. Con riferimento a questo nuovo valore del carico variabile:

1.	Determina il carico verticale che agisce sulla trave e le azioni totali da vento e stima, in maniera rigorosa oppure approssimata (purché ben motivata), le caratteristiche della sollecitazione nella trave e nei pilastri (valori per la verifica allo stato limite ultimo).

2.	Verifica, anche sommariamente, la struttura, individuando quali verifiche non risultano soddisfatte.

3.	Per consentire alla struttura di portare i nuovi carichi, è possibile inserire una colonna in acciaio in corrispondenza della mezzeria della trave (come indicato in Figura 2).

a.	Definisci il tipo di collegamento tra colonna in acciaio e trave in c.a. (e tra colonna e fondazione) e progetta la sezione del profilato.

b.	Fai uno schizzo del collegamento e dimensionalo, anche sommariamente.

4.	Controlla la capacità portante della struttura in c.a. dopo l’aggiunta dell’asta in acciaio.

a.	Determina le caratteristiche di sollecitazione, tenendo conto che l’asta in acciaio è aggiunta quando nella struttura agiscono già i pesi propri degli elementi strutturali, solaio e travi (solo quelli, col loro valore caratteristico).

b.	Verifica la resistenza di travi e pilastri.

Fig. 1 – Carpenteria

Corpo A

Corpo B

Nuovo corpo

6.00

2.00

2.00

Fig. 2 – Vista laterale e armature

Struttura in c.a.

8.00

4.00

Profilato

in acciaio,

da aggiungere

220 + 114

214

220

220

st. 8/10

st. 8/20

trave

pilastro

420 + 414

st. 8/10-15