Cognome	Nome	Matricola

In una zona non sismica e protetta dal vento deve essere realizzata la struttura sotto disegnata, che funge da passerella di collegamento tra due edifici. Il solaio esce a sbalzo da una trave emergente, collegata da un lato ad un blocco in c.a. molto rigido e sostenuta da due aste in acciaio. Queste sono costituita da coppie di profili a C, collegati alla trave ed alla fondazione mediante piatti verticali e bulloni. Il solaio è soggetto ad un carico variabile qk = 5.0 kN/m2.

- Definisci i carichi unitari e determina i carichi agenti per SLE e SLU sulla trave che sostiene il solaio (distinguendo tra carichi verticali permanenti e variabili e carichi torcenti).

- Indica le diverse combinazioni di carico da esaminare per ottenere le massime caratteristiche di sollecitazione (flettenti e torcenti) allo SLU nella trave e risolvile.

- Progetta la sezione della trave e le sue armature longitudinali e trasversali; fai uno schizzo di tali armature.

- Determina la sezione in cui si ha il massimo momento positivo per combinazione di carichi rara ed il valore di tale momento. Per questa sezione (e solo per questa combinazione di carichi) effettua la verifica allo stato limite di tensioni in esercizio e determina l’ampiezza delle fessure.

Se devi sostenere anche la prova sull’acciaio:

- Progetta il profilato da adottare per l’asta verticale (che, come già detto, è costituita da una coppia di profili a C).

- Progetta il collegamento tra queste aste e la trave in c.a.

1.80

4.00

0.15

Carpenteria

Vista frontale

acciaio

trave emergente

trave emergente

acciaio

4.00

1.80

blocco in c.a. rigido

3.505

solaio