Cognome	Nome	Matricola

In una zona non sismica e protetta dal vento deve essere realizzata la pensilina in cemento armato di cui sotto è disegnata la carpenteria e la sezione A-A. I due solai, posti a diversa quota, sono sostenuti da elementi resistenti posti ad un interasse di 6.00 m. Ciascun solaio è caratterizzato da un carico permanente g1k = 3.0 kN/m2 ed è soggetto ad un carico variabile qk = 1.0 kN/m2.

- Determina i carichi agenti sulle travi che sostengono i solai.

- Indica chiaramente lo schema geometrico di calcolo e le combinazioni di carico che ritieni necessario risolvere.

- Determina le caratteristiche di sollecitazione.

- Progetta le sezioni degli elementi strutturali principali (travi e pilastri).

- Calcola le armature longitudinali e trasversali necessarie in travi e pilastri e fai uno schizzo di tali armature.

3.00

3.50

6.00

A

A

Sezione A-A

4.00

3.00

3.00

3.50

Per chi deve sostenere anche la prova sull’acciaio:

Immagina di dover realizzare la struttura principale della pensilina in acciaio. Per semplicità, assumi che le caratteristiche della sollecitazione su travi e pilastri siano le stesse già valutate nel caso di struttura in cemento armato. Il committente non ha posto alcun limite riguardo allo stato limite di deformazione ma ha richiesto l’utilizzo di un unico profilato per realizzare travi e colonne degli elementi che sostengono la pensilina.

- Progetta il profilato da adottare

- Progetta il collegamento tra travi e colonne.