Cognome	Nome	Matricola

Primo quesito: acciaio

| La struttura schematicamente disegnata qui a fianco è costituita da un’asta in acciaio di lunghezza L=3.00 m alla cui estremità superiore sono applicate una forza verticale Fv (diretta verso l’alto) ed una forza orizzontale Fo i cui valori di calcolo sono Fv,Ed = 600 kN e Fo,Ed = 120 kN. - Traccia il diagramma delle caratteristiche di sollecitazione, indicandone i valori massimi. - Assegna all’asta una sezione, motivando la scelta in funzione delle caratteristiche di sollecitazione trovate e del tipo di acciaio che intendi usare. - Verificare la sezione di base dell’asta. | Fo Fv L |
| --- | --- |

- Disegna e progetta il collegamento tra l’asta e la fondazione (che è in c.a.).

Secondo quesito: cemento armato

| La struttura schematicamente disegnata qui a fianco è costituita da un pilastro in c.a. di lunghezza L=3.00 m alla cui estremità superiore sono applicate una forza verticale Fv (diretta verso il basso) ed una forza orizzontale Fo i cui valori di calcolo sono Fv,Ed = 600 kN e Fo,Ed = 120 kN. La forza orizzontale deve essere considerata agente sia col verso indicato in figura che col verso opposto. I materiali da utilizzare sono: - calcestruzzo di classe C25/30 - acciaio B450C Le caratteristiche di sollecitazione sono ovviamente, a meno del segno, quelle del quesito precedente. | Fo Fv L |
| --- | --- |

- Assegna al pilastro una sezione, motivando la scelta in funzione delle caratteristiche di sollecitazione trovate.

- Progetta l’armatura longitudinale e l’armatura trasversale, indicando chiaramente le formule utilizzate e la motivazione delle scelte fatte; tracciare uno schizzo della distinta di tali armature.

- Verifica a pressoflessione la sezione di base del pilastro, commentando in base ai risultati ottenuti la validità della scelta della sezione e delle armature.

Terzo quesito: analisi strutturale

| Nello schema strutturale a fianco disegnato la trave ABC ed il pilastro DBE hanno rispettivamente sezione 3050 e 3040. Sulla trave è applicato un carico distribuito q = 20 kN/m. Risolvi lo schema iperstatico e traccia i diagrammi delle caratteristiche di sollecitazione indicando i valori nei punti significativi. | q 1.50 1.50 A 1.50 4.50 B C D E |
| --- | --- |