Cognome	Nome	Matricola

In una zona non sismica e protetta dal vento deve essere realizzato il solaio in cemento armato di cui sotto è disegnata la carpenteria. Il solaio è sostenuto dalle travi indicate in figura, le quali a loro volta sono sostenute da quattro pilastri, alti 4.50 m. La superficie così realizzata, completamente aperta, deve essere considerata come ambiente suscettibile di affollamento (categoria C delle NTC 08) e soggetto ad un carico variabile qk = 4.00 kN/m2.

- Assegna un valore plausibile allo spessore al solaio e alle dimensioni di travi e pilastri, in modo da poterne definire i carichi unitari. Riepiloga i valori caratteristici e di calcolo dei carichi unitari.

Nota: non effettuare alcun calcolo per il solaio. Tutto il progetto deve essere riferito solo a travi e pilastri.

- Valuta i carichi agenti sulle travi.

- Indica chiaramente lo schema geometrico di calcolo e le combinazioni di carico che ritieni necessario risolvere.

- Determina le caratteristiche di sollecitazione.

- Verifica ed eventualmente progetta nuovamente le sezioni degli elementi strutturali (travi e pilastri).

- Calcola le armature longitudinali e trasversali necessarie in travi e pilastri e fai uno schizzo di tali armature.

Per chi deve sostenere anche la prova sull’acciaio:

Immagina che la carpenteria sia organizzata come qui sotto indicato, senza cambiare i carichi relativi al solaio. Immagina inoltre che tra trave e colonna il collegamento sia tale da non trasmettere momento flettente.

- Valuta i carichi sulle travi ed i conseguenti valori massimi delle caratteristiche di sollecitazione.

- Progetta la trave, tenendo conto di stato limite ultimo e stati limite di esercizio.

- Progetta la colonna.

- Poiché la lunghezza della trave non consente di realizzarla in un unico pezzo, definisci in che sezione disporre un collegamento bullonato, progettalo e disegnalo.

7.00

2.70

2.70

2.70

2.70

8.00