Cognome	Nome	Matricola

Occorre progettare una struttura ad un solo piano, con pianta esagonale, sostenuta da sette pilastri circolari con diametro 40 cm. La copertura praticabile (con un carico variabile previsto pari a qk = 4.0 kN/m2) è realizzata con un solaio in c.a. alleggerito con laterizi, ordito come mostrato in figura, che poggia su travi a spessore.

a)	Definisci lo spessore del solaio, tenendo conto delle luci ed anche del fatto che tutte le travi sono a spessore. Definisci di conseguenza i carichi unitari.

b)	Determina il carico sulla trave di spina, con riferimento alle verifiche allo SLU. Nel caso non sia uniforme, proponi (per semplicità di calcolo) un valore di carico uniforme sostanzialmente equivalente. Determina le conseguenti caratteristiche di sollecitazione.

c)	Progetta la larghezza della trave di spina, tenendo conto sia della flessione che del taglio, e progettane le armature longitudinali e a taglio. Fai uno schizzo delle armature.

c) Effettua la seguente verifica agli stati limite di esercizio:

verifica di fessurazione per la sezione di mezzeria della trave di spina.

Nota: eventuali dati che si ritiene necessari e non sono definiti possono essere assegnati dallo studente a suo piacere, purché con valori plausibili.

Per chi deve fare anche il compito sull’acciaio, dopo aver sviluppato quello sul cemento armato si consideri anche quanto segue.

La struttura precedente deve essere sopraelevata realizzando una copertura inclinata non praticabile (con un carico variabile previsto pari a qk = 0.8 kN/m2). Si decide di realizzare questa struttura in acciaio, con colonne tubolari e travi principali IPE. Le travi principali portano travi secondarie (non mostrate in figura) che a loro volta sostengono pannelli di lamiera grecata, con coibentazione ed impermeabilizzazione.

a)	Determina il carico sulla trave principale (sia per SLU che per SLE), anche in questo caso assimilandolo se possibile ad un carico uniforme. Valuta le conseguenti caratteristiche di sollecitazione per SLU.

b)	Progetta la trave principale, tenendo conto sia dello SLU che dello SLE .

c)	Progetta il collegamento tra questa trave e la colonna centrale, disegnandolo chiaramente con tutti i dettagli.

700

700

50

50

400

606

44

700

700

50

50

400

606

44

200

250

Travi in acciaio

Travi in acciaio

Colonna

in acciaio