Cognome	Nome	Matricola

La pensilina disegnata qui sotto copre un superficie di 2.60 m  8.30 m. È sostenuta da due pilastri ad asse spezzato alti 5.00 m, come mostrato nella sezione A-A. La sezione trasversale di questi pilastri è assegnata (6030) e la distanza tra i pilastri, da asse ad asse, è di 8.00 m. I pilastri sono collegati, in testa, da una trave che sostiene la copertura. La trave è in posizione eccentrica rispetto alla copertura. La sua sezione non è assegnata.

I valori caratteristici del peso proprio e degli altri carichi permanenti della copertura sono rispettivamente 3.5 kN/m2 e 1.8 kN/m2. Il valore caratteristico dei carichi variabili previsti per la copertura è 2.0 kN/m2. La struttura non è soggetta ad altri carichi, a parte il peso proprio di trave e pilastri.

trave

230

100

250

150

100

30

pilastro 6030

(ad asse spezzato)

A

800

A

PIANTA

SEZ. A-A

260

830

500

1.	Carichi:

a)	definisci per la trave una sezione che ritieni plausibile e valutane il peso proprio;

b)	determina il valore caratteristico e il valore di calcolo dei carichi agenti a metro lineare sulla trave (sia carichi verticali che qualsiasi altro tipo di carico ritieni presente).

2.	Caratteristiche della sollecitazione per verifiche allo SLU:

a)	indica se ritieni più gravoso considerare un’unica condizione di carico, col massimo carico presente, o se ritieni di dover esaminare più condizioni di carico;

b)	risolvi lo schema e traccia i diagrammi delle diverse caratteristiche della sollecitazione, sia per la trave che per i pilastri, indicandone i valori più significativi; precisa se la risoluzione è rigorosa o se hai fatto qualche approssimazione.

continua nel retro

3.	Trave:

a)	verifica la sezione che hai ipotizzato per la trave. Se la sezione non è sufficiente, oppure ti sembra eccessiva, calcola le dimensioni necessarie. Se hai modificato la sezione, valuta se è necessario aggiornare la risoluzione dello schema;

b)	progetta le armature della trave e fanne uno schizzo.

4.	Pilastro:

progetta le armature del pilastro e fanne uno schizzo.

Al compito assegnerò i seguenti punteggi (che possono in totale arrivare a 100):

Per il punto 1a:	fino a   5 punti

Per il punto 1b:	fino a 15 punti

Per il punto 2a:	fino a   5 punti

Per il punto 2b:	fino a 15 punti

Per il punto 3a:	fino a 10 punti

Per il punto 3b:	fino a 20 punti

Per il punto 4:	fino a 25 punti

Per la chiarezza, ordine e pulizia del compito:	fino a   5 punti

Tempo previsto per lo svolgimento: due ore.

Sarà consentito proseguire oltre le due ore, fino ad un massimo di tre ore, ma in questo caso segnerò l’orario di consegna e terrò conto del maggior tempo impiegato. Più precisamente, se un compito svolto nel tempo massimo è sufficiente, questo giudizio è confermato senza penalizzazioni. Un compito che in tre ore si avvicina alla sufficienza ma non la raggiunge non sarà considerato positivo. Un compito che in tre ore arriva molto oltre la sufficienza sarà considerato più che sufficiente ma un po’ penalizzato rispetto a chi ha raggiunto lo stesso risultato in sole due ore.

Cognome	Nome	Matricola

La pensilina disegnata qui sotto copre un superficie di 2.20 m  8.30 m. È sostenuta da due pilastri ad asse spezzato alti 5.00 m, come mostrato nella sezione A-A. La sezione trasversale di questi pilastri è assegnata (6030) e la distanza tra i pilastri, da asse ad asse, è di 8.00 m. I pilastri sono collegati, in testa, da una trave che sostiene la copertura. La trave è in posizione eccentrica rispetto alla copertura. La sua sezione non è assegnata.

I valori caratteristici del peso proprio e degli altri carichi permanenti della copertura sono rispettivamente 3.2 kN/m2 e 1.9 kN/m2. Il valore caratteristico dei carichi variabili previsti per la copertura è 1.6 kN/m2. La struttura non è soggetta ad altri carichi, a parte il peso proprio di trave e pilastri.

trave

190

80

250

150

100

30

pilastro 6030

(ad asse spezzato)

A

800

A

PIANTA

SEZ. A-A

220

830

500

1.	Carichi:

a)	definisci per la trave una sezione che ritieni plausibile e valutane il peso proprio;

b)	determina il valore caratteristico e il valore di calcolo dei carichi agenti a metro lineare sulla trave (sia carichi verticali che qualsiasi altro tipo di carico ritieni presente).

2.	Caratteristiche della sollecitazione per verifiche allo SLU:

a)	indica se ritieni più gravoso considerare un’unica condizione di carico, col massimo carico presente, o se ritieni di dover esaminare più condizioni di carico;

b)	risolvi lo schema e traccia i diagrammi delle diverse caratteristiche della sollecitazione, sia per la trave che per i pilastri, indicandone i valori più significativi; precisa se la risoluzione è rigorosa o se hai fatto qualche approssimazione.

continua nel retro

3.	Trave:

a)	verifica la sezione che hai ipotizzato per la trave. Se la sezione non è sufficiente, oppure ti sembra eccessiva, calcola le dimensioni necessarie. Se hai modificato la sezione, valuta se è necessario aggiornare la risoluzione dello schema;

b)	progetta le armature della trave e fanne uno schizzo.

4.	Pilastro:

progetta le armature del pilastro e fanne uno schizzo.

Al compito assegnerò i seguenti punteggi (che possono in totale arrivare a 100):

Per il punto 1a:	fino a   5 punti

Per il punto 1b:	fino a 15 punti

Per il punto 2a:	fino a   5 punti

Per il punto 2b:	fino a 15 punti

Per il punto 3a:	fino a 10 punti

Per il punto 3b:	fino a 20 punti

Per il punto 4:	fino a 25 punti

Per la chiarezza, ordine e pulizia del compito:	fino a   5 punti

Tempo previsto per lo svolgimento: due ore.

Sarà consentito proseguire oltre le due ore, fino ad un massimo di tre ore, ma in questo caso segnerò l’orario di consegna e terrò conto del maggior tempo impiegato. Più precisamente, se un compito svolto nel tempo massimo è sufficiente, questo giudizio è confermato senza penalizzazioni. Un compito che in tre ore si avvicina alla sufficienza ma non la raggiunge non sarà considerato positivo. Un compito che in tre ore arriva molto oltre la sufficienza sarà considerato più che sufficiente ma un po’ penalizzato rispetto a chi ha raggiunto lo stesso risultato in sole due ore.