Cognome	Nome	Matricola

Nel retro del foglio è mostrata la pianta architettonica e la carpenteria di un piccolo edificio, costituito da un piano terra e tre piani in elevazione, con altezza di interpiano pari a 3.10 m (l’estradosso della fondazione è a 0.70 m al di sotto del livello del terreno, quindi il primo interpiano è di 3.80 m).

I pilastri hanno sezione 3060. Le travi hanno sezione 3070.

Sono assegnati i carichi unitari, di seguito riportati:

- solaio: peso proprio ed altri carichi permanenti compiutamente definiti g1k = 4.3 kN/m2; incidenza tramezzi g2k = 1.2 kN/m2; carico variabile qk = 3.0 kN/m2;

- balconi: peso proprio ed altri carichi permanenti compiutamente definiti g1k = 4.5 kN/m2; carico variabile qk = 4.0 kN/m2;

- azione orizzontale da vento sulle pareti di tamponamento: qk = 1.6 kN/m2;

- pareti di tamponamento: peso proprio gk = 7.8 kN/m;

- travi: maggior peso rispetto al solaio; gk = 4.5 kN/m;

- pilastri: gk = 13.5 kN.

1.	Indica la normativa di riferimento e le caratteristiche dei materiali (calcestruzzo ed acciaio).

2.	Carichi verticali.

a)	Determina i valori di calcolo dei carichi verticali agenti sulle travi (sia la 1-2 con i relativi sbalzi che la 1-3; le altre hanno carico uguale a queste). Se lo ritieni opportuno, differenzia i valori ai diversi piani.

b)	Valuta le caratteristiche di sollecitazione indotte dai carichi verticali (presi col valore di calcolo) sui telai 1-2 (con i relativi sbalzi) e 1-3. Suggerisco di utilizzare schemi più semplici di quello a telaio, purché opportunamente motivati.

3.	Azioni orizzontali.

a)	Determina i valori di calcolo delle forze orizzontali da vento che agiscono ai diversi piani del telaio 1-2 e del telaio 1-3 (tenendo conto che l’azione totale dipende dalla diversa forma dell’area chiusa da tamponature e si ripartisce tra i telai in base alla simmetria dello schema).

b)	Valuta le caratteristiche di sollecitazione indotte dalle azioni orizzontali (prese col valore di calcolo) sui telai 1-2 e 1-3. Suggerisco di stimarle in maniera approssimata, tenendo conto dell’esperienza che hai maturato nel progetto d’anno (che hai svolto con riferimento proprio alle azioni del vento oppure a quelle del sisma).

4.	Trave.

a)	Determina, combinando opportunamente i valori calcolati ai punti 2 e 3, il massimo taglio nella campata 1-2, al piano in cui è più sollecitata.

b)	Calcola e disegna l’armatura a taglio nella campata 1-2.

5.	Pilastro.

a)	Combinando opportunamente i valori calcolati ai punti 2 e 3, determina al piede del pilastro 1 il massimo momento flettente Mx ed i corrispondenti valori di My ed N, nonché il massimo momento flettente My ed i corrispondenti valori di Mx ed N (vedi figura a fianco per la definizione di Mx ed My).

b)	Progetta l’armatura necessaria in quella sezione del pilastro.

PIANTA ARCHITETTONICA

170

170

520

200

200

600

CARPENTERIA

170

170

520

200

200

600

1

2

3

4