Cognome	Nome	Matricola

Un edificio per uffici è stato realizzato con una struttura in cemento armato (travi, pilastri ed anche alcune pareti in c.a.). Il progetto prevedeva in una zona travi che uscivano a sbalzo dalle pareti in c.a. per sostenere un balcone (Fig. 1). Queste travi non sono state realizzate, ma è stata lasciata un’armatura d’attesa (414 superiormente e 414 inferiormente di acciaio B450C, per una trave di sezione 3050). Al posto del balcone si è deciso di realizzare due stanze, con una trave molto più lunga (Fig. 2). Per sostenerla si è prevista l’aggiunta di un’asta inclinata in acciaio.

1.	Definisci i carichi unitari e determina il valore del carico che agisce sulla trave per la verifica allo stato limite ultimo.

2.	Definisci lo schema geometrico e determina le caratteristiche di sollecitazione nella trave e nell’asta in acciaio, tenendo conto se necessario delle possibili disposizioni del carico variabile.

3.	Struttura in c.a.

a.	verifica se l’armatura di attesa disposta nella sezione di attacco tra trave e parete è adeguata;

b.	progetta l’armatura longitudinale e trasversale nella trave e fanne uno schizzo.

4.	Struttura in acciaio

a.	dimensiona l’asta inclinata in acciaio;

b.	progetta il collegamento tra trave in c.a. e asta in acciaio e fanne anche uno schizzo.

Fig. 1 - Progetto originale

Fig. 2 - Progetto modificato

CARPENTERIA

VISTA LATERALE

parete in c.a.

parete in c.a.

trave inizialmente prevista

trave inizialmente prevista

armatura d’attesa

700

CARPENTERIA

VISTA LATERALE

parete in c.a.

parete in c.a.

trave, nuovo progetto

trave, nuovo progetto

7.00

asta in acciaio

2.00

4.00

2.00

asta in acciaio