Cognome	Nome	Matricola

Devi progettare la struttura portante delle due rampe mobili (una in discesa, l’altra in salita) rappresentate nella figura sottostante. Le rampe sono all’interno di un centro commerciale e sono riparate dalla neve e dal vento. Ai fini del calcolo dei carichi, trascura le azioni dinamiche indotte dal moto delle rampe, considera il carico permanente delle rampe gk = 4.0 kN/m2 ed individua il valore corretto del carico variabile qk tenendo conto della destinazione d’uso. La struttura portante è composta da due elementi uguali, ciascuno costituito da un pilastro con due travi a sbalzo alle quali sono sospese le rampe.

- Carichi e caratteristiche della sollecitazione

- Determina il valore dei carichi permanenti e variabili che agiscono sulla trave per le verifiche allo stato limite ultimo e di servizio, ipotizzando un peso proprio plausibile per la trave.

Nota: se devi risolvere sia la struttura in cemento armato che quella in acciaio fai riferimento al peso proprio della trave in c.a.; se devi risolvere solo la struttura in acciaio fai riferimento al peso proprio della trave in acciaio.

- Definisci lo schema geometrico di calcolo e le combinazioni di carico che massimizzano le sollecitazioni per il progetto della trave e del pilastro

Nota: se devi risolvere la struttura in acciaio ipotizza che il collegamento tra trave e pilastro impedisca rotazioni relative, come avviene per la struttura in cemento armato.

- Risolvi gli schemi e traccia i digrammi delle caratteristiche della sollecitazione, indicandone i valori massimi.

Nota: utilizza i valori così calcolati sia per la struttura in cemento armato che per quella in acciaio, se devi analizzarle entrambe.

continua ...

- Cemento armato

- Dimensiona la sezione della trave e progetta le armature necessarie.

- Progetta la sezione e l’armatura del pilastro e poi verificalo allo SLU in maniera sufficientemente rigorosa.

- Fai uno schizzo della distinta delle armature da disporre nella trave e nel pilastro.

- Acciaio

La trave e la colonna del telaio devono essere realizzate mediante profilati a doppio T.

- Progetta la trave e la colonna allo stato limite ultimo; dopo aver scelto i profilati, se hai utilizzato criteri di dimensionamento approssimati, verificali in maniera rigorosa.

- Esegui la verifica allo stato limite di servizio e, qualora non sia soddisfatta, spiega (senza fare i calcoli) come è opportuno modificare la struttura.

- Proponi un collegamento trave-colonna, descrivine il funzionamento e progettalo.