Cognome	Nome	Matricola

Devi progettare la struttura  di una pensilina composta da moduli di larghezza 3.00 m e lunghezza 4.50 m che si ripetono (vedi pianta). La copertura della pensilina è sostenuta da elementi resistenti poste ad interasse di 4.50 m costituiti da una trave che esce a sbalzo da una colonna inclinata. Per le dimensioni della trave e della colonna fai riferimento alla vista laterale riportata in figura.

Considera agente sulla copertura, il peso proprio qk = 4.00 kN/m2, il carico neve qsk = 1.50 kN/m2 (immagina di trovarti ad una quota inferiore ai 1000 m s.l.m.) ed un carico per manutenzione qmk = 0.50 kN/m2.

- Cemento armato

a)	Determina il valore dei carichi permanenti e variabili che agiscono sulla trave per verifiche allo stato limite ultimo.

c)	Dimensiona la sezione della trave e determina le armature necessarie per portare il momento flettente ed il taglio.

d)	Progetta la sezione e l’armatura del pilastro, spiegando chiaramente come operi; poi verificala allo SLU in maniera sufficientemente rigorosa.

d)	Fai uno schizzo della distinta delle armature da disporre nella trave e nel pilastro.

- Acciaio.

Nel caso della struttura in acciaio assumi che la trave  e la colonna del generico elemento resistente siano realizzate mediante due profilati a doppio T (uguali) con l’anima nel piano verticale e che il nodo B (vedi vista laterale) sia impedito a traslare lungo la direzione orizzontale.

a)	Determina il valore dei carichi permanenti e variabili che agiscono sulla trave per verifiche allo stato limite ultimo e di servizio.

b)	Dimensiona la colonna allo stato limite ultimo, spiegando che importanza dai alle diverse caratteristiche di sollecitazione e poi verificala in maniera sufficientemente rigorosa.

c)	Determina il profilato (uguale per trave e colonna) che ti consente di superare la verifica allo stato limite di servizio.

d)	Il collegamento trave-colonna è realizzato mediante una flangia saldata all’estremità della colonna e bullonata all’ala inferiore della trave.  Disegna il collegamento, descrivine il funzionamento e progettalo.