Cognome	Nome	Matricola

Per dotare di un balcone praticabile il primo piano di un edificio esistente (ubicato in zona non sismica e circondato da altri edifici, e quindi protetto dal vento) si è deciso di realizzare una struttura indipendente dall’edificio, come mostrato nella pianta architettonica qui sotto.

Si noti che sui lati corti e sul lato lungo del balcone è disposta una ringhiera; inoltre sul lato lungo, poggiata sul balcone ma esterna alla ringhiera, vi è una fioriera larga 30 cm ed alta 50 cm.

|  | Dati: l1 = 2.60 m l2 = 4.80 m |
| --- | --- |

Dal punto di vista strutturale, per sostenere questo balcone è necessario disporre due pilastri, negli spigoli adiacenti al fabbricato, con le relative travi, come mostrato nella carpenteria qui sotto.

A seconda della prova da sostenere (acciaio, cemento armato o entrambe), lo studente deve fare quanto segue.

Acciaio

- Definire i carichi unitari e i carichi agenti sulla trave per SLU e SLE.

- Dimensionare la trave e la colonna.

- Progettare il collegamento trave-colonna.

Cemento armato

- Definire i carichi unitari e i carichi agenti sulla trave per SLU e SLE.

- Progettare sezione ed armatura della trave e del pilastro.

- Verificare la sezione di base del pilastro per lo stato limite di tensioni in esercizio.

Nota: eventuali dati che si ritiene necessari e non sono definiti possono essere assegnati dallo studente a suo piacere, purché con valori plausibili.