Cognome	Nome	Matricola

| La struttura che devi progettare è costituita da una serie di pilastri in c.a. in testa ai quali sono collegate travi principali in acciaio, che sostengono travi secondarie che a loro volta portano un solaio in lamiera grecata e calcestruzzo. Ciascuna trave principale (che va da A a C nella vista laterale) è sostenuta in corrispondenza a B anche da una ulteriore asta in acciaio inclinata (BD). Il collegamento tra trave principale e asta inclinata (in B) ed i collegamenti con il pilastro in c.a. (in C e D) devono essere tali da non trasmettere momento flettente. Per tutte le misure fai riferimento alla carpenteria e alla vista laterale (sono espresse in metri). | 2.00 pilastro in c.a. trave principale asta in acciaio 6.00 1.65 4.40 4.40 1.65 VISTA LATERALE A B C D E |
| --- | --- |

pilastro in c.a.

trave

principale

trave

secondaria

6.40

6.40

6.40

6.40

1.10

CARPENTERIA

Le travi secondarie sono IPE 220. La trave principale, l’asta inclinata ed il pilastro in c.a. devono essere progettati da te (unica richiesta: la sezione del pilastro deve essere quadrata). Il peso proprio del solaio è definito (gk = 2.2 kN/m2). Come carico variabile devi considerare qk = 4.0 kN/m2. Non devi considerare altri carichi. Per la carpenteria metallica devi usare un acciaio S235, per il cemento armato un calcestruzzo C25/30 ed un acciaio B450C.

Svolgi il progetto seguendo le indicazioni e riporta negli appositi spazi quanto richiesto. Quello che non verrà riportato qui di seguito non sarà preso in considerazione. Allegherai poi, comunque, tutti i calcoli che hai fatto, il più possibile chiari e ordinati.

- Trave principale – carichi

La trave principale porta le travi secondarie, che trasmettono in realtà un carico concentrato. Nel calcolo considera però sulla trave al posto dei carichi concentrati un carico distribuito equivalente (forza diviso interasse).

Indica qui il valore del carico permanente g e del carico variabile q sulla trave principale, sia per la verifica allo SLE combinazione rara che per quella allo SLU.

SLE combinazione rara	gk =  kN/m 	qk =  kN/m

SLU	gd =  kN/m 	qd =  kN/m

- Schema strutturale

| Sfruttando le linee d’asse riportate, disegna qui a fianco in maniera chiara lo schema strutturale che utilizzi per il calcolo della struttura costituita da trave principale, asta inclinata, pilastro, facendo capire bene i vincoli esterni e interni che hai previsto. |  |
| --- | --- |

- Trave principale – caratteristiche della sollecitazione per SLU

Determina le caratteristiche della sollecitazione per SLU nella trave principale, risolvendo se occorre più schemi di carico per ottenere i valori massimi nelle varie sezioni.

Riporta qui sotto i diagrammi delle caratteristiche della sollecitazione indicandone i valori più rilevanti (ho previsto lo spazio per tutte le possibili caratteristiche della sollecitazione, tu ovviamente riporta solo quelle che ci sono).

| A B C V | A B C M |
| --- | --- |
| A B C N | A B C T |

- Trave principale – progetto della sezione

Progetta la sezione della trave principale in acciaio usando una delle sezioni riportate nel sagomario allegato (puoi usare un IPE, un HE oppure una coppia di UPE).

Sezione che hai deciso di usare, a calcolo fatto:

Nel progettare la sezione hai tenuto conto dello SLE? 	 SI	 NO

Se hai risposto SI: lo SLE è stato determinante nella scelta della sezione? 	 SI	 NO

Se hai risposto NO: spiega perché non lo hai fatto (scrivi dentro il riquadro)

Nel progettare la sezione hai tenuto conto dello sforzo normale?	 SI	 NO

Se hai risposto SI: lo sforzo normale è stato determinante nella scelta della sezione? 	 SI	 NO

Se hai risposto NO: spiega perché non lo hai fatto (scrivi dentro il riquadro)

- Asta inclinata – caratteristiche della sollecitazione per SLU

L’asta inclinata (BD) è soggetta ad una sola caratteristica di sollecitazione, lo sforzo normale.

Che segno ha? 	 trazione	 compressione

Quanto vale? 	 kN

- Asta inclinata – progetto della sezione

Devi realizzare l’asta con una coppia di profili UPE, distanziati tra loro mediante un piatto di spessore 10 mm.

Sezione che hai deciso di usare, a calcolo fatto:	2

Che sforzo normale può portare la sezione (tenendo conto del segno)? 	 kN

- Pilastro – caratteristiche della sollecitazione per SLU

Determina le caratteristiche della sollecitazione per SLU nel pilastro in c.a., considerando due schemi di carico per ottenere i valori massimi di ciascuna caratteristica.

Descrivi ciascuno schema di carico e riporta i diagrammi delle caratteristiche della sollecitazione indicandone i valori più rilevanti (ho previsto lo spazio per tutte le possibili caratteristiche della sollecitazione, tu ovviamente riporta solo quelle che ci sono).

Primo schema di carico (descrivilo dentro il riquadro):

| C D E V | C D E M | C D E N | C D E T |
| --- | --- | --- | --- |

Secondo schema di carico (descrivilo dentro il riquadro):

| C D E V | C D E M | C D E N | C D E T |
| --- | --- | --- | --- |

- Pilastro – progetto della sezione

Progetta la sezione del pilastro (deve essere quadrata).

Sezione che hai deciso di usare, a calcolo fatto:	  	(in cm).

| Disegna nella sezione le armature che hai deciso di utilizzare, indicandone il numero ed il diametro. La sezione disegnata a fianco è orientata come appare nella carpenteria. |  |
| --- | --- |

Quale caratteristica di sollecitazione è stata più condizionante nel progettare la sezione?

V	 M	 N	 T