Cognome	Nome	Matricola

La struttura che devi progettare è costituita da due pilastri in c.a., ciascuno dei quali sostiene travi anch’esse in c.a.; queste a loro volta sostengono travi in acciaio che portano un solaio praticabile in lamiera grecata e calcestruzzo. Per tutte le misure fai riferimento alla carpenteria e alla vista laterale (sono espresse in metri).

| trave in acciaio 7.20 CARPENTERIA 4.20 2.10 2.10 pilastro in c.a. trave in c.a. | pilastro in c.a. trave in c.a. trave in acciaio 6.00 2.10 2.10 VISTA LATERALE A 4.20 B C |
| --- | --- |

Devi progettare gli elementi strutturali in c.a. e in acciaio. Il peso proprio di solaio, massetto e pavimentazione è definito (complessivamente gk = 3.3 kN/m2). Come carico variabile devi considerare qk = 5.0 kN/m2. Non devi considerare altri carichi. Per la carpenteria metallica devi usare un acciaio S275, per il cemento armato un calcestruzzo C25/30 ed un acciaio B450C.

Svolgi il progetto seguendo le indicazioni e riporta negli appositi spazi quanto richiesto. Quello che non verrà riportato qui di seguito non sarà preso in considerazione. Allegherai poi, comunque, tutti i calcoli che hai fatto, il più possibile chiari e ordinati.

- Trave in acciaio – carichi

Per il dimensionamento fai riferimento alle travi interne, che portano un carico maggiore rispetto a quelle di bordo.

Indica qui il valore del carico permanente g e del carico variabile q sulla trave in acciaio, sia per la verifica allo SLE combinazione rara che per quella allo SLU.

SLE combinazione rara	gk =  kN/m 	qk =  kN/m

SLU	gd =  kN/m 	qd =  kN/m

- Trave in acciaio – caratteristiche della sollecitazione per SLU

Determina le caratteristiche della sollecitazione per SLU nella trave principale e indicane i valori massimi (ho previsto lo spazio per tutte le possibili caratteristiche della sollecitazione, tu ovviamente riporta solo quelle che ci sono).

MEd =  kNm 	VEd =  kN 	NEd =  kN

- Trave in acciaio – progetto della sezione

La sezione deve essere dimensionata pensando sia allo SLU che allo SLE.

Indica i valori minimi delle caratteristiche della sezione che hai determinato (ho previsto lo spazio per tutte le possibili caratteristiche, tu ovviamente riporta solo quelle che hai ritenuto possibile o utile calcolare).

A =  ×102 mm2 	AV =  ×102 mm2

Wpl =  ×103 mm3 	I =  ×104 mm4

Indica poi la sezione prescelta (scelta tra quelle riportate nel sagomario allegato)

Sezione prescelta

- Trave in acciaio – collegamento

Immagina che la trave in acciaio che hai progettato debba essere realizzata unendo due pezzi, con un giunto posizionato esattamente a metà della trave. Il collegamento deve essere realizzato con piatti coprigiunto e bulloni. Devi progettare classe, numero e diametro dei bulloni, nonché lo spessore dei piatti coprigiunto.

Fai qui sotto uno schizzo del collegamento

| vista laterale (con indicazione bulloni) | distinta dei singoli piatti (con quote) |
| --- | --- |

Spessore dei piatti	t =   mm

Dati relativi ai bulloni che hai progettato:

classe   	denominazione    M 	filettati	 tutto il gambo

solo all’estremo

numero totale di bulloni previsti (per l’intero collegamento)

- Trave in c.a. – carichi

La trave in c.a. porta le travi in acciaio, che trasmettono un carico concentrato (diverso tra travi perimetrali e travi interne). Devi inoltre considerare il peso proprio della trave (stimandolo).

Indica qui sotto il valore dei carichi permanenti (g, G) e variabili (q, Q), sia per la verifica allo SLE combinazione rara che per quella allo SLU (usa g, q per carichi distribuiti, G, Q per carichi concentrati).

| SLE combinazione rara A B C | SLU A B C |
| --- | --- |

- Trave in c.a. – caratteristiche della sollecitazione per SLE combinazione rara e SLU

Determina le massime caratteristiche della sollecitazione per SLE combinazione rara e SLU nella trave in c.a.

Riporta qui sotto i diagrammi delle caratteristiche della sollecitazione indicandone i valori più rilevanti (ho previsto lo spazio per tutte le possibili caratteristiche della sollecitazione, tu ovviamente riporta solo quelle che ci sono).

| SLE combinazione rara A B C V | SLU A B C |
| --- | --- |
| A B C M | A B C |
| A B C N | A B C |
| A B C T | A B C |

- Trave in c.a. – progetto della sezione

Sulla base delle caratteristiche di sollecitazione trovate, progetta la sezione.

Sezione che hai deciso di usare, a calcolo fatto:

Nel progettare la sezione hai tenuto conto dello SLE? 	 SI	 NO

Se hai risposto SI: lo SLE è stato determinante nella scelta della sezione? 	 SI	 NO

Se hai risposto NO: spiega perché non lo hai fatto (scrivi dentro il riquadro)

- Trave in c.a. – armature

Riporta qui sotto la sezione longitudinale della trave con barre longitudinali e staffe, la distinta delle armature e la sezione trasversale a filo pilastro (C).

- Trave in c.a. – fessurazione

Determina l’ampiezza delle fessure nella trave, in prossimità del filo pilastro, con riferimento allo SLE combinazione rara.

Valore del momento flettente usato per il calcolo delle fessure	M =  kNm

Distanza massima tra le fessure	sr,max =  mm

Ampiezza delle fessure	wk =  mm