Cognome	Nome	Matricola

| Devi progettare una struttura per reggere un cartellone stradale delle dimensioni di 4.00 × 2.40 m. Più specificamente, il cartellone deve essere sostenuto da due aste in acciaio, collegate al loro estremo ad un pilastro in c.a. Tutte le misure (espresse in metri) sono indicate nella vista laterale qui a fianco. Le aste in acciaio devono essere scelte tra quelle indicate nel sagomario allegato e realizzate in acciaio S235. Il pilastro in c.a. deve essere a sezione quadrata e realizzato con un calcestruzzo C25/30 ed un acciaio B450C. Il peso proprio del cartellone è gk = 0.3 kN/m2. Come azioni variabili devi considerare esclusivamente quella del vento, che vale complessivamente (tenendo conto della pressione su una faccia e depressione sull’altra) qk = 1.1 kN/m2. | 1.00 0.30 pilastro in c.a. cartellone stradale 4.00 0.80 VISTA LATERALE aste in acciaio 4.70 2.40 A B E D F G C |
| --- | --- |

Poiché si tratta di una struttura particolare, il committente non richiede una verifica degli spostamenti delle aste in acciaio.

Svolgi il progetto seguendo le indicazioni e riporta negli appositi spazi quanto richiesto. Quello che non verrà riportato qui di seguito non sarà preso in considerazione. Allegherai poi, comunque, tutti i calcoli che hai fatto, il più possibile chiari e ordinati.

- Aste in acciaio – carichi

Ciascuna asta in acciaio porta se stessa, il tabellone ed il vento che agisce sul tabellone. Fai una stima preliminare del peso proprio della trave e calcola il carico per unità di lunghezza trasmesso dal tabellone all’asta, distinguendo tra carico verticale e carico orizzontale.

Indica qui solo i valori che userai nel progetto allo SLU.

Peso proprio asta (stima)	gd =  kN/m

Carico verticale (escluso peso asta) 	gd =  kN/m 	qd =  kN/m

Carico orizzontale (escluso peso asta) 	gd =  kN/m 	qd =  kN/m

- Aste in acciaio – caratteristiche della sollecitazione per SLU

Riporta qui di seguito i diagrammi delle caratteristiche della sollecitazione taglio e momento flettente dovuti (separatamente) ai carichi verticali incluso peso proprio dell’asta e ai carichi orizzontali, indicandone i valori più rilevanti.

Effetto dei carichi verticali allo SLU

| V A B C | M A B C |
| --- | --- |

Effetto dei carichi orizzontali allo SLU

| V A B C | M A B C |
| --- | --- |

- Aste in acciaio – progetto della sezione

Progetta la sezione dell’asta in acciaio usando una delle sezioni riportate nel sagomario allegato (puoi usare un IPE, un HE oppure una coppia di UPE).

Nel montare l’asta, l’asse y deve essere verticale o orizzontale? 	 verticale	 orizzontale

Sezione che hai deciso di usare, a calcolo fatto:

Nel progettare la sezione hai tenuto conto di flessione deviata? 	 SI	 NO

Se alla domanda hai risposto SI, specifica se la flessione deviata è stata determinante nella scelta della sezione 	 SI	 NO

Se alla domanda hai risposto NO, spiega perché non lo hai fatto (scrivi dentro il riquadro)

- Collegamento tra asta in acciaio e pilastro in c.a.

Il collegamento deve essere una cerniera o un incastro? 	 cerniera	 incastro

Fai (dentro il riquadro) uno schizzo del collegamento tra asta in acciaio e pilastro in c.a. (solo uno schizzo, non devi calcolarlo)

- Pilastro – caratteristiche della sollecitazione per SLU

Fai una stima preliminare del peso proprio del pilastro: 	gd =  kN/m

Determina le caratteristiche della sollecitazione per SLU nel pilastro in c.a. e riporta i diagrammi delle caratteristiche della sollecitazione indicandone i valori più rilevanti (ho previsto lo spazio per tutte le possibili caratteristiche della sollecitazione, tu ovviamente riporta solo quelle che ci sono).

Taglio e momento flettente per azioni nel piano, più sforzo normale

| D E G VEd F | D E G MEd F | D E G NEd F |
| --- | --- | --- |

Taglio e momento flettente per azioni perpendicolari al piano, più momento torcente

| D E G VEd F | D E G MEd F | D E G TEd F |
| --- | --- | --- |

- Pilastro – progetto della sezione

Progetta la sezione del pilastro (deve essere quadrata).

Quale caratteristica di sollecitazione è stata più condizionante nel dimensionare la sezione?

V	 M	 N	 T

Sezione che hai deciso di usare, a calcolo fatto: 	  	(in cm).

| Disegna nella sezione le armature longitudinali che hai deciso di utilizzare, indicandone il numero ed il diametro. Per chiarire l’orientamento della sezione, è riportata in figura la traccia delle aste in acciaio che sostengono il cartellone. |  |
| --- | --- |

Staffe che hai deciso di usare, a calcolo fatto: 	  /