Foglio 1

Sono riportate di seguito quattro possibili forme del dominio di resistenza M-N per verifiche allo SLU di una sezione, in assenza di problemi di instabilità flessionale dell’asta (il disegno è solo qualitativo).

A	B	C	D

Devi costruire il dominio di resistenza per verifiche allo SLU della seguente sezione, soggetta a sforzo normale N e a momento flettente My. La sezione è di classe 1.

| x y | HE240A Acciaio S235 | Dati: b = 240 mm h = 230 mm tf = 12 mm tw = 7.5 mm r = 21 mm | A = 7680 mm2 Wpl,x = 744600 mm4 Wpl,y = 351700 mm4 |
| --- | --- | --- | --- |

(1)	Qual è la forma del dominio?	(punti -1/+4)

A	 B	 C	 D	 nessuno dei 4

La forma A si utilizza con un modello del materiale lineare e quindi, nel caso di SLU, per sezioni di classe 3 o 4. La forma B corrisponde ad una sezione a doppio T o scatolare con momento flettente nel piano di maggior rigidezza. La forma C corrisponde ad una sezione a doppio T o scatolare con momento flettente nel piano di minor rigidezza. La forma D corrisponde ad una sezione rettangolare.

Poiché la sezione è a doppio T ed il momento My sollecita nell’asse debole, la risposta giusta è in questo caso la C.

(2)	Spiega in che modo determini le coppie M-N corrispondenti ai punti significativi del dominio. Nota: data la simmetria, i punti significativi sono 2 o 3 (gli estremi ed eventualmente i punti intermedi indicati con un pallino).	(punti -1/+8)

Con riferimento alle lettere (A, B, C) nella figura di sopra, scrivi qui le formule utilizzate per calcolare le coppie M-N, con tutti i valori iniziali e intermedi necessari.

Punto A: N=0, M=MRd

Punto B: N=a NRd, M=MRd

Punto C: N=NRd, M=0

con

Wpl, A, b, tf riportati nei dati

a=A−2 b tfA=0.25	fy=235 MPa	γM0=1.05

MRd=Wpl,yfyγM0=78.71 kNm	NRd=AfyγM0=1718.9 kN

Se si è indicato il domino sbagliato ho dato al massimo 4 punti, a chi ha indicato correttamente e chiaramente come calcolare i punti A e B (che valgono per tutti i domini).

(3)	Che valori ottieni? 	(punti -1/+6)

78.71078.7101718.9429.7	Punto A	N =   kN	M =   kNm

Punto B	N =   kN	M =   kNm

Punto C (se c’è)	N =   kN	M =   kNm

Se si è indicato il domino sbagliato ho dato al massimo 3 punti, a chi ha indicato correttamente il valore di M ed N nei punti A e B (che valgono per tutti i domini).

Foglio 2

Un’asta è soggetta a un rilevante sforzo normale di compressione e contemporaneamente ad un momento flettente che, a seconda dei casi, può avere uno degli andamenti sotto riportati.

A	B	C	D

(4)	Qual è l’andamento del momento più gravoso?	(punti -1/+3)

A	 B	 C	 D

La situazione peggiore sarebbe quella in cui in tutta l’asta il momento è costante. La B ha momento tutto dello stesso segno, che però si riduce molto verso un estremo; il coefficiente Cm (o m) viene 0.7.

La C ha una piccola inversione di segno agli estremi, ma presenta il momento massimo in mezzeria, assomigliando al diagramma di trave appoggiata-appoggiata, che è gravoso quasi quanto quello costante; il coefficiente Cm (o m) viene 0.936.

La risposta giusta è la 3.

(5)	Qual è l’andamento del momento meno gravoso?	(punti -1/+3)

A	 B	 C	 D

La situazione migliore sarebbe quella in cui il diagramma è intrecciato, con valori analoghi nei due segni. La D ha una inversione di segno cospicua; il coefficiente Cm (o m) viene 0.4.

La A ha una inversione, anche se modesta, al centro e valori forti solo agli estremi; il coefficiente Cm (o m) viene però anche in questo caso 0.4.

La risposta giusta è quindi sia la 1 che la 4.

Fai riferimento alla seguente sezione da verificare allo SLU, soggetta contemporaneamente a taglio Vy,Ed = 180 kN e a momento flettente Mx,Ed = 80 kNm. La sezione è di classe 1.

| x y | scatolare Acciaio S235 | Dati: b = 200 mm h = 200 mm tf = 12 mm tw = 12 mm r = 0 mm | A = 9024 mm2 Wpl,x = 424704 mm4 Wpl,y = 424704 mm4 |
| --- | --- | --- | --- |

(6)	Come determini il valore resistente del taglio (Vy,Rd) e del momento flettente (Mx,Rd) per la verifica?	(punti -1/+8)

Scrivi qui le formule utilizzate per calcolare Vy,Rd e Mx,Rd, con tutti i valori iniziali e intermedi necessari e tenendo conto, se necessario, dell’interazione tra le due caratteristiche di sollecitazione.

La resistenza a taglio dipende dall’area a taglio Av, che è l’area dell’anima al netto delle ali, più un pezzetto all’interno delle ali di altezza tf/2 (da ciascun lato) e larghezza che include l’eventuale raccordo circolare.

Per sezioni a doppio T sollecitate lungo l’anima è Av=A−2 b tf+(tw+2 r)tf

Per sezioni a doppio T sollecitate lungo le ali è Av=A− hw tw

Per sezioni scatolari, come nel caso in esame, è Av=2 (h−tf) tw=A hb+h=4512 mm2

La resistenza a taglio è VRd=Avfy3γM0=583.0 kN con fy=235 MPa	γM0=1.05

Se, come in questo caso, VEd≤VRd2 si ha MRd=Wpl,xfyγM0=95.05 kNm

In caso contrario si sarebbe dovuto calcolare

ρ=2 VEdVRd−12

e quindi MRd=Wpl,x−ρ Av24 twfyγM0

(7)	Che valore ottieni per la resistenza a taglio?	(punti 0/+2)

583.095.05		Vy,Rd =   kN

(8)	E che valore ottieni per la corrispondente resistenza a flessione?	(punti 0/+2)

Mx,Rd =   kNm

Ho assegnato 1 punto se il valore di Mx,Rd è coerente con un valore di Vy,Rd sbagliato (nel senso che si è tenuto conto dell’influenza di  in maniera coerente).

Foglio 3

Una trave in acciaio S235, di lunghezza l = 1.80 m e soggetta ad un carico uniforme q, è stata collegata ad una colonna come sotto disegnato (con una flangia saldata alla trave e poi unita alla colonna con solo due bulloni). All’altro estremo la trave è libera, quindi si comporta come una mensola.

|  | Dati: profilo trave IPE 240 b = 120 mm h = 240 mm tf = 9.8 mm tw = 6.2 mm r = 15 mm A = 3910 mm2 Wpl,x = 366600 mm4 Wpl,y = 73920 mm4 | piatto usato come flangia 240×120×12 mm |
| --- | --- | --- |

I bulloni usati per il collegamento sono M16 di classe 6.8, filettati solo alle estremità.

Il collegamento bullonato non è certo l’ideale, ma comunque è in grado di portare momento flettente e taglio provocati dal carico q. Tu devi valutare qual è la massima capacità portante del collegamento bullonato, ovvero qual è il massimo valore di q che può essere applicato alla trave.

(9)	Quanto valgono, in funzione di q, il momento flettente ed il taglio che deve portare il collegamento bullonato (indica il numero, non l’espressione letterale)?	(punti 0/+3)

1.621.8		MEd =   × q [kNm]	VEd =   × q [kN]

Il momento vale ql22=1.62 q; il taglio vale q l=1.8 q.

(10)	Come calcoli, in funzione di q, la sollecitazione tagliante e quella di trazione che deve portare il singolo bullone?	(punti -1/+5)

La caratteristica di sollecitazione taglio V è portata dai due bulloni, lavorando a taglio. Ciascuno porta quindi una forza tagliante pari a V/2.

La caratteristica di sollecitazione momento flettente M diventa una forza di trazione, portata dai due bulloni lavorando a trazione, ed una forza di compressione. Il braccio z è la distanza tra l’asse dei bulloni e la posizione della risultante di compressione, che può essere assunta in asse all’ala inferiore. Quindi z=h−e1−0.5 tf=195.1 mm. Ciascun bullone porta metà della forza M/z.

Ho tolto 2 punti a chi ha indicato come z l’altezza della trave; ho tolto 1 punto a chi ha indicato come z h-e1 senza togliere 0.5 tf.

(11)	E quanto valgono?	(punti 0/+2)

0.94.15		Fv,Ed =   × q	Ft,Ed =   × q

Ho accettato senza penalizzazioni il valore di Ft,Ed calcolato senza togliere0.5 tf, ottenendo 4.05. Ho invece considerato sbagliato (e tolto quindi 1 punto) qualunque altro valore.

(12)	Come calcoli la resistenza a taglio del singolo bullone e la resistenza a rifollamento del piatto?	(punti -1/+5)

Il bullone M16 ha un’area A=201 mm2. La resistenza a taglio è

Fv,Rd=0.6 AfubγM2=57.9 kN

essendo fub = 600 MPa e M2 = 1.25

La resistenza a rifollamento dipende da

k=min2.5 ; 2.8 e2d0=2.5	essendo e2=30 mm e d0=17 mm

α=min1 ; e13 d0=0.784	essendo e1=40 mm

ed è Fb,Rd=k α d tfuγM2=108.4 kN

essendo per il piatto t=12 mm, fu=360 MPa e d=16 mm

Ho tolto 2 punti a chi non ha indicato le espressione che forniscono k e .

(13)	E quanto valgono?	(punti 0/+2)

57.9108.4		Fv,Rd =   kN	Fb,Rd =   kN

Nel formulare il quesito io pensavo alla resistenza a rifollamento del piatto in corrispondenza del singolo bullone, ma in effetti il testo non è chiaro. Ho quindi considerata corretta la risposta di chi ha indicato il valore totale, cioè 216.8 kN.

Foglio 4

(14)	Come calcoli la resistenza a trazione del singolo bullone e la resistenza a punzonamento del piatto?	(punti -1/+5)

Il bullone M16 ha un’area resistente Ares=157 mm2. La resistenza a trazione è

Ft,Rd=0.9 AresfubγM2=67.8 kN

La resistenza a punzonamento è

Bp,Rd=0.6 π dm tfuγM2=166.8 kN	essendo dm  1.6 d, t=12 mm e fu=360 MPa

Ho tolto 1 punto a chi non ha indicato il valore di dm, anche se il risultato del calcolo mostra che ha preso un valore corretto.

(15)	E quanto valgono?	(punti 0/+2)

67.8166.8		Ft,Rd =   kN	Bp,Rd =   kN

Nel formulare il quesito io pensavo alla resistenza a punzonamento del piatto in corrispondenza del singolo bullone, ma in effetti il testo non è chiaro. Ho quindi considerata corretta la risposta di chi ha indicato il valore totale, cioè 333.6 kN.

(16)	Come calcoli il valore massimo di q che può essere portato dal collegamento?	(punti -1/+5)

I bulloni sono soggetti a taglio e trazione- La verifica è

Fv,EdFv,Rd+Ft,Ed1.4 Ft,Rd≤1 e Ft,EdFt,Rd≤1

Usando i valori di Fv,Ed e Ft,Ed indicati al punto 11, funzione di q, ed i valori resistenti, si calcola q

Se si è fatto riferimento solo a Ft (anche se questa era la condizione più gravosa) senza citare l’altra condizione ho tolto 2 punti. Se si è fatto riferimento solo a Fv (che qui quasi non conta) senza citare Ft ho dato 0 punti.

(17)	E quanto vale?	(punti 0/+2)

16.34			q =   kN/m

Se il valore calcolato al punto 11 era sbagliato, ma il valore qui indicato è coerente ad esso, ho assegnato 1 punto.

Il collegamento tra la trave e la flangia è realizzato mediante le quattro saldature a cordone d’angolo disegnate in figura, che hanno l = 40 mm (al netto dei tratti di estremità su cui non fai affidamento) e a = 6 mm.

(18)	Quanto vale, in funzione di q, la forza che sollecita ciascuna saldatura?	(punti 0/+3)

3.78		FEd =   × q

La caratteristica di sollecitazione taglio V è portata dai quattro cordoni, come azione verticale. Ciascuna porta quindi una forza verticale pari a V/4 = 0.45 q.

La caratteristica di sollecitazione momento flettente M diventa una forza di trazione, portata da due cordoni come azione orizzontale, ed una forza di compressione portata dagli altri due cordoni. Il braccio z è la distanza tra l’asse dei cordoni superiori ed inferiori. Quindi z=h−2 tf−a=214.4 mm. Ciascun cordone porta la forza verticale M/2 z = 3.78 q.

La forza risultante è 0.452+3.782=3.80 q (la forza verticale è molto piccola)

(19)	Come calcoli la resistenza di ciascuna saldatura?	(punti -1/+5)

Col dominio sferico, il cordone resiste a una forza

FRd=a lfu3βw γM2=49.88 kN

con βw=0.8 per l’acciaio S235

Ho tolto 1 punto a chi non ha indicato il valore di w. Ho tolto 2 punti a chi non ha indicato l’espressione che fornisce fv,wd.

Ho tolto 1 punto a chi ha considerato una lunghezza l ridotta di 2 a perché avevo specificato che l è al netto dei tratti di estremità su cui non fare affidamento.

(20)	E quanto vale?	(punti 0/+2)

49.8813.11		FRd =   kN

Ho dato 1 punto se si è considerata una lunghezza l ridotta di 2 a ma il calcolo è coerente.

(21)	Qual è il valore massimo di q che può essere portato dalle saldature?	(punti 0/+3)

q =   kN/m

Il valore si ottiene uguagliando FEd (che dipende da q) e FRd.

Se il valore calcolato al punto 18 era sbagliato, ma il valore qui indicato è coerente ad esso, ho assegnato 2 punti.