Cognome	Nome	Matricola

Nel balcone della mia casa di Messina ho recentemente fatto installare delle aste metalliche per sostenere i fili del bucato. Ciascuna asta ha sezione a T ed è collegata al corrimano della ringhiera mediante saldature a cordone d’angolo. La figura mostra la sezione trasversale dell’asta e, in scala dimezzata, la vista longitudinale e la vista trasversale del collegamento con la ringhiera. Per far passare i fili sono praticati nell’asta tre fori, dal diametro d0 = 8 mm. Si può assumere che il filo che passa attraverso ciascun foro trasmetta all’asta una forza verticale F, uguale per tutti e tre i fori.

3

30

33

3

Sezione trasversale

20

300

300

300

15

corrimano

Vista laterale

(scala dimezzata)

Vista trasversale

all’attacco con la ringhiera

(scala dimezzata)

corrimano

40

- Definite le caratteristiche dell’acciaio (S235), determina la resistenza della sezione trasversale dell’asta e quindi il massimo valore della forza F che l’asta può portare.

- Progetta il collegamento saldato tra asta e corrimano, indicando chiaramente dove disponi i cordoni di saldatura. Realizzalo se possibile a completo ripristino di resistenza o, se le dimensioni non lo consentono, valuta in funzione delle dimensioni che hai assegnato ai cordoni di saldatura qual è il massimo valore della forza F che le saldature possono portare.

Cognome	Nome	Matricola

Nel balcone della mia casa di Messina ho recentemente fatto installare delle aste metalliche per sostenere i fili del bucato. Ciascuna asta ha sezione a T ed è collegata al corrimano della ringhiera mediante saldature a cordone d’angolo. La figura mostra la sezione trasversale dell’asta e, in scala dimezzata, la vista longitudinale e la vista trasversale del collegamento con la ringhiera. Per far passare i fili sono praticati nell’asta tre fori, dal diametro d0 = 8 mm. Si può assumere che il filo che passa attraverso ciascun foro trasmetta all’asta una forza verticale F, uguale per tutti e tre i fori.

4

30

34

4

Sezione trasversale

20

320

320

400

15

corrimano

corrimano

Vista laterale

(scala dimezzata)

Vista trasversale

all’attacco con la ringhiera

(scala dimezzata)

40

- Definite le caratteristiche dell’acciaio (S235), determina la resistenza della sezione trasversale dell’asta e quindi il massimo valore della forza F che l’asta può portare.

- Progetta il collegamento saldato tra asta e corrimano, indicando chiaramente dove disponi i cordoni di saldatura. Realizzalo se possibile a completo ripristino di resistenza o, se le dimensioni non lo consentono, valuta in funzione delle dimensioni che hai assegnato ai cordoni di saldatura qual è il massimo valore della forza F che le saldature possono portare.