Sezione rettangolare

b

h

x

N=(h−2 x) b fyγM0

M=b x (h−x) fyγM0

e quindi, eliminando la x e ricordando che

NRd=b h fyγM0

MRd=b h24 fyγM0

si ha

M=MRd 1−NNRd2

Sezione a T (senza raccordi circolari)

b

h

tf

tw

x

Per x≤tf si ha

N=(A−2 b x) fyγM0

M=b x (h−x) fyγM0

Per tf≤x≤h−tf si ha

N=(h−2 x) tw fyγM0

M= b tf (h−tf)+(x−tf) tw (h−tf−x)  fyγM0

In particolare, per x=tf si ha

N=N1=(A−2 b tf) fyγM0

M=M1=b tf (h−tf) fyγM0

Il dominio M-N ha l’andamento mostrato in figura

In sostanza, nel primo tratto (x≤tf) è quasi lineare. Allora si ha

M=M1 NRd−NNRd−N1

e quindi, essendo

NRd=A fyγM0 con A=2 b tf+tw (h−2 tf)

MRd=Wpl fyγM0 con Wpl=b tf (h−tf)+tw (h−2 tf)24

e ponendo

n=NNRd

si ha

M=b tf (h−tf) fyγM0A fyγM0 (1−n)A fyγM0−(A−2 b tf) fyγM0

MMRd=b tf (h−tf)b tf (h−tf)+tw (h−2 tf)24 A (1−n)2 b tf =1−n1+tw (h−2 tf)24 b tf (h−tf)2 b tfA

essendo tw=h−2 tf e considerando h−tf≃h−2 tf

si ha

1+tw (h−2 tf)24 b tf (h−tf)≃1+tw hw4 b tf=4 b tf+tw hw4 b tf=2 A−tw hw4 b tf

e quindi

MMRd≃1−n2 A−tw hw4 b tf 2 b tfA=1−n2 A−tw hw2 A=1−n1−0.5 tw hwA

ponendo

a=tw hwA=A−2 b tfA

e quindi, in definitiva

MMRd≃1−n1−0.5 a

Sezione a T (senza raccordi circolari) sollecitata nel piano di minor resistenza

b

h

tf

tw

x

Per x≤b−tw2 si ha

N=(A−4 x tf) fyγM0

M=2 x tf (b−x) fyγM0

Per b−tw2≤x≤b+tw2 si ha

N=(b−2 x) h fyγM0

M=2 x tf (b−x)+(h−2 tf) x−b−tw2 b+tw2−x fyγM0