Quesito posto il 15 novembre 2011

Immagino di dover realizzare in laboratorio un modello strutturale da sottoporre a sperimentazione. Si tratta di un portale in acciaio, con due colonne HE in acciaio S275 (incastrate al piede) lunghe 3.00 m, collegate in testa (mediante saldatura) da una trave molto più rigida, tanto da poter assumere che la sua rigidezza sia infinita. Questo portale non ha altri vincoli, oltre all’incastro al piede delle colonne. Alla struttura deve essere applicata, in testa a ciascun pilastro, una forza pari a 1000 kN.

Primo quesito:

per ottenere la massima resistenza della struttura, c’è un modo migliore per orientare la colonna oppure no? Indicare:

| 1 – se si ritiene preferibile orientarla così |  |
| --- | --- |
| 2 – se si ritiene preferibile orientarla così |  |

3 – se si ritiene che la scelta sia indifferente (vanno ugualmente bene entrambi

Secondo quesito:

indica come hai deciso di orientare la colonna e dimensionala in base alla attuale normativa allo SLU, considerando come sforzo normale sollecitante il valore NEd=1000 kN.

Risposta

La capacità resistente della colonna è dettata dal rischio di instabilità flessionale (Euleriana). Occorre quindi per prima cosa capire qual è la lunghezza libera di inflessione, in base al vincolo. Nel farlo bisogna tenere presente la spazialità dello schema.

Nel piano del portale, ovvero della figura, l’estremità superiore della colonna è libera di spostarsi; la rotazione è però impedita dalla presenza di una trave infinitamente rigida. In sostanza è come se la colonna fosse incastrata al piede e con un doppio pendolo in testa. La lunghezza libera di inflessione l0 è in tal caso pari alla lunghezza l dell’asta.

Nel piano ortogonale a quello del portale l’estremità superiore della colonna è libera sia di spostarsi che di traslare. Essa deve quindi essere schematizzata come una mensola ed ha quindi una lunghezza libera di inflessione l0 è in tal caso pari al doppio della lunghezza l dell’asta.

Esaminiamo ora le due possibili scelte di orientamento della colonna. Una sezione ha doppio T ha momenti d’inerzia e raggi d’inerzia differenti nei due piani (massimi per inflessione intorno ad un asse parallelo alle ali).

Se si scegli la prima possibilità, la snellezza per instabilità nel piano del portale è calcolata come rapporto tra l0=l ed il raggio d’inerzia massimo della sezione; nel piano ortogonale la snellezza è calcolata come rapporto tra l0=2 l ed il raggio d’inerzia minimo della sezione ed è quindi senza dubbio questa – tra i due – la snellezza maggiore, che porta al carico critico più basso.

Se si sceglie la seconda possibilità, la snellezza per instabilità nel piano del portale è calcolata come rapporto tra l0=l ed il raggio d’inerzia minimo della sezione; nel piano ortogonale la snellezza è calcolata come rapporto tra l0=2 l ed il raggio d’inerzia massimo della sezione. Non so dire a priori quale tra le due è maggiore, ma certamente sarà più piccola rispetto alla snellezza massima che si ha se si adotta la prima soluzione.

Conviene quindi orientare la sezione secondo quella che è stata indicata come possibilità 2.

Veniamo ora al dimensionamento della sezione.

La resistenza a compressione è data da

Nb,Rd=χ A fyγM1

Ipotizzo (per avere un valore da cui partire) che sia =0.7; per avere Nb,Rd  NEd deve essere

A≥NEdχ fyγM1=1000×1030.7×2751.05=5454.5 mm2

Dal sagomario trovo come possibili profili da usare:

| profilo | area A | raggio inerzia iy | raggio inerzia iz |
| --- | --- | --- | --- |
| HE 180 B | 6525 mm2 | 76.6 mm | 45.7 mm |
| HE 220 A | 6434 mm2 | 91.7 mm | 55.1 mm |

Nota: uso qui i simboli y e z per indicare gli assi in coerenza con quanto indicato nel sagomario e nella normativa; nel mio libro “Il cemento armato” uso al loro posto rispettivamente x e y.

Questi vanno bene però solo se il valore di  assunto è corretto.

Provo col profilo HE 220 A. La snellezza nel piano del portale è

λ=300055.1=54.45

mentre nel piano ortogonale si ha

λ=2×300091.7=65.43

ed è questo il valore di cui mi devo preoccupare. La snellezza 1 vale

λ1=π Efy=3.1416×206000275=85.98

La snellezza normalizzata è quindi

λ=λλ1=65.4385.98=0.761

La barra in questo caso si instabilizza sbandando nel piano di maggior rigidezza, cioè ruotando intorno all’asse y. Poiché è un profilo con h/b  1.2 e tf  100 mm devo far riferimento alla curva b, che ha =0.34. Calcolo quindi

Φ=0.5 1+α λ−0.2+λ2=0.5×1+0.34×0.761−0.2+0.7612=0.885

χ=1Φ+Φ2−λ2=10.885+0.8852−0.7612=0.748

La resistenza dell’asta è quindi

Nb,Rd=χ A fyγM1=0.748×6434×2751.05×10−3=1260.5 kN

Questo valore è un po’ maggiore del necessario, sia perché l’area del profilato è un po’ più grande di quanto avevo considerato necessario sia per il fatto che  è leggermente maggiore di quanto avevo stimato. Il profilo HE 200 A, immediatamente più piccolo, risulta però inaccettabile.

Anche il profilo HE 180 B risulta accettabile, mentre quello immediatamente più piccolo, HE 160 B, non ce la fa.