# Quesito del 16 marzo 2011

### Quesito

Tracciare il diagramma del momento flettente per lo schema sotto indicato e determinare l’espressione analitica che fornisce il valore massimo di tale momento.

Chi risponde esattamente al quesito può cimentarsi anche con il seguente quesito, che dà diritto in caso di risposta esatta a un bonus di 2 punti (nessuna penalizzazione in caso di risposta errata).

Determinare il valore numerico del massimo momento flettente nello schema sotto indicato, tenendo conto che la sezione delle aste è rettangolare (con b=30 cm e h=50 cm), il modulo elastico è E=31500 MPa, la lunghezza delle aste è l=4.00 m, la variazione di temperatura è T=30°, il coefficiente di dilatazione termica è =10-5.

### Risoluzione

Lo schema è una volta iperstatico. Può essere risolto col metodo delle forze, rendendo la struttura isostatica con una sconnessione e determinando l’azione incognita imponendo una condizione di congruenza. Io ho pensato, per ottenere lo schema isostatico, di inserire una cerniera in B. L’incognita è il momento MB e la condizione di congruenza è BA=BC.

Per effetto della variazione termica nello schema isostatico si ha un allungamento dell’asta BC che vale

Δl=α l ΔT

e quindi una rotazione relativa tra le due aste pari a

ϕBA=Δll=α ΔT

Le due coppie MB provocano ciascuna una rotazione pari a MB l3 E I

e quindi in totale una rotazione relativa 2 MB l3 E I

Con la convenzione usata, la rotazione relativa prodotta da MB aumenta (anziché diminuire) la rotazione relativa prodotta dalla variazione termica, quindi il segno del momento dovrà essere negativo. La condizione di congruenza è

2 MB l3 E I=α ΔT

e quindi

MB=3 E I α ΔT2 l

Il diagramma del momento flettente è riportato qui sotto

### Risposta

Il diagramma del momento flettente è quello sopra mostrato ed il momento massimo vale

MB=3 E I α ΔT2 l

### Risoluzione del quesito supplementare

Inserendo nella formula i dati si ha, essendo I=312500 cm4,

MB=3×31500×312500×104×10−5×302×4×103×10−6=11.07 kNm