# Quesito del 16 marzo 2011

### Quesito

Determinare il valore massimo dell’abbassamento nello schema indicato in figura.

### Risoluzione

Lo schema è isostatico. Il tratto AB è scarico e per l’equilibrio è necessario che la reazione RA e il taglio VBA siano nulli. Lo schema è quindi perfettamente equivalente al seguente.

Nella figura che segue sono riportati il diagramma del momento flettente e la deformata qualitativa.

L’abbassamento del punto B può essere ottenuto sommando l’abbassamento che si ha in uno schema di mensola con una forza concentrata e quello dovuto alla rotazione rigida conseguente all’applicazione di un momento in C.

Il primo vale

vB=F (l2)33 E I=F l324 E I

ed il secondo

vB=(F l2) l3 E I (l2)=F l312 E I

In totale, l’abbassamento del punto B (che è quello che si abbassa maggiormente) vale

vB=F l324 E I+F l312 E I=F l38 E I

Lo stesso risultato si sarebbe ottenuto applicando i corollari di Mohr, caricando lo schema ausiliario, duale di quello di partenza, con il diagramma dei momento (diviso per E I) e determinando il momento in B. La risoluzione è mostrata in figura.

### Risposta

vB=F l38 E I