# Quesito del 16 marzo 2011

### Quesito

Nello schema sotto indicato, a sinistra, il carico q provoca un certo abbassamento vB. Lo schema a destra ha in più il pendolo inestensibile DC. Tenendo conto che le aste AB e BC hanno la stessa sezione e sono dello stesso materiale, determinare di quanto varia lo spostamento vB grazie all’inserimento del pendolo (più precisamente, indicare il rapporto tra il valore di vB dello schema di destra e quello dello schema di sinistra).

### Risoluzione

Lo schema a sinistra è isostatico. L’asta BC è scarica e l’asta AB è, in sostanza, una mensola con un carico distribuito per la quale si ha

ϕB=q l36 E I	vB=q l48 E I

Lo schema di destra è iperstatico è può essere risolto col metodo delle forze. Io l’ho fatto inserendo una cerniera in B, considerando come incognita il momento MB ed imponendo come condizione di congruenza BA=BC.

Nello schema isostatico col solo carico q, la parte BCD è scarica ed il carico q provoca una rotazione BA pari al valore già indicato sopra

ϕBA=−q l36 E I (il segno meno per indicare che è antioraria)

Nello stesso schema con le coppie MB, l’asta AB si comporta come una mensola con una coppia all’estremo ed ha quindi una rotazione ed un innalzamento

ϕBA=MB lE I	vB=MB l22 E I

L’asta BC, oltre a traslare verso l’alto, ha una rotazione prodotta dalla coppia MB che vale

ϕBC=MB l3 E I

La rotazione relativa prodotta dal carico deve essere annullata dalla rotazione relativa prodotta dalle coppie, somma dei due valori indicati e pari quindi a

Δϕ=MB lE I+MB l3 E I=4 MB l3 E I

La condizione di congruenza è quindi

q l36 E I=4 MB l3 E I

da cui

MB=q l28

Questo momento provoca un innalzamento

vB=MB l22 E I=q l416 E I

Quindi nello schema a destra l’abbassamento vB è pari a

vB=q l48 E I−q l416 E I=q l416 E I

cioè è la metà dell’abbassamento dello schema di destra.

### Risposta

L’inserimento del pendolo dimezza l’abbassamento.