# Quesito del 13 aprile 2011

### Quesito

Lo schema mostrato in figura è costituito da tre pilastri, uguali tra loro, ed una trave infinitamente rigida. La trave è soggetta ad una dilatazione termica T. Determinare il momento flettente MB all’estremo superiore del pilastri di sinistra.

### Risoluzione

Lo schema è 6 volte iperstatico, ma si può ricondurre facilmente ad uno schema più semplice. Per la simmetria il punto D non si sposta. Il tratto BD si allunga per effetto della variazione termica di una quantità  l T. Poiché il traverso è infinitamente rigido, il punto B non può ruotare. Abbiamo in sostanza uno schema costituito da una sola asta con spostamento impresso e rotazione impedita. Lo si può vedere anche come una trave con incastro in A e doppiopendolo in B, con applicato una forza X tale da produrre lo spostamento voluto.

Questo schema è noto e si sa che lo spostamento vale

δ=X l312 E I

Deve essere quindi

X=12 E Il3 α l ΔT=12 α ΔT E Il2

Il momento nello schema vale X l / 2 e quindi

M=12 α ΔT E Il2 l2=6 α ΔT E Il

### Risposta

MB=6 α ΔT E Il