# Quesito del 14 aprile 2011

### Quesito

In una struttura a telaio, come quella mostrata in figura, i carichi verticali applicati sulle travi generano momento flettente anche nei pilastri. Partendo dalla considerazione che il punto posto a metà altezza del pilastro ha (sostanzialmente) momenti flettenti e spostamenti nulli, e tenendo conto della simmetria, l’insieme di trave e pilastri dell’ultimo piano può essere rappresentato con un unico pilastro incernierato al piede ed una trave con doppiopendolo all’estremo (pilastro e trave con altezza pari alla metà del valore che si ha nel telaio). Determinare il valore del momento MB assumendo che sia l1 = 3/4 l, l2 = l e I1=I2.

### Risoluzione

Lo schema è una volta iperstatico e può essere risolto col metodo delle forze. Io metterei una cerniera in B, assumendo come incognita X il momento in tale sezione ed imponendo come condizione di congruenza BA=BC.

La deformazione indotta dal carico q e dall’incognita X vengono calcolate come di seguito indicato.

Carico

rotazione BC nulla	ϕBA=0

rotazione BC da uno schema con appoggio e doppiopendolo

ϕ=q l33 E I	e quindi	ϕBC=−q (l2)33 E I=−q l324 E I

Coppia

rotazione Ba da uno schema appoggiato-appoggiato

ϕ=X l3 E I	e quindi	ϕBA=−X (38 l)3 E I=−X l8 E I

rotazione BC da uno schema con appoggio e doppiopendolo

ϕ=X lE I	e quindi	ϕBC=X (l2)E I=X l2 E I

La condizione di congruenza è quindi

−X l8 E I=−q l324 E I+X l2 E I

Si ottiene così

X=q l215

Lo stesso risultato si sarebbe ottenuto col metodo di Cross. Si parte da uno schema con incastro in B e quindi con un momento

MBC=q l212	mentre	MBA=0

Lo squilibrio si ripartisce in base alle rigidezze (cioè alle coppie che provocano una rotazione unitaria). La rigidezza rotazionale dell’asta BA è, in generale

ρBA=3 E I1l12=6 E I1l1

e quella dell’asta BC

ρBC=E I2l22=2 E I2l2

I coefficienti di ripartizione valgono

rBA=6 I1l16 I1l1+2 I2l2	rBC=1−rBA

Ho scritto l’espressione in maniera generale per consentire di vedere come varia il momento a seconda del momento d’inerzia e delle luci di trave e pilastro. Con i dati assegnati si ha

rBA=45	rBC=15

Il momento MBA è quindi i 4/5 del momento d’incastro, ovvero

MBA=45 q l212=q l215

### Risposta

Il momento in B vale

MB=−q l215	(negativo perché tende le fibre superiori della trave)