# Quesito del 16 marzo 2011

### Quesito

Determinare lo spostamento orizzontale u dei punti B e C dello schema sotto indicato, considerando che tutte le aste hanno uguale sezione e sono dello stesso materiale (quindi il momento d’inerzia I ed il modulo elastico E sono uguali) e considerando le aste indeformabili assialmente.

### Risoluzione

Lo schema è isostatico. Per risolverlo, il primo passo è quindi la determinazione delle reazioni vincolari (in questo caso sia interne che esterne) con condizioni di equilibrio alla traslazione e rotazione.

L’asta AB è un pendolo verticale, su cui non agiscono direttamente carichi. Esso quindi esplicherà nel punto B (estremo del tratto BCD) una azione verticale. La reazione esterna RA,o sarà nulla. La cerniera in D, non essendo presenti azioni orizzontali ed essendo nulla la componente orizzontale della reazione in A, sarà anch’essa verticale, e quindi RD,o sarà nulla. Considerando l’equilibrio alla traslazione verticale ed alla rotazione del tratto BCD si ottiene immediatamente che

RB,v=RD,v=q l2

Di conseguenza l’asta CD è soggetta solo a sforzo normale ed ha taglio e momento flettente nullo. Essa quindi non avrà deformazioni flessionali (ma può ruotare rigidamente intorno alla cerniera D).

L’asta BC è invece soggetta ad un momento flettente con diagramma parabolico, esattamente come se fosse una trave appoggiata agli estremi B e C. La sua deformata sarà, a meno di un moto rigido, quella mostrata nella figura sottostante.

La rotazione degli estremi B e C, calcolata per uno schema di trave appoggiata agli estremi e soggetta al carico distribuito q, vale

ϕB=ϕC=q l324 E I

con il verso indicato in figura.

Per la congruenza l’estremo C dell’asta CD deve ruotare della stessa quantità dell’estremo C dell’asta BC (questo non vale invece per l’asta AB, perché in B c’è una cerniera). La deformata complessiva deve quindi essere la seguente

La rotazione D è pertanto uguale alla rotazione C e quindi

ϕD=q l324 E I

con il verso indicato in figura.

Lo spostamento del punto C (e del punto B, uguale per l’indeformabilità estensionale delle aste) vale quindi

uC=ϕD l=q l424 E I

ed è diretto verso sinistra, e quindi negativo.

### Risposta

uB=uC=−q l424 E I